# I N D I C E

### PARTE PRIMA

TITOLO   I - DISPOSIZIONI GENERALI     (Artt. 1-5)	   	pag.    2

TITOLO   II - NORME PROCEDURALI       (Artt.  6-7)		pag.    3

TITOLO  III - ATTUAZIONE DEI PIANI ESECUTIVI  (Artt.8-11)	pag.   4

TITOLO  IV - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI  (Art.12)	pag.   9

### PARTE SECONDA

TITOLO  I - ZONE OMOGENEE  (Artt.13-16)	   		pag.  10

TITOLO II - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE	   		pag.  10

ZONE A (art. 17)			   			pag.  10

ZONE B (art. 18)			   			pag.  13

ZONE B1 (art. 19)			   			pag.  15

ZONE CB2 (art. 20)			   			pag.  16

ZONE CB3 (art. 21)			   			pag.  19

ZONE CB4 (art. 22)			   			pag.  22

## ZONE CBCS (art. 23)		   			pag.  24

### ZONE CBSA(art.23.9)	pag.  28

ZONE DI ESPANSIONE (art. 24) 	   			pag.  28

### ZONE C (ART. 24.1)		   				pag.  28

ZONE C1 (art. 24.2)			   			pag.  30

ZONE C2 (art. 24.3)			   			pag.  32

ZONE C3 (art. 24.4)			   			pag.  34

ZONE B0,C0,C01 (art. 24.5)	   				pag.  35

TITOLO III- ZONE PRODUTTIVE (art. 25)	   		pag.  36

TITOLO IV –  ZONE AGRICOLE

ZONE E   INTERNE AL PARCO DELL’ETNA (art. 26)	pag.  39

ZONE E1 ESTERNE AL PARCO DELL’ETNA (art. 27)	pag.  39

ZONE E2 (art. 28)			   			pag.  40

#### PARTE TERZA

TITOLO I - ZONE DESTINATE A SERVIZI	   		pag.  41

ZONE FO (art. 29)			   			pag.  41

ZONE F1 (art. 30.5)			   			pag.  42

ZONE F2 (art. 30.6)			   			pag.  42

ZONE F3a (art. 30.7)		   				pag.  43

ZONE F3b (art. 30.8)		   				pag.  43

ZONE F3c (art. 30.9)		   				pag.  43

ZONE F3d (art. 30.10)		   				pag.  44

TITOLO II - ZONE TURISTICO – RICETTIVE	   		pag.  44

ZONA G (art. 31)			   			pag.  44

ZONA G1 (art. 31.10)		   				pag.  46

ZONA G2a (art. 31.11)		   				pag.  47

### PARTE QUARTA

TITOLO I  - ZONE DI VINCOLO ASSOLUTO	   		pag.  47

TITOLO II - VIABILITA'				   		pag.  48

#### PARTE QUINTA

TITOLO I  - DISPOSIZIONI FINALI			   		pag.  49

## PARTE PRIMA

TITOLO  I  -  DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Finalità delle norme

Le presenti norme di attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del piano, di cui posseggono la medesima obbligatorietà e ciò anche agli effetti delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952 n°1902 e alla legge regionale 5 agosto 1958 n°22.

ART.  2 - Ambito di applicazione

Ai sensi della legge urbanistica 17 agosto 1942 n°1150 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè di quelle Regionali in vigore, le norme del P.R.G. (tavole di zonizzazione e norme di attuazione) si applicano su tutto il territorio Comunale.

ART.  3 - Definizione degli interventi

Le attività edilizie sono così definite:

3.1 - Manutenzione ordinaria

Per opere di ordinaria manutenzione si intendono quelle necessarie alla buona conservazione dell'edificio nella sua attuale destinazione nei suoi elementi costruttivi e decorativi. Riguardano perciò le riparazioni, il rinnovamento e sostituzione delle finiture nonchè quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

3.2 - Manutenzione straordinaria

Per opere di manutenzione straordinaria si intendono quelle necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, siano esse  per assicurare la stabilità e la conservazione degli edifici nella loro attuale destinazione, che per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purchè non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

3.3 - Restauro e risanamento conservativo

Per restauro e risanamento conservativo si intendono quelle opere tendenti a conservare l'organismo edilizio e a valorizzare i suoi elementi architettonici e decorativi. Comprendono quindi, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze di uso, nonchè l'eliminazione di sovrastrutture non facenti parte dell'organismo originario e non aventi interesse artistico.

3.4 - Ristrutturazione edilizia

Per ristrutturazione edilizia si intende lo intervento tendente a modificare gli organismi edilizi con un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dall'esistente.

Si possono quindi apportare modifiche alla distribuzione interna, ripristinare o sostituire elementi costitutivi, modificando o inserendone dei nuovi.

3.5 - Ristrutturazione urbanistica

Per ristrutturazione urbanistica si intende quella diretta a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro ottenuto attraverso un insieme di interventi  edilizi anche con il ridisegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Nelle operazioni di ristrutturazione urbanistica restano invariati i limiti di densità fondiaria previsti dal D.M. 2 aprile 1968 n° 1444 per ciascuna delle zone interessate dagli interventi stessi.

3.6 - Ampliamento - Per ampliamento si intende un complesso di lavori avente come obiettivo l'ampliamento di un fabbricato esistente, con la creazione di nuovi volumi.

3.7 - Sopraelevazione - Per sopraelevazione si intende la creazione di nuovi volumi in senso verticale.

3.8 - Ricostruzione - Per ricostruire si intende la operazione congiunta della demolizione di un edificio e successiva edificazione in luogo del primo.

3.9 - Nuova costruzione - Per nuova costruzione si intende una edificazione completamente nuova anche se eseguita su area risultante da precedente demolizione.

ART. 4 – Deroghe - Sono consentite deroghe alle presenti Norme per edifici ed impianti pubblici o di interesse collettivo nel caso in cui ciò sia indispensabile e dettato da inderogabili esigenze di ordine tecnico, funzionale e formale.

I poteri di deroga di cui sopra dovranno comunque osservare le procedure previste dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967 n° 765, dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1955 n° 1357 e successive modifiche e integrazioni nonchè dalla legislazione vigente.

ART.  5 - Cambiamenti alle destinazioni d'uso

Per le aree ogni cambiamento alla destinazione d'uso rispetto alle tavole grafiche e alle presenti Norme è subordinato alla  approvazione  della variante al P.R.G. con le modalità previste dalla legge.

Per gli immobili il cambiamento di destinazione d'uso può essere autorizzato dal Sindaco nei casi di attività compatibili con le destinazioni di zona così come definite nelle norme relative. In tutti gli altri casi si dovrà procedere come al comma precedente.

TITOLO II - NORME PROCEDURALI

ART. 6 - Modalità di attuazione del P.R.G.

Ai sensi della Legge 17 agosto 1942 n° 1150 e successive modifiche e integrazioni, nonchè della Legge Regionale 27 dicembre 1978 n° 71, il P.R.G. viene attuato nel rispetto delle prescrizioni di zona, allineamenti e vincoli indicati nelle tavole grafiche e nelle presenti norme, mediante:

1 - Piani esecutivi:

- Piani Particolareggiati

- Piani di Lottizzazione

2 - Concessione edilizia.

ART. 7 - Piani esecutivi

7.1 - Obbligatorietà dei piani esecutivi

Oltre ai casi in cui il piano esecutivo è obbligatorio perchè trattasi di zone sottoposte ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939 n° 1089 e 29 giugno 1939 n° 1497, la edificazione, ad eccezione dove la stessa può avvenire tramite semplice concessione edilizia, è consentita dopo l'approvazione di apposito piano esecutivo.

In particolare:

- in tutte le zone indicate nella presente normativa o nella cartografia del P.R.G. come zone a piano esecutivo obbligatorio;

- nelle zone di espansione dell'aggregato urbano;

- nelle  zone destinate ad insediamenti produttivi sia di tipo artigianale che commerciale;

- nelle aree dove è prevista la ristrutturazione urbanistica con modifica del tessuto viario esistente;

- nelle zone destinate ad edilizia residenziale pubblica.

7.2. - Piani particolareggiati –

I piani particolareggiati rappresentano il principale strumento di attuazione del P.R.G. e vengono predisposti dalla Amministrazione Comunale.

Essi possono interessare zone già edificate o meno nonchè aree destinate dallo strumento urbanistico generale per insediamenti produttivi, o per attrezzature di interesse generale.

In relazione al tipo di piano e alla dimensione dell'intervento lo stesso dovrà indicare:

- La rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili, con la indicazione dei principali dati altimetrici nonchè degli allineamenti;

- gli spazi di sosta di parcheggio;

- la progettazione di massima della rete fognante, idrica telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;

- gli spazi per le attrezzature di interesse pubblico;

5)  gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;

- la suddivisione delle aree in isolati e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti;

- gli elementi catastali della proprietà da espropriare o vincolare;

- le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni particolari;

- le previsioni di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano.

L'approvazione dei Piani Particolareggiati è demandata al Consiglio Comunale che vi provvederà secondo i dettami di cui all'art.12 e seguenti della L. R. 27.12.1978 n°71.

7.3 - Piani di lottizzazione –

Si considera lottizzazione qualsiasi intervento edilizio urbanistico che interessi almeno un comparto di nuova espansione non soggetto a prescrizioni esecutive . In relazione alla dimensione dell'intervento lo stesso dovrà indicare quanto previsto  ai numeri 1-2-3-4-5-6-8 del precedente art. 7.2 nonchè la suddivisione delle aree in lotti e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti.

L'approvazione a termine di legge del Piano di lottizzazione costituisce il presupposto per la richiesta ed esame delle successive concessioni edilizie in attuazione del Piano stesso.

L'approvazione del piano di Lottizzazione è demandata al Consiglio Comunale  che vi provvederà secondo i dettami dell'art. 14 e seguenti della L.R. 27.12.1978 n°71.

7.4 - Concessione edilizia –

Qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio Comunale, nonchè il mutamento della destinazione d'uso degli immobili,  secondo le prescrizioni del P.R.G. è subordinata al rilascio da parte del Sindaco della "Concessione edilizia". Le norme e procedure che regolano la concessione edilizia sono quelle di cui all'art. 36 e seguenti della L.R. 27 dicembre 1978 n. 71, del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425 e della L.R. 08/06/1994 n. 17.

TITOLO III - ATTUAZIONE DEI PIANI ESECUTIVI

ART.  8 - Definizione

8.1 - Definizione delle opere di urbanizzazione primaria

L'urbanizzazione primaria, prevista dall'art. 10 della Legge 6 agosto 1967 n°765, è quell'insieme di opere che costituiscono prerogativa indispensabile per rendere una area edificabile.

Giusto art.4 della Legge 29 settembre 1964 n.847 l'urbanizzazione primaria è costituita da:

1)  Strade residenziali

- Si intendono tutte le strade interne o di allacciamento alla viabilità principale, al servizio dei lotti edificabili. Tali strade debbono consentire uno scorrevole transito veicolare ed essere costruite a regola d'arte.

Debbono inoltre essere complete di marciapiedi, segnaletica ed eventuali aiuole. Le piattaforme tipo sono definite al successivo art. 33 delle presenti Norme.

2) Spazi di sosta e di parcheggio

- Si intendono tutti gli spazi necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli.

Il dimensionamento degli stessi è in relazione alle caratteristiche e ai tipi di insediamento.

Rappresentano minimi inderogabili quelli stabiliti dall'art. 18 della Legge 6 agosto 1967 n. 765 e dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 nonchè le disposizioni regionali vigenti. Alla realizzazione di spazi di sosta e parcheggi si applicano anche le norme di cui alla legge 122/1989.

- Fognature

- Si intendono tutti i manufatti necessari per lo scolo delle acque bianche e nere.

Sono fognature tutti i condotti idonei allo scorrimento delle acque luride (nere) e meteoriche (bianche) che offrano opportune garanzie tecnologiche ai fini della sicurezza di funzionamento e resistenza all'aggressione dei liquami scaricati. Sono pertanto da escludere i semplici tubi di cemento tranne che si usino per le acque bianche. Per essere considerate fognature i condotti suddetti dovranno essere sistemati a profondità tale da accogliere gli scarichi di qualsiasi punto del bacino imbrifero; avere delle camere di ispezione poste ad interasse non superiore a 50 metri; avere una pendenza che assicuri il naturale smaltimento dei liquami senza creare ristagni ed erosioni del fondo.

Gli impianti di depurazione fanno organicamente parte dell'impianto di fognatura e pertanto rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria.

Per quanto attiene al dimensionamento delle condotte e alla dislocazione si fa riferimento al P.A.R.F. che dovrà essere adeguato alle previsioni del presente P.R.G.

- Rete idrica

- E' costituita dalle condutture per l'erogazione dell'acqua potabile.

Nelle opere di urbanizzazione rientrano solo i condotti di allacciamento alla rete principale urbana

- Rete  di  distribuzione dell'energia elettrica e del gas

E' costituita dalle reti per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica per usi industriali e domestici e del gas combustibile per uso domestico.

Le condutture della rete di distribuzione dell'energia elettrica dovranno essere realizzate in cavidotti di adeguata sezione ed eseguite a regola d'arte.

6)  Pubblica illuminazione

E' formata dall'impianto per l'illuminazione delle aree e delle strade pubbliche.

8.2 - Definizione  delle opere di urbanizzazione secondaria

L'urbanizzazione secondaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree, opere e attrezzature tecnologiche che costituiscono i requisiti urbanistici necessari alla vita civile, pubblica e collettiva della città e dei quartieri.

Esse costituiscono requisito indispensabile affinchè un'area di espansione urbana si possa rendere edificabile.  Esse sono:

- - Asili nido e scuole materne;

- - Scuola dell'obbligo;

- - Mercati di quartiere;

- - Sedi comunali;

5) - Chiese ed altri edifici per servizi religiosi;

6) - Impianti sportivi di quartiere;

7) - Centri sociali e attrezzature culturali;

8) - Centro sanitario;

9) - Aree verdi di quartiere.

Il dimensionamento non deve essere mai inferiore ai minimi stabiliti dal D.M. 2 aprile 1968 n.1444.

8.3 - Definizione di isolato

Si definisce isolato ogni porzione del territorio edificato e/o edificabile circondata da spazi pubblici esistenti e/o previsti in sede di P.P. o di P.L.

8.4 - Definizione di comparto

Si definisce comparto ogni porzione del territorio edificato e/o edificabile circoscritto da spazi pubblici  esistenti e/o previsti  dal P.R.G.

8.5 - Definizione di lotto intercluso

Per lotto intercluso si intende quello che almeno per tre lati confini con strade o spazi pubblici.

ART.9 - Elaborati del piano particolareggiato

9.1 - P.P. in zone omogenee "C"

Gli  elaborati che costituiscono il piano particolareggiato sono:

- Planimetria delle previsioni del P.R.G. a scala 1:2000 relativa alle zone oggetto del piano particolareggiato, comprendente anche le adiacenze di modo che risultino evidenti le connessioni con le altre parti del territorio;

- Planimetria del piano particolareggiato a scala 1:2000 disegnata sulla mappa catastale dalla quale si possono rilevare i sottoelencati elementi:

-  Le strade veicolari, pedonali e altri spazi riservati alla viabilità (sosta e parcheggi) con precisazione degli allineamenti e delle principali quote altimetriche di progetto;

- Gli spazi riservati ad edifici ed impianti pubblici esistenti o in progetto con la precisa delimitazione e destinazione d'uso di ciascuno di essi;

- Gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro o a ristrutturazione edilizia;

- I beni  soggetti o da assoggettare a speciali vincoli con la precisa individuazione di ciascuno di essi;

-  La suddivisione delle aree fabbricabili in isolati e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti e la eventuale indicazione dei comparti di immobili da ricostituire in unità edilizie;

3) Norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali con l'indicazione degli interventi ammissibili per ogni tipo di unità edilizia nonchè dei materiali da utilizzare per le finiture esterne (intonaci, coperture, infissi, grondaie, ecc.) e degli impianti tecnologici esterni (fognanti, idrici, elettrici, telefonici, televisivi, gas, ecc.);

4)  Grafici  in  scala non inferiore a 1:200  indicanti:

- Profili  regolatori(altimetrici) dell'edilizia lungo le vie principali e le piazze;

- Le sezioni tipo delle sedi stradali;

- La  sistemazione a verde con i tipi di alberi e arbusti da adottare;

- I particolari della recinzione;

- I  particolari della pavimentazione esterna  con indicazione dei materiali;

- La previsione di massima delle spese  necessarie per l'attuazione del piano;

- I progetti di massima, a scala opportuna, della  rete fognante, idrica, telefonica, del gas ove prevista, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;

7)  Piano  particellare di esproprio ed elenco degli immobili da espropriare;

8)  Quanto  occorre  per consentire la corretta e completa interpretazione del piano;

9) Relazione illustrativa dei criteri di impostazione del piano, delle esigenze che lo determinano e della gradualità secondo la quale si prevede di sviluppare sia le opere che gli interventi consentiti dalle leggi urbanistiche per l'attuazione del piano;

10) Planimetria alla scala 1:2000 contenente la visualizzazione delle opposizioni ed osservazioni stesse.

9.2 - P.P. in zone omogenee "D" –

I piani particolareggiati per insediamenti produttivi dovranno contenere gli elaborati di cui al paragrafo 9.1 del presente articolo.

Particolare cura va posta nella progettazione della viabilità e degli impianti tecnologici.

In relazione alle zone territoriali omogenee va comunque prescritto che ogni trasformazione dettata da esigenze  funzionali e produttive dovrà in ogni modo tenere conto degli elementi costitutivi del territorio al fine di proporre interventi che si integrino con l’ambiente. In particolare dovranno essere mantenute le quote, i muri di pietrame, i terrazzamenti e la vegetazione esistente.

ART. 10 - Piano di Lottizzazione

10.1 - Elaborati del piano di Lottizzazione

Il proprietario che intende lottizzare a scopo edificatorio deve presentare al Comune apposita domanda in carta da bollo, diretta al Sindaco.

Qualora l'area da lottizzare appartenga a più proprietari, essi devono unire alla domanda, oltre agli altri documenti di rito, un atto notarile nel quale dichiarino il loro consenso alla lottizzazione e si impegnino a sostenere gli oneri relativi in solido tra loro.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, redatta da un  Architetto o da un Ingegnere iscritti all'Ordine Professionale:

1)  Cartografia nella scala di maggior dettaglio del P.R.G. con la perimetrazione della zona soggetta a lottizzazione in modo che risultino evidenti le connessioni con le adiacenze;

2)   Planimetria a scala 1:500 dello stato di fatto con rilievo planimetrico ed altimetrico;

- Planimetria del piano di lottizzazione a scala 1:500 dalla quale si possono rilevare i sottoelencati elementi:

le strade veicolari, pedonali ed altri spazi riservati alla viabilità (sosta e parcheggi) con precisione degli allineamenti e delle principali quote altimetriche di progetto;

la delimitazione e destinazione delle aree a servizi collettivi e a verde;

gli schemi planimetrici degli edifici con l'indicazione delle relative destinazioni di uso;

4)   Schema  planivolumetrico dell'insediamento;

- Grafici in scala opportuna e comunque non inferiore a 1:200 indicanti:

a)    profili  regolatori  (altimetrici) dell'edilizia lungo le vie principali e le piazze;

b)    le sezioni tipo delle sedi stradali;

c)    la  sistemazione a verde con i tipi di alberi  e arbusti da adottare;

d)    i particolari delle recinzioni;

- le pavimentazioni degli spazi liberi con  indicazione dei materiali.

- Schemi tipologici in scala 1:200 degli edifici previsti dal progetto con indicazione dei materiali di finitura esterna (intonaci, coperture, infissi, pluviali etc.); e degli impianti tecnologici esterni (fognanti, idrici, elettrici, telefonici, televisivi, gas, ecc.);

- I progetti di massima planimetrici ed altimetrici, a scala appropriata, della rete fognante, idrica, telefonica, del gas ove prevista, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento e con l'indicazione dei recapiti;

- Almeno  due profili altimetrici sia per lo stato di fatto che per il progetto, a scala 1:500;

- Estratto autentico di mappa catastale, rilasciato in data non inferiore a 3 mesi, corredato dai certificati catastali;

- Quanto  occorra per consentire la corretta e completa interpretazione del piano, nonchè la valutazione economica della realizzazione del piano stesso;

- Relazione illustrativa dei criteri di impostazione urbanistica del piano con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti Norme, nonchè della legislazione vigente in materia;

- Norme tecniche di attuazione con la precisazione dei distacchi dei fabbricati dalle sedi stradali e dai confini esterni, dell'indice di fabbricabilità, delle altezze massime, delle caratteristiche architettoniche esterne con particolare riferimento ai materiali da utilizzare nelle finiture esterne (intonaci, infissi, grondaie, ecc) e degli impianti tecnologici esterni (fognanti idrici, elettrici telefonici, televisivi, gas, ecc.)

- Lo schema della convenzione che dovrà essere stipulata fra il Comune e i proprietari e della quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti.

10.2 – Convenzione di lottizzazione

L'autorizzazione dei Piani di Lottizzazione è subordinata alla stipula, fra il Comune e le proprietà interessate, di una convenzione riguardante i modi e i tempi di attuazione della stessa e l'assunzione dei relativi oneri.

La convenzione dovrà prevedere:

1) La cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate dall'art. 4 della Legge 29 Settembre 1964 n° 847 e dell'art. 44 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865. Poichè lo strumento urbanistico generale prevede in sede propria l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria, ove le stesse ricadono al di fuori della lottizzazione, l'aliquota delle aree da cedere al Comune può essere monetizzata con i criteri previsti dall'art. 14 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10;

- L'esecuzione a cura e spesa della proprietà, delle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente punto 1) da realizzare in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere al Comune;

3) La corresponsione della quota di contributo di cui all'art. 5 della Legge 28 gennaio 1977 n°10 riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dal Comune in base alle tabelle parametriche in vigore, all'atto del rilascio della concessione relativa ai fabbricati da realizzare;

4) Il termine per la cessione gratuita al Comune delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione, nonchè delle opere stesse. Tale termine, non dovrà superare i 10 anni;

5) Congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;

6) Il riparto degli oneri e delle spese fra le proprietà interessate, nel caso che la lottizzazione comprenda diverse proprietà.

Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizza-zione primaria del piano di lottizzazione. Il lottizzante deve fornire congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Il rilascio delle singole concessioni edilizie è subordinato soltanto al pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione secondo la tabella di cui al decreto dell'Assessore Regionale per lo Sviluppo Economico dell'11 novembre 1977.

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di inadempienza, di eseguire tutte o in parte le opere di urbanizzazione a carico dei privati proprietari, imputandone ad essi i relativi costi, ivi comprese le spese tecniche ed amministrative.

10.3 - Piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo

I piani di lottizzazione per complessi insediativi autonomi in ambito chiuso seguono l'iter formativo di cui agli artt. 7.3 e 10.1 delle presenti norme.

La convenzione di cui al precedente art. 10.2 non dovrà prevedere l'obbligo della cessione gratuita delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

E' a carico del lottizzante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi ed impianti necessari all'insediamento nonchè il pagamento dei contributi sul costo di costruzione di cui alla Legge 28 gennaio 1977 n. 10.

Restano salve le altre disposizioni contenute nel precedente art. 10.2.

Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.

Il lottizzante deve fornire congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato soltanto al pagamento della quota di contributo relativa al costo di costruzione secondo la tabella di cui al decreto dell'Assessore Regionale per lo Sviluppo Economico dell'11 novembre 1977.

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di inadempienza, di eseguire tutte o in parte le opere di urbanizzazione a carico dei privati proprietari, imputandone ad essi i relativi costi, ivi comprese le spese tecniche ed amministrative.

TITOLO IV - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI

ART. 11 - Applicazione degli indici e dei parametri urbanistici ed edilizi

L'utilizzazione delle aree e l'edificazione delle varie zone del territorio comunale, anche in relazione alle destinazioni d'uso, è regolata attraverso la applicazione degli indici e dei parametri così come  definiti all'articolo seguente.

ART. 12 - Definizione degli indici e dei parametri urbanistici ed edilizi

12.1 - Superficie territoriale - E' definita dalla superficie complessiva dell'area interessata dai vari interventi pubblici o privati di attuazione del P.R.G. ed è comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate all'edificazione e delle rimanenti, comprese quelle necessarie per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per attrezzature e impianti di interesse generale. Il parametro dimensionale è espresso in mq. (metroquadrato).

12.2 - Indice di fabbricabilità territoriale - Definisce il volume costruibile per ogni unità di superficie territoriale di intervento.

Il parametro dimensionale è espresso in mc./mq (metrocubo/metroquadrato).

12.3 - Superficie fondiaria - E' costituita dalla parte di superficie territoriale di necessaria pertinenza degli edifici. Essa è misurata dalla residua parte della superficie territoriale detratte le aree per la urbanizzazione primaria e secondaria.

Sono comprese ai fini del suo computo, il verde e i parcheggi a servizio della residenza. Il parametro dimensionale è espresso in mq. (metroquadrato).

12.4 - Indice di fabbricabilità fondiaria

Definisce il volume costruibile per ogni unità di superficie fondiaria. Il parametro dimensionale è espresso in mc./mq. (metrocubo/metroquadrato).

12.5 - Area di intervento o comparto

Definisce l'area minima richiesta per gli interventi di attuazione del P.R.G. attraverso piani esecutivi, sia di iniziativa pubblica che privata. Il parametro dimensionale è espresso in mq. (metroquadrato).

12.6 - Superficie coperta - Per superficie coperta o copribile si intende la proiezione sul piano orizzontale del massimo ingombro della costruzione, compresi gli eventuali volumi aggettanti, ma esclusi i balconi aperti a sbalzo nonchè gli aggetti, grondaie, pensiline, elementi decorativi. Il parametro dimensionale è espresso in mq. (metroquadrato).

12.7 - Aree di pertinenza - Si intendono le aree relative agli edifici esistenti o realizzabili dalla attuazione del P.R.G. necessarie ai fini della realizzazione della cubatura prescritta nelle zone territoriali omogenee.

12.8 - Rapporto di copertura - E' il rapporto tra superficie coperta o copribile da edifici e la superficie fondiaria del lotto. Ai fini del calcolo del rapporto di copertura le aree cedute al Comune per spazi pubblici non sono computate come facenti parte del lotto mentre sono computati gli eventuali arretramenti. Il rapporto dimensionale è espresso in mq./mq. (metroquadrato/metroquadrato).

12.9 - Volume edilizio - Per volume edilizio si intende la cubatura vuoto per pieno  del  fabbricato computata:  superficie coperta per altezza del fabbricato. Il parametro dimensionale è espresso in mc. (metrocubo).

PARTE SECONDA

TITOLO I - ZONE OMOGENEE

ART.  13 - Suddivisione in zone del territorio

Ai sensi dell'art.7 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n°1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè del D.M. 2 aprile 1968 n°1444, il territorio comunale è suddiviso in zone in funzione alle diverse destinazioni d'uso.

ART.  14 - Efficacia delle norme del P.R.G.

Tutte le norme contenute nelle tavole grafiche del P.R.G. e nelle presenti norme hanno carattere prescrittivo, sono perciò immediatamente vincolanti.

Per le zone rappresentate nelle tavole grafiche a scale diverse, fa testo, in caso di eventuale divergenza, la tavola a scala di maggiore dettaglio.

ART. 15 - Destinazioni di zona

Le destinazioni ammesse nelle singole zone omogenee

e funzionali sono indicate nelle norme specifiche di zona.

ART.16 -Distanze minime degli edifici dal confine stradale, dai confini o da altri edifici

Salvo diversa indicazione nelle norme specifiche di zona e/o nelle tavole grafiche tutte le zone edificatorie sono soggette alle seguenti norme:

16.1 - Distanza dal confine stradale - Al di fuori del centro urbano la distanza minima degli edifici dal confine stradale dovrà rispettare le norme del D.M. 1 Aprile 1968 n. 1404 e del D.P.R. 16/12/92 n. 495.

All'interno del centro abitato dovranno rispettarsi le norme di cui all'art. 28 del D.P.R. 16/12/92 n. 495.

16.2 - Distacco fra gli edifici - La distanza minima fra le pareti di locali abitabili con finestre o aperture necessarie all'aerazione ed all'illuminazione e le pareti di edifici antistanti, anche cieche, non dovrà essere mai inferiore a mt. 10.

16.3 - Distanza dai confini - La distanza minima degli edifici dai confini di proprietà non sarà inferiore alla metà dell'altezza dei nuovi edifici e comunque non inferiore a ml. 5,00 salvo accordi convenzionati di confine nel caso di edificazione in aderenza lungo il confine di proprietà.

TITOLO II - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

ZONE RESIDENZIALI

ART.17 - Zone A - Urbane di interesse storico o di particolare pregio ambientale urbanistico

17.1 - Definizione - Trattasi dell'antica struttura urbana contraddistinta da valori storici, urbanistici, artistici ed ambientali, anche se manomessi o degradati o non presenti tutti contestualmente.

17.2 - Destinazione d'uso - Residenziale

La destinazione residenziale, qualora non esplicitamente e diversamente specificato nelle norme delle singole zone, si intende comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio e delle attività artigianali non nocive o moleste, purchè inserite all'interno delle tipologie edilizie residenziali e con le caratteristiche e le attrezzature previste dalle vigenti norme di sicurezza ed antincendio.

La destinazione residenziale si intende pure compatibile con le seguenti attività e funzioni:

- attività professionali

- uffici privati

- pubblici spettacoli

- attività culturali

- attività associative .

Sono pure compatibili con la destinazione residenziale le attrezzature ricettive e i servizi di interesse collettivo, anche se gestiti da privati, con caratteristiche urbane o di quartiere.

In tutto il centro storico non sono consentite attività inquinanti così come definite dalla legislazione in vigore.

Possono continuare le loro attività solo quelle imprese che si adeguano alle norme antinquinamento.

17.3 - Attività edilizia consentita

Prima dell'approvazione dei piani particolareggiati della zona A sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo come definite agli artt. 3.1 - 3.2 e 3.3 delle presenti norme, ovvero gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.20 della L.R.71/78. Tuttavia gli eventuali interventi di ristrutturazione edilizia potranno riguardare, eccezionalmente, solo le parti interne di singole unità edilizie, laddove essi siano indispensabili ai fini del rinnovamento funzionale delle suddette unità e, comunque, nella misura in cui ciò sia compatibile con la conservazione del carattere generale del centro storico.

Tutti gli interventi che riguardano il centro storico dovranno essere, comunque, sottoposti al preventivo parere della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali competente per territorio.

Qualora, le condizioni dell'unità edilizia siano tali da compromettere la pubblica incolumità su ordinanza del Sindaco è possibile la demolizione di parti o di tutta l'unità edilizia. A tale scopo è necessario però il preventivo Nulla - Osta da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali competente per territorio.

17.4 - Strumenti attuativi

Nelle aree definite dallo strumento urbanistico A)  tutti  gli interventi, esclusi quelli di cui al punto 17.3, sono demandati alla approvazione del piano particolareggiato di centro storico.

17.4.1 - Piano Particolareggiato zona A

Il piano particolareggiato  della  zona denominata “A” centro storico dovrà essere redatto secondo le finalità dell'art.2 della L.R. 7/5/76 n. 70. Il piano sarà redatto sulla base di rilievi particolareggiati dei prospetti di ogni singolo edificio e di ogni elemento che presenti pregi architettonici o artistici, nonchè su rilevamenti socio-economici; a tal fine si procederà al preliminare censimento degli edifici costituenti l'antica struttura, articolato come segue per ogni unità edilizia:

rilievo fotografico; rilievo della sezione tipologica con l'indicazione delle soprastrutture; analisi delle condizioni igieniche generali, condizioni statiche e di conservazione; individuazione e documentazione dei valori architettonici, ambientali e monumentali.

Gli elaborati del piano da presentare devono essere almeno i seguenti:

a) relazione illustrativa dei criteri di impostazione;

b) planimetria generale della struttura edilizia in scala 1:500;

c) planimetrie varie, in scala 1:500, con le seguenti indicazioni: valori ambientali architettonici e monumentali, soprastrutture, condizioni igieniche, condizioni statiche;

d) planimetria, in scala 1:500, riassuntiva dei vari parametri;

e) norme di attuazione con l'indicazione degli interventi ammissibili per ogni tipo di unità edilizia, nonchè dei materiali da utilizzare per le finiture esterne (intonaci, coperture, infissi, grondaie, ecc:) e degli impianti tecnologici esterni (fognanti, idrici, elettrici, telefonici, televisivi, gas, ecc.);

f) profili regolatori delle cortine edilizie in scala 1:200 con le indicazioni degli interventi ammissibili e la definizione altimetrica delle Unità Edilizie, compreso eventuali demolizioni di superfetazioni e/o di intere Unità edilizie,le ricostruzioni e quant'altro al fine di definire l'immagine complessiva delle cortine;

g) eventuale previsione delle attrezzature compatibili con la popolazione insediabile e delle attrezzature di livello urbano compatibili con la struttura antica;

h) indicazione delle attività non compatibili con la struttura antica delle quali va previsto lo spostamento;

i) la  previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano;

l) piano  particellare di esproprio ed elenchi degli immobili da espropriare;

m) planimetria alla scala 1:500 contenente la visualizzazione delle opposizione ed osservazioni corredata da relazione con le proposte del progettista in merito alle opposizioni ed osservazioni stesse; Tutti gli elaborati di cui alle precedenti lettere devono essere presentati in cinque esemplari di cui uno in bollo che ne costituisce l'originale e quattro in carta semplice vidimata in ogni foglio e contenenti in calce l'attestazione della conformità all'originale da parte del sindaco e da parte del segretario comunale. Sia sull'originale che sugli esemplari in carta semplice devono essere riportati a cura del segretario comunale gli estremi della deliberazione consiliare con la quale è stato adottato l'atto per il quale si chiede l'approvazione.

17.5 - Indici di zona

Per la realizzazione delle opere di manutenzione, restauro conservativo, risanamento, non sono consentite variazioni dei volumi esistenti o elementi aggiuntivi e devono essere eliminate eventuali manomissioni e/o superfetazioni.

Nel caso di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione deve essere mantenuta la volumetria esistente salvo diversa indicazione del piano particolareggiato.

17.6 - Prescrizioni particolari

Non sono ammessi arretramenti rispetto al filo stradale e alle cortine edilizie preesistenti salvo diversa indicazione del piano particolareggiato. Le eventuali nuove coperture dovranno essere eseguite a tetto con una pendenza massima del 35% (trentacinque per cento) e con sovrastante manto di tegole curve comuni. Non è consentito in tutti gli interventi edilizi di cui agli artt. 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7- 3.8 - 3.9 nella zona A) mantenere o realizzare sopra la copertura o lateralmente o, in ogni caso, all'esterno della costruzione riserve idriche, cabine esterne e le tubazioni degli scarichi fognanti, idrici telefonici, elettrici dovranno essere opportunamente canalizzate e normalizzate sottotraccia.

17.7 - Materiali da utilizzare -

- Prospetti: essi devono rispettare i colori e la tipologia preesistente salvo diversa indicazione del piano particolareggiato;

- Infissi esterni: essi devono essere in legno naturale o colorato; è ammesso, nei casi previsti nel piano particolareggiato e/o su Nulla osta della Soprintendenza competente l'uso di persiane in alluminio preverniciato o in ferro nei colori prescritti;

- Coperture: devono essere a tetto con pendenza massima del 35% e sovrastante manto di tegole curve comuni; possono essere realizzate terrazze in misura non superiore al 20% della superficie coperta della singola unità edilizia.

- Grondaie: le grondaie devono essere preferibilmente inserite nella struttura ed essere realizzate con cappuccina con tegole di cotto o comunque intonacate con lo stesso materiale del prospetto. Qualora venissero utilizzate grondaie di tipo prefabbricato, queste devono essere in lamiera zincata verniciata od in rame e delle dimensioni non eccedenti cm. 30 x cm. 30.

- Pluviali: i pluviali devono essere in rame o, in cotto quando non diversamente disposto dal piano particolareggiato, possono essere realizzati in lamiera verniciata, o in PVC di sezione quadrata o circolare nei colori beige, grigio e marrone o in tinta con il colore del prospetto.

17.8 - Priorità nella esecuzione dei lavori

In tutta la zona "A", così come definita precedentemente, le opere di finitura dei prospetti, delle coperture, delle eventuali recinzioni, delle sistemazioni esterne, sia edili, sia del verde,  degli impianti tecnologici, sono prioritarie sulle opere di finitura interne. Tale principio deve essere riportato nella concessione edilizia.

Il programma dei lavori, che deve essere presentato insieme al progetto esecutivo, così come meglio specificato nel R.E., dovrà rispettare il principio sopramensionato prevedendo prioritariamente la definizione ed il completamento delle opere esterne sopra descritte.

L'ufficio tecnico comunale controlla, almeno semestralmente, l'andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti dal programma relativo. Eventuali variazioni, la cui richiesta in carta semplice, debitamente sottoscritta dal proprietario e corredata da una relazione tecnico-economica del D.LL., devono essere preventivamente approvate dal Sindaco, previo parere dell'U.T.C. Tale approvazione dovrà avvenire entro giorni quindici dalla presentazione dell'istanza. Decorso  infruttuosamente tale termine il nuovo programma proposto si intende approvato. Nel caso di esecuzione di lavori diversi da quelli previsti, su proposta dell'U.T.C., il Sindaco dispone nei confronti del proprietario, nelle forme previste dalla legge, la sospensione dei lavori difformi al programma ed intima l'immediato compimento di quelli previsti nel programma stesso non realizzati, al fine di riconnettere i tempi di realizzazione.

Qualora entro giorni trenta la precedente intimazione del Sindaco non venisse rispettata, lo stesso deve ordinare la sospensione della concessione edilizia e l'esecuzione in danno delle opere esterne ritenute prioritarie per il pubblico decoro. Eseguiti tali lavori, ed accertato il pagamento delle spese sostenute anche da parte della Società che ha prestato la garanzia, il Sindaco revoca l'ordinanza di sospensione. Tale procedura può essere applicata una sola volta. Nel caso che la violazione dovesse ripetersi, il Sindaco ordina, previa intimazione come al comma precedente, la revoca della concessione edilizia e l'esecuzione in danno delle opere prioritarie. Il rilascio del certificato di abitabilità e/o agibilità deve essere richiesto entro 120 giorni dalla ultimazione dei lavori ed è in ogni caso subordinato alla completa realizzazione delle opere sia interne che esterne. A garanzia della puntuale realizzazione della sistemazione esterna il proprietario deve prestare idonea fidejussione assicurativa o bancaria prima del rilascio della concessione edilizia.

ART.  18 - Zone B - Totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A

18.1 - Definizione

Si tratta delle aree edificate o parzialmente edificate del centro urbano che presentano le caratteristiche di cui all'art. 21 della Legge Regionale del 27 dicembre 1978 n.71. In tali zone si riscontrano complessi edilizi tipologicamente e architettonicamente unitari e omogenei, nati da pianificazione esecutiva (piani particolareggiati, programmi costruttivi di cooperative e dell'I.A.C.P.) del precedente P. di F..    Tale zona è stata suddivisa in residenziale stabile e residenziale stagionale. Tale differenziazione è scaturita da accurata indagine effettuata in loco e mirata alla individuazione delle abitazioni dei residenti nel territorio comunale.

Pertanto rientrano nella zona "B" quelle parti del territorio, anche limitrofe al vecchio centro urbano, densamente urbanizzate.

18.2 - Destinazione d'uso - Residenziale stabile.

La destinazione residenziale, qualora non esplicitamente e diversamente specificato nelle norme delle singole zone, si intende comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio e delle attività artigianali non nocive e moleste, purchè inserite all'interno delle tipologie edilizie residenziali e con le caratteristiche e le attrezzature previste dalle vigenti norme di sicurezza ed antincendio.

La destinazione residenziale si intende pure compatibile con le seguenti attività e funzioni:    - uffici privati;

- pubblici spettacoli;

- attività culturali;

- attività sportive;

- depositi ed autorimesse.

Sono pure compatibili con la destinazione residenziale le attrezzature ricettive e i servizi di interesse collettivo, anche se gestite da privati, con caratteristiche urbane o di quartiere.

18.3 -  Attività edilizia consentita

Sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, ricostruzioni e nuove costruzioni come definite dagli artt. 3.1 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 delle presenti norme.

18.4 - Strumenti attuativi

Concessione edilizia - La stessa non è richiesta per le opere di cui all'art. 3.1 (manutenzione ordinaria) delle presenti norme ed è invece sostituita da una autorizzazione del Sindaco con la procedura di cui all'art. 5 della L.R. 37/85, per le opere di cui agli artt. 3.2 - 3.3 (manutenzione straordinaria e restauro) delle presenti norme.

18.5 - Indici di zona

Indice di fabbricabilità fondiaria: 3 mc/mq

Altezza massima

L'altezza degli edifici è subordinata al rispetto delle norme della legge n. 64 del 2/2/1974 (normativa per le zone sismiche) e successive modifiche (D.M. 3/3/1975 - D.M. 3/6/1981 - D.M. 19/6/1984 e D.M. 16/1/96). Comunque l'altezza non può essere superiore a mt. 8,00.

18.6 - Prescrizioni particolari

Sono ammessi arretramenti rispetto al filo stradale. Per le costruzioni a filo stradale vanno rispettate le indicazioni della viabilità di piano.

Per la realizzazione delle opere di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione non sono consentite variazioni di volumi o elementi aggiuntivi ad eccezione di corpi tecnici eventualmente necessari per la installazione di impianti tecnologici.

L'ampliamento planimetrico e quindi volumetrico è consentito nel rispetto dello indice fondiario e dell'altezza massima consentita di cui al precedente art. 18.5. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 per la concessione gratuita e quelli di cui all'art.7 della stessa legge per l'edilizia convenzionata nonchè quelli di cui all'art. 42 della L.R. 71/78 così come modificato dall'art. 14 L.R. 70/81 e art. 11 L.R. 55/82, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè al costo di costruzione.

Le aree non coperte da edificazioni si intendono inedificabili e dovranno essere destinate a verde privato o condominiale attrezzato per il gioco e lo sport e/o parcheggio.

Sono consentite costruzioni in aderenza sia a costruzioni preesistenti non finestrate sia al confine.

Nel caso in cui le costruzioni non sono in aderenza le distanze minime assolute tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti sono quelle dettate dall'art.9 del D.M. 2/4/68 n°1444.

La distanza minima dal confine sarà di m. 5,00. Nel caso in cui l'edificio prospetti su strada o spazio pubblico, la distanza minima dagli edifici preesistenti nel versante opposto della strada o spazio pubblico dovrà essere di ml. 10,00. Non è consentito, in tutti gli interventi edilizi di cui agli artt. 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9, mantenere o realizzare sopra la copertura o lateralmente o, in ogni caso, all'esterno della costruzione le riserve idriche, le cabine esterne e le tubazioni degli scarichi fognanti, idrici, telefonici, elettrici che dovranno essere opportunamente canalizzate e normalizzate sottotraccia.

18.7 - Materiali da utilizzare

I materiali che possono essere utilizzati in questa zona sono i seguenti:

- infissi esterni: essi devono essere in legno naturale o colorato; è ammesso l'uso di persiane in alluminio preverniciato o in ferro.

- prospetti: essi possono essere rifiniti con pietra lavica a vista,intonaco tipo terranova o intonaco cementizio;

- coperture: devono essere a tetto con pendenza  massima del 35% e sovrastante manto di tegole curve comuni. Possono essere realizzati terrazzi in misura non superiore al 20% della superficie coperta.

- Grondaie: le grondaie devono essere preferibilmente inserite nella struttura ed essere realizzate con cappuccina con tegole di cotto  o comunque intonacate con lo stesso materiale del prospetto. Qualora venissero utilizzate grondaie di tipo prefabbricato, queste devono essere in lamiera zincata verniciata od in rame e delle dimensioni non eccedenti cm. 30 x cm. 30.

- Pluviali: i pluviali possono essere realizzati in lamiera verniciata od in rame, o in PVC di sezione quadrata o circolare nei colori beige, grigio e marrone o in tinta con il colore del prospetto.

18.8 - Priorità nella esecuzione dei lavori

A garanzia della puntuale realizzazione della sistemazione esterna e degli elementi di facciata devono essere rispettate le norme previste nel precedente art.17.8 che si ritengono qui di seguito interamente riportate.

ART. 19 - Zone B1 - Residenziali stabili di completamento

19.1 - Definizione

Si tratta delle aree edificate o parzialmente edificate del centro urbano che presentano le caratteristiche di cui all'art. 21 della Legge Regionale del 27 dicembre 1978 n. 71.

In tale zona rientrano quei lotti, all'interno del centro urbano, ricadenti nella zona B1 del P. di F.

19.2 - Destinazione d'uso – Residenziale stabile

La destinazione residenziale si intende comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio e delle attività artigianali non nocive e moleste, purchè inserite all'interno delle tipologie edilizie residenziali e con le caratteristiche e le attrezzature previste dalle vigenti norme di sicurezza ed antincendio.

La destinazione residenziale si intende pure compatibile con le seguenti attività e funzioni: - uffici privati;

- pubblici spettacoli;

- attività culturali;

- attività sportive;

- depositi ed autorimesse.

Sono pure compatibili con la destinazione residenziale le attrezzature ricettive e i servizi di interesse collettivo, anche se gestite da privati, con caratteristiche urbane o di quartiere.

19.3 -  Attività edilizia consentita

Sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, ricostruzioni e nuove costruzioni come definite dagli artt. 3.1 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - delle presenti norme.

19.4 - Strumenti attuativi -  Concessione edilizia

La stessa non è richiesta per le opere di cui all'art. 3.1 (manutenzione ordinaria) delle presenti norme ed è invece sostituita da una autorizzazione del Sindaco con la procedura di cui all'art. 5 della L.R. 37/85, per le opere di cui agli artt. 3.2 - 3.3 (manutenzione straordinaria e restauro) delle presenti norme.

19.5 - Indici di zona

Indice di fabbricabilità fondiaria:

1,4 mc/mq

Altezza massima L'altezza degli edifici è subordinata al rispetto delle norme della legge n. 64 del 2/2/1974 (normativa per le zone sismiche) e successive modifiche (D.M. 3/3/1975 - D.M. 3/6/1981 - D.M. 19/6/1984 e D.M. 16/1/96).

Comunque l'altezza non può essere superiore a metri 8,00.

19.6 - Prescrizioni particolari

Sono ammessi arretramenti rispetto al filo stradale. Per le costruzioni a filo stradale vanno rispettate le indicazioni della viabilità di piano. Per la realizzazione delle opere di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione non sono consentite variazioni di volumi o elementi aggiuntivi ad eccezione di corpi tecnici eventualmente necessari per la installazione di impianti tecnologici. L'ampliamento planimetrico e quindi volumetrico è consentito nel rispetto dello indice fondiario e dell'altezza massima consentita di cui al precedente art.19.5.

Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 per la concessione gratuita e quelli di cui all'art. 7 della stessa legge per l'edilizia convenzionata nonchè quelli di cui all'art. 42 della L.R. 71/78 così come modificato dall'art. 14 L.R. 70/81 e art. 11 L.R. 55/82, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè al costo di costruzione. Le aree non coperte da edificazioni si intendono inedificabili e dovranno essere destinate a verde privato o condominiale attrezzato per il gioco e lo sport e/o parcheggi. Sono consentite costruzioni in aderenza sia a costruzioni preesistenti non finestrate sia al confine.

Nel caso in cui le costruzioni non sono in aderenza le distanze minime assolute tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti sono quelle dettate dall'art. 9 del D.M. 2/4/68 n°1444.

La distanza minima dal confine sarà di m. 5,00.

Nel caso in cui l'edificio prospetti su strada o  spazio  pubblico,  la  distanza minima dagli edifici preesistenti nel versante opposto della strada o spazio pubblico dovrà essere di ml. 10,00. Non è consentito in tutti gli interventi edilizi di cui agli artt. 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 -  mantenere o realizzare sopra la copertura o lateralmente o, in ogni caso, all'esterno della costruzione le riserve idriche, le cabine esterne e le tubazioni degli scarichi fognanti, idrici, telefonici, elettrici che dovranno essere opportunamente canalizzate e normalizzate sottotraccia.

19.7 - Materiali da utilizzare

I materiali che possono essere utilizzati in questa zona sono i seguenti:

- infissi esterni: essi devono essere in legno naturale o colorato; è ammesso l'uso di persiane in alluminio preverniciato o in ferro.

- prospetti: essi possono essere rifiniti con pietra lavica a vista,intonaco tipo terranova o intonaco cementizio;

- coperture: devono essere a tetto con pendenza massima del 35% e sovrastante manto di tegole curve comuni.

Possono essere realizzati terrazzi in misura non superiore al 20% della superficie coperta.

- Grondaie: le grondaie devono essere preferibilmente inserite nella struttura ed essere realizzate con cappuccina con tegole di cotto  o comunque intonacate con lo stesso materiale del prospetto. Qualora venissero utilizzate grondaie di tipo prefabbricato, queste devono essere in lamiera zincata verniciata od in rame e delle dimensioni non eccedenti cm. 30 x cm. 30.

- Pluviali: i pluviali possono essere realizzati in lamiera verniciata od in rame o in PVC di sezione quadrata o circolare nei colori beige, grigio e marrone o in tinta con il colore del prospetto.

19.8 - Priorità nella esecuzione dei lavori

A garanzia della puntuale realizzazione della sistemazione esterna e degli elementi di facciata devono essere rispettate le norme previste nel precedente art.17.8 che si ritengono qui di seguito interamente riportate.

ART. 20 - Zone CB2 - Residenziali stabili di completamento

20.1 - Definizione - Si tratta delle aree edificate o parzialmente edificate ubicate nelle immediate vicinanze del centro urbano che presentano le caratteristiche di cui all'art. 21 della Legge Regionale del 27 dicembre 1978 n. 71. In tale zona si riscontrano complessi edilizi tipologicamente e architettonicamente unitari e omogenei, nati da pianificazione esecutiva del precedente P. di F.

20.2 - Destinazione d'uso - Residenziale stabile. La destinazione residenziale si intende comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio e delle attività artigianali non nocive e moleste, purchè inserite all'interno delle tipologie edilizie residenziali e con le caratteristiche e le attrezzature previste dalle vigenti norme di sicurezza ed antincendio.

La destinazione residenziale si intende pure compatibile con le seguenti attività e funzioni:

- uffici privati;

- pubblici spettacoli;

- attività culturali;

- attività sportive;

- depositi ed autorimesse.

Sono pure compatibili con la destinazione residenziale le attrezzature ricettive e i servizi di interesse collettivo, anche se gestite da privati, con caratteristiche urbane o di quartiere.

20.3 - Attività edilizia consentita

Sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, ricostruzioni e nuove costruzioni come definite dagli artt. 3.1 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 delle presenti norme.

20.4 - Strumenti attuativi –

Concessione edilizia

Per gli interventi di cui all’art. 3.4 (ristrutturazione edilizia) delle presenti norme.

La stessa non è richiesta per le opere di cui all'art. 3.1 (manutenzione ordinaria) delle presenti norme ed è invece sostituita da una autorizzazione del Sindaco con la procedura di cui all'art. 5 della L.R. 37/85, per le opere di cui agli artt. 3.2 - 3.3 (manutenzione straordinaria e restauro) delle presenti norme.

Piano particolareggiato o Piano di lottizzazione.

I piani esecutivi dovranno essere redatti per comparti così come definiti nella tavola grafica di zonizzazione.

Possono presentare il piano di lottizzazione anche i proprietari che detengono la maggioranza assoluta della superficie del singolo comparto.

I proprietari di cui sopra, costituiti in consorzio, conseguiranno la piena disponibilità delle superfici, in cui è prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, mediante l'espropriazione delle superfici dei proprietari non aderenti e con le modalità previste dell’art.11 della L.R. 71/78.

Gli strumenti attuativi di zona devono definire gli spazi da destinare a strade ed a parcheggi, la tipologia delle recinzioni, la tipologia delle pavimentazioni esterne, la sistemazione a verde complessiva dell’area con particolare riguardo alle alberature delle strade almeno da un lato, dei parcheggi e dei singoli lotti.

Essi inoltre devono prevedere le modalità e i tempi di recupero ambientale di scarpate derivanti da eventuali sbancamenti.

20.4.1 – Convenzioni

La convenzione riguardante i piani esecutivi dovrà attenersi alle prescrizioni di cui all’art. 10.2 delle presenti norme e in particolare:

- Cessione gratuita delle aree necessarie per l’urbanizzazione primaria come definita dall’art.8 delle presenti norme.

- Cessione gratuita delle aree previste dal P.R.G. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria qualora le stesse risultino ubicate all’interno delle stesse o della parte ricadente in dette aree.

Poiché lo strumento urbanistico generale prevede in sede propria l’ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria, ove le stesse ricadono al di fuori della lottizzazione, l’aliquota delle aree da cedere al Comune può essere monetizzata, valutandola sulla base di quanto prescritto dall’art.14  della legge 28/1/1977 n.10 e successive integrazioni.

Lo stesso criterio sarà seguito per i casi in cui le aree per l’urbanizzazione secondaria ricadono solo in parte nelle aree da lottizzare.

Le aree minime da cedere o monetizzare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono le seguenti:

1 – istruzione	          3 mq/ab.

2 – att. collettive         3,5 mq/ab.

3 – parcheggi	          3,5 mq/ab.

4 – verde pubblico  10 mc/ab.

20.4.2 – Contenuti del Piano Particolareggiato

L’elenco degli elaborati costituenti il piano particolareggiato è riportato all'art. 9.1 delle presenti norme.

20.4.3 - Contenuti del Piano di lottizzazione

L’elenco degli elaborati del piano di lottizzazione è riportato all’art.10.1 delle presenti norme.

20.4.4 – Norma speciale

Eccezionalmente l’amministrazione comunale potrà valutare casi in cui la redazione del P. di L. si renda non necessaria attesa l’esiguità del lotto e sempre che esistano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, subordinando la concessione edilizia alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondo i parametri di cui alla L.R. 10/77 e qualora il volume dell’intervento edilizio da insediare nel lotto non sia superiore a mc. 1000.

- I frazionamenti successivi al 01/01/2000 non sono rilevanti ai fini dell’applicazione del presente articolo;

- Nel lotto residuo è ammissibile un’unica iniziativa edilizia con asservimento dell’intero lotto alla cubatura da realizzare.

20.5 - Indici di zona

Indice di fabbricabilità fondiaria:  1,00 mc/mq

Altezza massima L'altezza degli edifici è subordinata al rispetto delle norme della legge n. 64 del 2/2/1974 (normativa per le zone sismiche) e successive modifiche (D.M. 3/3/1975 - D.M. 3/6/1981 - D.M. 19/6/1984 e D.M. 16/1/96).

Comunque l'altezza non può essere superiore a metri 7,50.

20.6 - Prescrizioni particolari

Sono ammessi arretramenti rispetto al filo stradale. Per le costruzioni a filo stradale vanno rispettate le indicazioni della viabilità di piano.

Per la realizzazione delle opere di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione non sono consentite variazioni di volumi o elementi aggiuntivi ad eccezione di corpi tecnici eventualmente necessari per la installazione di impianti tecnologici. L'ampliamento planimetrico e quindi volumetrico è consentito nel rispetto dell'indice fondiario e della altezza massima consentita di cui al precedente art. 20.5.

Fatti salvi i casi previsti dall'art.9 della legge 28 gennaio 1977 n.10 per la concessione gratuita e quelli di cui all'art.7 della stessa legge per l'edilizia convenzionata nonchè quelli di cui all'art.42 della L.R. 71/78 così come modificato dall'art. 14 L.R. 70/81 e art. 11 L.R. 55/82, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè al costo di costruzione. Le aree non coperte da edificazioni si intendono inedificabili e dovranno essere destinate a verde privato o condominiale attrezzato per il gioco e lo sport e/o parcheggi.

Sono consentite costruzioni in aderenza sia a costruzioni preesistenti non finestrate sia al confine.

Nel caso in cui le costruzioni non sono in aderenza le distanze minime assolute tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti sono quelle dettate dall'art.9 del D.M. 2/4/1968 n.1444.

La distanza minima dal confine sarà di m. 5,00.

Nel caso in cui l'edificio prospetti su strada o  spazio  pubblico,  la  distanza minima dagli edifici preesistenti nel versante opposto della strada o spazio pubblico dovrà essere di ml. 10,00. Non è consentito in tutti gli interventi edilizi di cui agli artt. 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 -  mantenere o realizzare sopra la copertura o lateralmente o, in ogni caso, all'esterno della costruzione le riserve idriche, le cabine esterne e le tubazioni degli scarichi fognanti, idrici, telefonici, elettrici che dovranno essere opportunamente canalizzate e normalizzate sottotraccia.

20.7 - Materiali da utilizzare

I materiali che possono essere utilizzati in questa zona sono i seguenti:

- infissi esterni: essi devono essere in legno naturale o colorato; è ammesso l'uso di persiane in alluminio preverniciato o in ferro.

- prospetti: essi possono essere rifiniti con pietra lavica a vista, intonaco tipo terranova o intonaco cementizio;

- coperture: devono essere a tetto con pendenza massima del 35% e sovrastante manto di tegole curve comuni.    Possono essere realizzati terrazzi in misura non superiore al 20% della superficie coperta.

- Grondaie: Le grondaie devono essere preferibilmente inserite nella struttura ed essere realizzate con cappuccina con tegole di cotto  o comunque intonacate con lo stesso materiale del prospetto.

Qualora venissero utilizzate grondaie di tipo prefabbricato, queste devono essere in lamiera zincata verniciata od in rame e delle dimensioni non eccedenti cm. 30 x cm. 30.

- 	Pluviali: I pluviali possono essere realizzati in lamiera verniciata od in rame o in PVC di sezione quadrata o circolare nei colori beige, grigio e marrone o in tinta con il colore del prospetto.

20.8 - Priorità nella esecuzione dei lavori

A garanzia della puntuale realizzazione della sistemazione esterna e degli elementi di facciata devono essere rispettate le norme previste nel precedente art. 17.8  che si ritengono qui di seguito interamente riportate.

ART.21 - Zone CB3 - Residenziali stabili di  completamento

21.1 - Definizione

Si tratta delle aree edificate o parzialmente edificate nelle immediate vicinanze del centro urbano aventi tipologia a edifici isolati. In tali zone si riscontrano complessi edilizi tipologicamente e architettonicamente unitari e omogenei, nati da pianificazione esecutiva del precedente P. di F.

21.2 La destinazione residenziale si intende pure compatibile con le seguenti attività e funzioni:

- uffici privati;

- pubblici spettacoli;

- attività culturali;

- attività sportive;

- depositi ed autorimesse.

Sono pure compatibili con la destinazione residenziale stagionale le attrezzature ricettive e i servizi di interesse collettivo, anche se gestite da privati, con caratteristiche urbane o di quartiere.

21.3 -  Attività edilizia consentita

Sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, ricostruzioni e nuove costruzioni come definite dagli artt. 3.1 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 delle presenti norme.

21.4 - Strumenti attuativi

Concessione edilizia

Per gli interventi di cui all’art. 3.4 (ristrutturazione edilizia) delle presenti norme.

La stessa non è richiesta per le opere di cui all'art. 3.1 (manutenzione ordinaria) delle presenti norme ed è invece sostituita da una autorizzazione del Sindaco con la procedura di cui all'art. 5 della L.R. 37/85, per le opere di cui agli artt. 3.2 - 3.3 (manutenzione straordinaria e restauro) delle presenti norme.

Piano Particolareggiato o Piano di lottizzazione

I piani esecutivi dovranno essere redatti per comparti così come definiti nella tavola grafica di zonizzazione. Possono presentare il piano di lottizzazione anche i proprietari che detengono la maggioranza assoluta della superficie del singolo comparto. I proprietari di cui sopra, costituiti in consorzio, conseguiranno la piena disponibilità delle superfici, in cui è prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, mediante l’espropriazione delle superfici dei proprietari non aderenti e con modalità previste dall’art.11 della L.R. 71/78.

Gli strumenti attuativi di zona devono definire gli spazi da destinare a strade ed a parcheggi, la tipologia delle recinzioni, la tipologia delle pavimentazioni esterne, la sistemazione a verde complessiva dell’area con particolare riguardo alle alberature delle strade almeno da un lato, dei parcheggi e dei singoli lotti. Essi inoltre devono prevedere le modalità e i tempi di recupero ambientale di scarpate derivanti da eventuali sbancamenti.

21.4.1 - Convenzioni

La convenzione riguardante i piani esecutivi dovrà attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 10.2 delle presenti norme e in particolare:

- Cessione gratuita delle aree necessarie per l'urbanizzazione primaria come definita dall'art.8 delle presenti norme.

- Cessione gratuita delle aree previste dal P.R.G. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria qualora le stesse risultino ubicate all'interno delle stesse o della parte ricadente in dette aree. Poichè lo strumento urbanistico generale prevede in sede propria l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria, ove le stesse ricadono al di fuori della lottizzazione, l'aliquota delle aree da cedere al Comune può essere monetizzata, valutandola sulla base di quanto prescritto dall'art. 14 della Legge 28/1/1977 n. 10 e successive integrazioni.

Lo stesso criterio sarà seguito per i casi in cui le aree per l'urbanizzazione secondaria ricadono solo in parte nelle aree da lottizzare.

Le aree minime da cedere o monetizzare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono le seguenti:

1 - istruzione              3    mq/ab.

2 - att. collettive         3,5 mq/ab.

3 - parcheggi             3,5 mq/ab.

4 - verde pubblico   10    mc/ab.

21.4.2 - Contenuti del Piano Particolareggiato

L'elenco degli elaborati costituenti il piano particolareggiato è riportato all'art. 9.1 delle presenti norme.

21.4.3 - Contenuti del Piano di lottizzazione

L'elenco degli elaborati del piano di lottizzazione è riportato all'art. 10.1 delle presenti norme.

21.4.4 – Norma speciale

Eccezionalmente l’amministrazione comunale potrà valutare casi in cui la redazione del P. di L. si renda non necessaria attesa l’esiguità del lotto e sempre che esistano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, subordinando la concessione edilizia alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondo i parametri di cui alla L.R. 10/77 e qualora il volume dell’intervento edilizio da insediare nel lotto non sia superiore a mc. 1000.

- I frazionamenti successivi al 01/01/2000 non sono rilevanti ai fini dell’applicazione del presente articolo.

- Nel lotto residuo è ammissibile un’unica iniziativa edilizia con asservimento dell’intero lotto alla cubatura da realizzare.

21.5 - Indici di zona

Indice di fabbricabilità fondiaria:  0,80 mc/mq

Altezza massima L'altezza degli edifici è subordinata al rispetto delle norme della legge n. 64 del 2/2/1974 (normativa per le zone sismiche) e successive modifiche (D.M. 3/3/1975 - D.M. 3/6/1981 - D.M. 19/6/1984 e D.M. 16/1/96).

Comunque l'altezza non può essere superiore a metri 7,50.

21.6 - Prescrizioni particolari

Sono ammessi arretramenti rispetto al filo stradale. Per le costruzioni a filo stradale vanno rispettate le indicazioni della viabilità di piano.

Per la realizzazione delle opere di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione non sono consentite variazioni di volumi o elementi aggiuntivi ad eccezione di corpi tecnici eventualmente necessari per la installazione di impianti tecnologici.

L'ampliamento planimetrico e quindi volumetrico è consentito nel rispetto dello indice fondiario e dell'altezza massima consentita di cui al precedente art.21.5.

Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 per la concessione gratuita e quelli di cui all'art. 7 della stessa legge per l'edilizia convenzionata nonchè quelli di cui all'art. 42 della L.R. 71/78 così come modificato dall'art. 14 L.R. 70/81 e art. 11 L.R. 55/82, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè al costo di costruzione.

Le aree non coperte da edificazioni si intendono inedificabili e dovranno essere destinate a verde privato o condominiale attrezzato per il gioco e lo sport e/o parcheggi.

Sono consentite costruzioni in aderenza sia a costruzioni preesistenti non finestrate sia al confine.

Nel caso in cui le costruzioni non sono in aderenza le distanze minime assolute tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti sono quelle dettate dall'art. 9 del D.M. 2/4/68 n. 1444.

La distanza minima dal confine sarà di m. 5,00.

Nel caso in cui l'edificio prospetti su strada o  spazio  pubblico,  la  distanza minima dagli edifici preesistenti nel versante opposto della strada o spazio pubblico dovrà essere di ml. 10,00. Non è consentito di tutti gli interventi edilizi di cui agli artt. 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 -  mantenere o realizzare sopra la copertura o lateralmente o, in ogni caso, all'esterno della costruzione le riserve idriche, le cabine esterne e le tubazioni degli scarichi fognanti, idrici, telefonici, elettrici che dovranno essere opportunamente canalizzate e normalizzate sottotraccia.

21.7 - Materiali da utilizzare

I materiali che possono essere utilizzati in questa zona sono i seguenti:

- infissi esterni: essi devono essere in legno naturale o colorato; è ammesso l'uso di persiane in alluminio preverniciato o in ferro.

- prospetti: essi possono essere rifiniti con pietra lavica a vista,intonaco tipo terranova o intonaco cementizio;

- coperture: devono essere a tetto con pendenza massima del 35% e sovrastante manto di tegole curve comuni. Possono essere realizzati terrazzi in misura non superiore al 20% della superficie coperta.

- Grondaie - Le grondaie devono essere preferibilmente inserite nella struttura ed essere realizzate con cappuccina con tegole di cotto  o comunque intonacate con lo stesso materiale del prospetto.  Qualora venissero utilizzate grondaie di tipo prefabbricato, queste devono essere in lamiera zincata verniciata od in rame e delle dimensioni non eccedenti cm. 30 x cm. 30.

- Pluviali - I pluviali possono essere realizzati in lamiera verniciata od in rame o in PVC di sezione quadrata o circolare nei colori beige, grigio e marrone o in tinta con il colore del prospetto.

21.8 - Priorità nella esecuzione dei lavori

A garanzia della puntuale realizzazione della sistemazione esterna e degli elementi di facciata devono essere rispettate le norme previste nel precedente art. 17.8  che si ritengono qui di seguito interamente riportate.

ART.  22 - Zone CB4 - Residenziali stabili di completamento

22.1 - Definizione

Si tratta delle aree edificate o parzialmente edificate nelle immediate vicinanze del centro urbano aventi tipologia a edifici isolati.

In tali zone si riscontrano complessi edilizi tipologicamente e architettonicamente unitari e omogenei, nati da pianificazione esecutiva del precedente P. di F.

22.2 - Destinazione d'uso

Residenziale stabile. La destinazione residenziale si intende pure compatibile con le seguenti attività e funzioni:

- uffici privati;

- pubblici spettacoli;

- attività culturali;

- attività sportive;

- depositi ed autorimesse.

Sono pure compatibili con la destinazione residenziale le attrezzature ricettive e i servizi di interesse collettivo, anche se gestite da privati, con caratteristiche urbane o di quartiere.

22.3 -  Attività edilizia consentita

Sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, ricostruzioni e nuove costruzioni come definite dagli artt. 3.1 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 delle presenti norme.

22.4 - Strumenti attuativi

Concessione edilizia

Eccezionalmente l’amministrazione comunale potrà valutare casi in cui la redazione del P. di L. si renda non necessaria attesa l’esiguità del lotto e sempre che esistano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, subordinando la concessione edilizia alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondo i parametri di cui alla L.R. 10/77 e qualora il volume dell’intervento edilizio da insediare nel lotto non sia superiore a mc. 1000.

- I frazionamenti successivi al 01/01/2000 non sono rilevanti ai fini dell’applicazione del presente articolo;

- Nel lotto residuo è ammissibile un’unica iniziativa edilizia con asservimento dell’intero lotto alla cubatura da realizzare..

Piano Particolareggiato o Piano di Lottizzazione

I piani esecutivi dovranno essere redatti per comparti così come definiti nella tavola grafica di zonizzazione. Possono presentare il piano di lottizzazione anche i proprietari che detengono la maggioranza assoluta della superficie del singolo comparto. I proprietari di cui sopra, costituiti in consorzio, conseguiranno la piena disponibilità delle superfici, in cui è prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, mediante l’espropriazione delle superfici dei proprietari non aderenti e con modalità previste dall’art.11 della L.R. 71/78.

Gli strumenti attuativi di zona devono definire gli spazi da destinare a strade ed a parcheggi, la tipologia delle recinzioni, la tipologia delle pavimentazioni esterne, la sistemazione a verde complessiva dell’area con particolare riguardo alle alberature delle strade almeno da un lato, dei parcheggi e dei singoli lotti. Essi inoltre devono prevedere le modalità e i tempi di recupero ambientale di scarpate derivanti da eventuali sbancamenti.

22.4.1- Convenzioni

La convenzione riguardante i piani esecutivi dovrà attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 10.2 delle presenti norme e in particolare:

- Cessione gratuita delle aree necessarie

per l'urbanizzazione primaria come definita dall'art. 8 delle presenti norme. - Cessione gratuita delle aree previste dal P.R.G. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria qualora le stesse risultino ubicate all'interno delle stesse o della parte ricadente in dette aree. Poichè lo strumento urbanistico generale prevede in sede propria l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria, ove le stesse ricadono al di fuori della lottizzazione, l'aliquota delle aree da cedere al Comune può essere monetizzata, valutandola sulla base di quanto prescritto dall'art. 14 della Legge 28/1/1977 n. 10 e successive integrazioni.

Lo stesso criterio sarà seguito per i casi in cui le aree per l'urbanizzazione secondaria ricadono solo in parte nelle aree da lottizzare.

Le aree minime da cedere o monetizzare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono le seguenti:

1 - istruzione             3    mq/ab.

2 - att. collettive        3,5 mq/ab.

3 - parcheggi            3,5 mq/ab.

4 - verde pubblico  10    mc/ab.

22.4.2 – Contenuti del Piano Particolareggiato

L'elenco degli elaborati costituenti il piano particolareggiato è riportato all'art. 9.1 delle presenti norme.

22.4.3 - Contenuti del Piano di lottizzazione

L'elenco degli elaborati del piano di lottizzazione è riportato all'art.10.1 delle presenti norme.

22.4.4 – Norma speciale

Eccezionalmente l’amministrazione comunale potrà valutare casi in cui la redazione del P. di L. si renda non necessaria attesa l’esiguità del lotto e sempre che esistano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, subordinando la concessione edilizia alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondo i parametri di cui alla L.R. 10/77.

22.5 - Indici di zona

Indice di fabbricabilità fondiaria:

0,50 mc/mq

Altezza massima L'altezza degli edifici è subordinata al rispetto delle norme della legge n. 64 del 2/2/1974 (normativa per le zone sismiche) e successive modifiche (D.M. 3/3/1975 - D.M. 3/6/1981 - D.M. 19/6/1984 e D.M. 16/1/96).

Comunque l'altezza non può essere superiore a metri 7,50.

22.6 - Prescrizioni particolari

Sono ammessi arretramenti rispetto al filo stradale. Per le costruzioni a filo stradale vanno rispettate le indicazioni della viabilità di piano.

Per la realizzazione delle opere di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione non sono consentite variazioni di volumi o elementi aggiuntivi ad eccezione di corpi tecnici eventualmente necessari per la installazione di impianti tecnologici.

L'ampliamento planimetrico e quindi volumetrico è consentito nel rispetto dello indice fondiario e dell'altezza massima consentita di cui al precedente art.23.5.

Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 per la concessione gratuita e quelli di cui all'art. 7 della stessa legge per l'edilizia convenzionata nonchè quelli di cui all'art. 42 della L.R. 71/78 così come modificato dall'art. 14 L.R. 70/81 e art. 11 L.R. 55/82, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè al costo di costruzione.

Le aree non coperte da edificazioni si intendono inedificabili e dovranno essere destinate a verde privato o condominiale attrezzato per il gioco e lo sport e/o parcheggi.

Sono consentite costruzioni in aderenza sia a costruzioni preesistenti non finestrate sia al confine.

Nel caso in cui le costruzioni non sono in aderenza le distanze minime assolute tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti sono quelle dettate dall'art. 9 del D.M. 2/4/68 n. 1444.

La distanza minima dal confine sarà di m. 5,00.

Nel caso in cui l'edificio prospetti su strada o  spazio  pubblico,  la  distanza minima dagli edifici preesistenti nel versante opposto della strada o spazio pubblico dovrà essere di ml. 10,00. Non è consentito di tutti gli interventi edilizi di cui agli artt. 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 mantenere o realizzare sopra la copertura o lateralmente o, in ogni caso, all'esterno della costruzione le riserve idriche, le cabine esterne e le tubazioni degli scarichi fognanti, idrici, telefonici, elettrici che dovranno essere opportunamente canalizzate e normalizzate sottotraccia.

22.7 - Materiali da utilizzare

I materiali che possono essere utilizzati in questa zona sono i seguenti:

- infissi esterni: essi devono essere in legno naturale o colorato; è ammesso l'uso di persiane in alluminio preverniciato o in ferro.

- prospetti: essi possono essere rifiniti con pietra lavica a vista,intonaco tipo terranova o intonaco cementizio;

- coperture: devono essere a tetto con pendenza massima del 35% e sovrastante manto di tegole curve comuni.   Possono essere realizzati terrazzi in misura non superiore al 20% della superficie coperta.

- Grondaie: le grondaie devono essere preferibilmente inserite nella struttura ed essere realizzate con cappuccina con tegole di cotto  o comunque intonacate con lo stesso materiale del prospetto.  Qualora venissero utilizzate grondaie di tipo prefabbricato, queste devono essere in lamiera zincata verniciata od in rame e delle dimensioni non eccedenti cm. 30 x cm. 30.

- Pluviali: I pluviali possono essere realizzati in lamiera verniciata od in rame o in PVC di sezione quadrata o circolare nei colori beige grigio e marrone o in tinta con il colore del prospetto.

22.8 - Priorità nella esecuzione dei lavori

A garanzia della puntuale realizzazione della sistemazione esterna e degli elementi di facciata devono essere rispettate le norme previste nel precedente art. 17.8  che si ritengono qui di seguito interamente riportate.

ART. 23.0 – ZONE CBCS

23.0.1 – Definizione - Si rimanda al contenuto dell’art. 23.1

23.0.2 – Destinazione d’uso - Si rimanda al contenuto dell’art. 23.2

23.0.3 – Attività edilizia consentita: Si rimanda al contenuto dell’art. 23.3

23.0.4 – Strumenti di attuazione -

Concessione edilizia

Per gli interventi di cui all’art. 3.4 (ristrutturazione edilizia) delle presenti norme.

La stessa non è richiesta per le opere di cui all’art. 3.1 (manutenzione ordinaria) delle presenti norme ed è invece sostituita da una autorizzazione del Sindaco con la procedura di cui all’art.5 della L.R. 37/85, per le opere di cui agli artt. 3.2-3.3 (manutenzione straordinaria e restauro) delle presenti norme.

#### Piano di lottizzazione

I piani esecutivi dovranno essere redatti per comparti così come definiti nella tavola grafica di zonizzazione. Possono presentare il piano di lottizzazione anche i proprietari che detengono la maggioranza assoluta della superficie del singolo comparto. I proprietari di cui sopra, costituiti in consorzio, conseguiranno la piena disponibilità delle superfici, in cui è prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, mediante l'espropriazione delle superfici dei proprietari non aderenti e con le modalità previste dall'art. 11 della L.R. 71/78. Gli strumenti attuativi di zona devono definire gli spazi da destinare a strade ed a parcheggi, la tipologia delle recinzioni, la tipologia delle pavimentazioni esterne, la sistemazione a verde complessiva dell’area con particolare riguardo alle alberature delle strade almeno da un lato, dei parcheggi e dei singoli lotti.

Essi inoltre devono prevedere le modalità e i tempi di recupero ambientale di scarpate derivanti da eventuali sbancamenti.

23.0.4.1 - Convenzioni

La convenzione riguardante i piani esecutivi dovrà attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 10.2 delle presenti norme e in particolare:

- Cessione gratuita delle aree necessarie per l'urbanizzazione primaria come definita dall'art. 8 delle presenti norme. - Cessione gratuita delle aree previste dal P.R.G. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria qualora le stesse risultino ubicate all'interno delle stesse o della parte ricadente in dette aree. Poichè lo strumento urbanistico generale prevede in sede propria l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria, ove le stesse ricadono al di fuori della lottizzazione, l'aliquota delle aree da cedere al Comune può essere monetizzata, valutandola sulla base di quanto prescritto dall'art. 14 della Legge 28/1/1977 n. 10 e successive integrazioni.

Lo stesso criterio sarà seguito per i casi in cui le aree per l'urbanizzazione secondaria ricadono solo in parte nelle aree da lottizzare.

Le aree minime da cedere o monetizzare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono le seguenti:

1 - istruzione              3    mq/ab.

2 - att. collettive         3,5 mq/ab.

3 - parcheggi             3,5 mq/ab.

4 - verde pubblico   10    mc/ab.

23.0.4.2- Contenuti del Piano Particolareggiato -

L'elenco degli elaborati costituenti il piano particolareggiato è riportato all'art. 9.1 delle presenti norme.0

23.0.4.3 - Contenuti del Piano di lottizzazione -

L'elenco degli elaborati del piano di lottizzazione è riportato all'art. 10.1 delle presenti norme.

23.0.4.4 – Norma speciale

Eccezionalmente, la possibilità di applicare il disposto di cui all’art.23 potrà essere valutata dall’amministrazione Comunale nei casi in cui si reputi inutile la redazione del P.di L. per lotti residui esigui e sempre che esistano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria  subordinatamente alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione e qualora il volume dell’intervento edilizio da insediare nel lotto non sia superiore a mc. 1000.

I frazionamenti successivi al 01/01/2000 non sono rilevanti ai fini dell’applicazione del presente articolo.

Nel lotto residuo è ammissibile un’unica iniziativa edilizia con asservimento dell’intero lotto alla cubatura da realizzare.

Residuo è il lotto che confina con tutti i suoi lati con aree già edificate o con opere di Urbanizzazione Primaria, Urbanizzazione secondaria, P. di L. approvati o strumenti urbanistici attuativi o altra ZTO, ovvero con aree insuscettibili di edificazione.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il confine comune con altre aree inedificate inferiore ad 1/8 del perimetro non è rilevante.

Nei casi di aree residue ed esigue, che comunque non consentono una volumetria complessiva superiore a 1000 mc., eccezionalmente potrà essere rilasciata concessione a singolo proprietario previa localizzazione unitaria delle opere di urbanizzazione primaria.

La volumetria realizzabile dal singolo proprietario deve essere proporzionale alla superficie posseduta rapportata al totale di 1000 mc.

23.0.4.5 - Materiali da utilizzare

Così come definiti al precedente art. 22.7 delle presenti norme.

23.0.4.6 -  Priorità nell'esecuzione dei lavori -

A garanzia della puntuale realizzazione della sistemazione esterna e degli elementi di facciata devono essere rispettate le norme previste nel precedente art. 17.8  che si ritengono qui di seguito interamente riportate.

23.0.4.7 – Indici di zona -

Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,30   mc/mq.

Altezza massima: mt.7,50

23.0.4.8 – Prescrizioni particolari

Sono consentite costruzioni in aderenza. Nel caso in cui le costruzioni non sono in aderenza  le distanze minime assolute tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti sono quelle dell'art. 9 del D.M. 2/4/1968 n. 1444.

Le aree non coperte da edificazione dovranno essere destinate a verde privato o condominiale attrezzato per il gioco e lo sport e/o parcheggi.

La  copertura degli edifici, in questa zona, dovrà essere inclinata con la pendenza massima consentita pari al 35% e con sovrastante manto di tegole curve comuni.

Possono essere realizzati terrazzi in misura non superiore al 20% della superficie coperta. E' prescritta la distanza minima dal confine di m.5,00. Non è consentito di tutti gli interventi edilizi di cui agli artt. 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 -  mantenere o realizzare sopra la copertura o lateralmente o, in ogni caso, all'esterno della costruzione le riserve idriche, le cabine esterne e le tubazioni degli scarichi fognanti, idrici, telefonici, elettrici che dovranno essere opportunamente canalizzate e normalizzate sottotraccia.

ART.  23 - Zone CBCS - Residenziali stagionali di completamento

23.1 - Definizione - Si tratta delle aree parzialmente edificate, poste all'esterno  del centro urbano e aventi tipologia a edifici isolati.

In tale zona si riscontrano complessi edilizi tipologicamente e architettonicamente unitari e omogenei, nati da pianificazione esecutiva del precedente P. di F., ed edifici isolati spontanei e scarsamente strutturati. In tale zona rientrano le parti del territorio comunale in cui si è addensata una residenza di tipo esclusivamente stagionale.

23.2 - Destinazione d'uso - Residenziale stagionale.

La destinazione residenziale si intende pure compatibile con le seguenti attività e funzioni:

- uffici privati;

- pubblici spettacoli;

- attività culturali;

- attività sportive;

- depositi ed autorimesse.

Sono pure compatibili con la destinazione residenziale stagionale le attrezzature ricettive e i servizi di interesse collettivo, anche se gestite da privati, con caratteristiche urbane o di quartiere.

23.3 -  Attività edilizia consentita

Sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, ricostruzioni e nuove costruzioni come definite dagli artt. 3.1 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - delle presenti norme.

23.4 - Strumenti attuativi -  Concessione edilizia

La stessa non è richiesta per le opere di cui all'art. 3.1 (manutenzione ordinaria) delle presenti norme ed è invece sostituita da una autorizzazione del Sindaco con la procedura di cui all'art. 5 della L.R. 37/85, per le opere di cui agli artt. 3.2 - 3.3 (manutenzione straordinaria e restauro) delle presenti norme.

23.5 - Indici di zona

Indice di fabbricabilità fondiaria:  0,50 mc/mq

Altezza massima  L'altezza  degli  edifici è subordinata al rispetto delle norme della legge n. 64 del 2/2/1974 (normativa per le zone sismiche) e successive modifiche (D.M. 3/3/1975 - D.M. 3/6/1981 - D.M. 19/6/1984 e D.M. 16/1/96).

Comunque l'altezza non può essere superiore a metri 7,50.

23.6 - Prescrizioni particolari

Sono ammessi arretramenti rispetto al filo stradale. Per le costruzioni a filo stradale vanno rispettate le indicazioni della viabilità di piano.

Per la realizzazione delle opere di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione non sono consentite variazioni di volumi o elementi aggiuntivi ad eccezione di corpi tecnici eventualmente necessari per la installazione di impianti tecnologici.

L'ampliamento planimetrico e quindi volumetrico è consentito nel rispetto dello indice fondiario e dell'altezza massima consentita di cui al precedente art. 23.5

Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 per la concessione gratuita e quelli di cui all'art. 7 della stessa legge per l'edilizia convenzionata nonchè quelli di cui all'art. 42 della L.R. 71/78 così come modificato dall'art. 14 L.R. 70/81 e art. 11 L.R. 55/82, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione secondaria, nonchè al costo di costruzione. Per quanto attiene alle opere di urbanizzazione primaria, queste sono a totale carico del privato che dovrà:

1) Cedere gratuitamente le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. In particolare queste dovranno prevedere almeno il 20% dell'intera superficie interessata dall'intervento da destinare a parcheggio e/o verde pubblico.

2) Presentare, contestualmente al progetto edilizio, quello relativo alle opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento all'accesso veicolare al lotto, all'allaccio idrico, elettrico, telefonico e del gas, al sistema di smaltimento fognario nonchè ai parcheggi e al verde pubblico da cedere al Comune.

La progettazione, la direzione lavori ed il collaudo di tutte le opere sono a totale cura e spese del privato.

- Eseguire a sua cura e spesa le opere di urbanizzazione primaria di cui ai precedenti punti 1) e 2) da realizzare in conformità alle prescrizioni comunali e da cedere al Comune stesso; 4) - Corrispondere la quota di contributo di cui all'art. 5 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10 riguardante le opere di urbanizzazione secondaria, stabilita dal Comune in base alle tabelle parametriche in vigore, all'atto del rilascio della concessione relativa ai fabbricati da realizzare;

- Presentare prima del rilascio della Concessione Edilizia congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4;

Le aree non coperte da edificazioni si intendono inedificabili e dovranno essere destinate a verde privato o condominiale attrezzato per il gioco e lo sport e/o parcheggi.

Sono consentite costruzioni in aderenza sia a costruzioni preesistenti non finestrate sia al confine.

Nel caso in cui le costruzioni non sono in aderenza le distanze minime assolute tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti sono quelle dettate dall'art. 9 del D.M. 2/4/68 n°1444. La distanza minima dal confine sarà di m. 5,00.

Nel caso in cui l'edificio prospetti su strada o  spazio  pubblico,  la  distanza minima dagli edifici preesistenti nel versante opposto della strada o spazio pubblico dovrà essere di ml. 10,00. Non è consentito di tutti gli interventi edilizi di cui agli artt. 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 -  mantenere o realizzare sopra la copertura o lateralmente o, in ogni caso, all'esterno della costruzione le riserve idriche, le cabine esterne e le tubazioni degli scarichi fognanti, idrici, telefonici, elettrici che dovranno essere opportunamente canalizzate e normalizzate sottotraccia.

23.7 - Materiali da utilizzare

I materiali che possono essere utilizzati in questa zona sono i seguenti:

- infissi esterni: essi devono essere in legno naturale o colorato; è ammesso l'uso di persiane in alluminio preverniciato o in ferro.

- prospetti: essi possono essere rifiniti con pietra lavica a vista,intonaco tipo terranova o intonaco cementizio;

- coperture: devono essere a tetto con pendenza massima del 35% e sovrastante manto di tegole curve comuni.   Possono essere realizzati terrazzi in misura non superiore al 20% della superficie coperta.

- Grondaie: Le grondaie devono essere preferibilmente inserite nella struttura ed essere realizzate con cappuccina con tegole di cotto  o comunque intonacate con lo stesso materiale del prospetto. Qualora venissero utilizzate grondaie di tipo prefabbricato, queste devono essere in lamiera zincata verniciata od in rame e delle dimensioni non eccedenti cm. 30 x cm. 30.

- Pluviali: I pluviali possono essere realizzati in lamiera verniciata od in rame o in PVC di sezione quadrata o circolare nei colori beige grigio e marrone o in tinta con il colore del prospetto.

23.8 - Priorità nella esecuzione dei lavori

A garanzia della puntuale realizzazione della sistemazione esterna e degli elementi di facciata devono essere rispettate le norme previste nel precedente art. 17.8  che si ritengono qui di seguito interamente riportate.

23.9 - Sottozone CBSA stagionali di completamento

Si tratta delle aree edificate o parzialmente edificate poste nella parte nord del territorio, al confine con il limite della zona "D" del Parco dell'Etna.

23.10 -  Destinazione d'uso -  Residenziale stagionale.

23.11 - Attività edilizie consentite - Così come all’art. 23.3

23.12 - Strumenti attuativi – Così come all'art. 23.0.4, 23.0.4.1, 23.0.4.2, 23.0.4.3 e 23.0.4.4 ma con indice di fabbricabilità fondiaria sempre di 0,30 mc/mq.

23.13 - Indici di zona

Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,30 mc/mq

Altezza massima: 7,50 ml.

23.14 - Prescrizioni particolari: Così come all'art. 23.6

23.15 - Materiali da utilizzare:    Così come all'art. 23.7

23.16 - Priorità nell'esecuzione:  Così come all'art. 23.8.

ART.  24 - Zone di espansione (C)

Definizione - Questa zona è costituita dalle parti del territorio Comunale destinate all'espansione dell'edilizia residenziale, stabile e stagionale, pubblica e privata, anche di tipo economico, popolare e turistico. Nell'ambito di questa zona sono state individuate cinque sottozone: C - C.1 - C.2 – C.3 - C0:

ART. 24.1 - Zone C - Edilizia residenziale intensiva

24.1.1 - Definizione - Si tratta delle zone destinate all'edilizia residenziale stabile privata.

24.1.2 - Destinazione di zona - Insediamenti residenziali così come definiti all'art. 18.2 delle presenti norme.

24.1.3  - Attività edilizia consentita

Nessuna attività è consentita se non dopo l'approvazione di appositi piani esecutivi.

Per le zone C i piani esecutivi dovranno essere redatti per comparti così come definiti nella tavola grafica di zonizzazione. Possono presentare il piano di lottizzazione anche i proprietari che detengono la maggioranza assoluta della superficie del singolo comparto.

I proprietari di cui sopra, costituiti in consorzio, conseguiranno la piena disponibilità delle superfici, in cui è prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, mediante l'espropriazione delle superfici dei proprietari non aderenti e con le modalità previste dall'art. 11 della L.R. 71/78.

24.1.4 - Strumenti di attuazione

Gli strumenti attuativi di zona sono i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione che vanno estesi ad ogni singolo comparto individuato nella tavola di zonizzazione del P.R.G.. Essi devono definire gli spazi da destinare a strade ed a parcheggi, la tipologia delle recinzioni, la tipologia delle pavimentazioni esterne, la sistemazione a verde complessiva dell'area con particolare riguardo alle alberature delle strade almeno da un lato, dei parcheggi e dei singoli lotti. Essi inoltre devono prevedere le modalità e i tempi di recupero ambientale di scarpate derivanti da eventuali sbancamenti.

Eccezionalmente, nei lotti residuali di comparti urbanizzati, quando la redazione del P.di L. risulta non producente, esistono le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete, idrica, viaria e fognante), le opere di urbanizzazione secondaria siano previste in sede propria dal P.R.G., e subordinatamente alla corresponsione del contributo di Concessione ex art. 3 Legge 10/77, potrà procedersi ad edificazione mediante concessione edilizia qualora il volume dell’intervento edilizio da insediare nel lotto non sia superiore a mc. 1000.

- I frazionamenti successivi al 01/01/2000 non sono rilevanti ai fini dell’applicazione del presente articolo.

- Nel lotto residuo è ammissibile un’unica iniziativa edilizia con asservimento dell’intero lotto alla cubatura da realizzare.

- Residuo è il lotto che confina con tutti i suoi lati con aree già edificate o con opere di Urbanizzazione Primaria, Urbanizzazione secondaria, P. di L. approvati o strumenti urbanistici attuativi o altra ZTO, ovvero con aree insuscettibili di edificazione.

- Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il confine comune con altre aree inedificate inferiore ad 1/8 del perimetro non è rilevante.

- Nei casi di aree residue ed esigue, che comunque non consentono una volumetria complessiva superiore a 1000 mc., eccezionalmente potrà essere rilasciata concessione a singolo proprietario previa localizzazione unitaria delle opere di urbanizzazione primaria.

- La volumetria realizzabile dal singolo proprietario deve essere proporzionale alla superficie posseduta rapportata al totale di 1000 mc..

24.1.5 - Convenzioni

La convenzione riguardante i piani esecutivi dovrà attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 10.2 delle presenti norme e in particolare:

- Cessione gratuita delle aree necessarie per l'urbanizzazione primaria come definita dall'art. 8 delle presenti norme.

- Cessione gratuita delle aree previste dal P.R.G. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria qualora le stesse risultino ubicate all'interno delle stesse o della parte ricadente in dette aree.

Poichè lo strumento urbanistico generale prevede in sede propria l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria, ove le stesse ricadono al di fuori della lottizzazione, l'aliquota delle aree da cedere al Comune può essere monetizzata, valutandola sulla base di quanto prescritto dall'art.14 della Legge 28/1/1977 n. 10 e successive integrazioni.

Lo stesso criterio sarà seguito per i casi in cui le aree per l'urbanizzazione secondaria ricadono solo in parte nelle aree da lottizzare.

Le aree minime da cedere o monetizzare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono le seguenti:

1 - istruzione             3    mq/ab.

2 - att. collettive        3,5 mq/ab.

3 - parcheggi            3,5 mq/ab.

4 - verde pubblico  10    mc/ab.

24.1.6 - Contenuti del Piano Particolareggiato

L'elenco degli elaborati costituenti il piano particolareggiato è riportato all'art. 9.1 delle presenti norme.

24.1.7 - Contenuti del Piano di lottizzazione

L'elenco degli elaborati del piano di lottizzazione è riportato all'art.10.1 delle presenti norme.

24.1.8 - Materiali da utilizzare

Così come definiti al precedente art. 22.7 delle presenti norme.

24.1.9 - Priorità nell'esecuzione dei lavori

A garanzia della puntuale realizzazione della sistemazione esterna e degli elementi di facciata devono essere rispettate le norme previste nel precedente art. 17.8  che si ritengono qui di seguito interamente riportate.

24.1.10 - Indici di zona

Indice di fabbricabilità fondiaria: 2 mc/mq

Altezza massima: mt. 7,50

24.1.11 - Prescrizioni particolari

Sono consentite costruzioni in aderenza sia a costruzioni preesistenti non finestrate sia al confine.

Nel caso in cui le costruzioni non sono in aderenza  le distanze minime assolute tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti sono quelle dell'art. 9 del D.M. 2/4/1968 n. 1444.

Le aree non coperte da edificazione dovranno essere destinate a verde privato o condominiale attrezzato per il gioco e lo sport e/o parcheggi.

La  copertura degli edifici, in questa zona, dovrà essere inclinata con la pendenza massima consentita pari al 35% e con sovrastante manto di tegole curve comuni.

Possono essere realizzati terrazzi in misura non superiore al 20% della superficie coperta.

E' prescritta la distanza minima dal confine di m. 5,00. Non è consentito in tutti gli interventi edilizi di cui agli artt. 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 -  mantenere o realizzare sopra la copertura o lateralmente o, in ogni caso, all'esterno della costruzione le riserve idriche, le cabine esterne e le tubazioni degli scarichi fognanti, idrici, telefonici, elettrici che dovranno essere opportunamente canalizzate e normalizzate sottotraccia.

ART. 24.2 - Zone C1 - Edilizia residenziale stabile

24.2.1 - Definizione - Si tratta delle zone destinate all'edilizia residenziale stabile privata.

24.2.2 - Destinazione di zona - Insediamenti residenziali così come definiti all'art. 18.2 delle presenti norme.

24.2.3. - Attività edilizia consentita

Nessuna attività è consentita se non dopo l'approvazione di appositi piani esecutivi. Per le zone C.1 i piani esecutivi dovranno essere redatti per comparti così come definiti nella tavola grafica di zonizzazione. Possono presentare il piano di lottizzazione anche i proprietari che detengono la maggioranza assoluta della superficie del singolo comparto. I proprietari di cui sopra, costituiti in consorzio, conseguiranno la piena disponibilità delle superfici, in cui è prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, mediante l'espropriazione delle superfici dei proprietari non aderenti e con le modalità previste dall'art. 11 della L.R. 71/78.

24.2.4 - Strumenti di attuazione - Gli strumenti attuativi di zona sono i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione che vanno estesi ad ogni singolo comparto individuato nella tavola di zonizzazione del P.R.G. Essi devono definire gli spazi da destinare a strade ed a parcheggi, la tipologia delle recinzioni, la tipologia delle pavimentazioni esterne, la sistemazione a verde complessiva dell'area con particolare riguardo alle alberature delle strade almeno da un lato, dei parcheggi e dei singoli lotti. Essi inoltre devono prevedere le modalità e i tempi di recupero ambientale di scarpate derivanti da eventuali sbancamenti.

Eccezionalmente, nei lotti residuali di comparti urbanizzati, quando la redazione del P.di L. risulta non producente, esistono le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete, idrica, viaria e fognante), le opere di urbanizzazione secondaria siano previste in sede propria dal P.R.G., e subordinatamente alla corresponsione del contributo di Concessione ex art. 3 Legge 10/77, potrà procedersi ad edificazione mediante concessione edilizia qualora il volume dell’intervento edilizio da insediare nel lotto non sia superiore a mc. 1000.

- I frazionamenti successivi al 01/01/2000 non sono rilevanti ai fini dell’applicazione del presente articolo.

- Nel lotto residuo è ammissibile un’unica iniziativa edilizia con asservimento dell’intero lotto alla cubatura da realizzare.

- Residuo è il lotto che confina con tutti i suoi lati con aree già edificate o con opere di Urbanizzazione Primaria, Urbanizzazione secondaria, P. di L. approvati o strumenti urbanistici attuativi o altra ZTO, ovvero con aree insuscettibili di edificazione.

- Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il confine comune con altre aree inedificate inferiore ad 1/8 del perimetro non è rilevante.

- Nei casi di aree residue ed esigue, che comunque non consentono una volumetria complessiva superiore a 1000 mc., eccezionalmente potrà essere rilasciata concessione a singolo proprietario previa localizzazione unitaria delle opere di urbanizzazione primaria.

- La volumetria realizzabile dal singolo proprietario deve essere proporzionale alla superficie posseduta rapportata al totale di 1000 mc..

24.2.5 - Convenzioni  - La convenzione riguardante i piani esecutivi dovrà attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 10.2 delle presenti norme e in particolare:

- Cessione gratuita delle aree necessarie

per l'urbanizzazione primaria come definita dall'art. 8 delle presenti norme. - Cessione gratuita delle aree previste dal P.R.G. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria qualora le stesse risultino ubicate all'interno delle stesse o della parte ricadente in dette aree. Poichè lo strumento urbanistico generale prevede in sede propria l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria, ove le stesse ricadono al di fuori della lottizzazione, l'aliquota delle aree da cedere al Comune può essere monetizzata, valutandola sulla base di quanto prescritto dall'art. 14 della Legge 28/1/1977 n. 10 e successive integrazioni.

Lo stesso criterio sarà seguito per i casi in cui le aree per l'urbanizzazione secondaria ricadono solo in parte nelle aree da lottizzare.

Le aree minime da cedere o monetizzare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono le seguenti:

1 - istruzione              3    mq/ab.

2 - att. collettive         3,5 mq/ab.

3 - parcheggi             3,5 mq/ab.

4 - verde pubblico   10    mc/ab.

24.2.6 - Contenuti del Piano Particolareggiato  L'elenco degli elaborati costituenti il piano particolareggiato è riportato all'art. 9.1 delle presenti norme.

24.2.7 - Contenuti del Piano di lottizzazione L'elenco degli elaborati del piano di lottizzazione è riportato all'art. 10.1 delle presenti norme.

24.2.8 - Materiali da utilizzare Così come definiti al precedente art. 22.7 delle presenti norme.

24.2.9 - Priorità nell'esecuzione dei lavori A garanzia della puntuale realizzazione della sistemazione esterna e degli elementi di facciata devono essere rispettate le norme previste nel precedente art. 17.8  che si ritengono qui di seguito interamente riportate.

24.2.10 - Indici di zona

Indice di fabbricabilità fondiaria: 1 mc/mq

Altezza massima: mt. 7,50

24.2.11 - Prescrizioni particolari - Sono consentite costruzioni in aderenza. Nel caso in cui le costruzioni non sono in aderenza  le distanze minime assolute tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti sono quelle dell'art. 9 del D.M. 2/4/1968 n. 1444.

Le aree non coperte da edificazione dovranno essere destinate a verde privato o condominiale attrezzato per il gioco e lo sport e/o parcheggi.

La  copertura degli edifici, in questa zona, dovrà essere inclinata con la pendenza massima consentita pari al 35% e con sovrastante manto di tegole curve comuni.

Possono essere realizzati terrazzi in misura non superiore al 20% della superficie coperta. E' prescritta la distanza minima dal confine di m.5,00. Non è consentito di tutti gli interventi edilizi di cui agli artt. 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 -  mantenere o realizzare sopra la copertura o lateralmente o, in ogni caso, all'esterno della costruzione le riserve idriche, le cabine esterne e le tubazioni degli scarichi fognanti, idrici, telefonici, elettrici che dovranno essere opportunamente canalizzate e normalizzate sottotraccia.

ART. 24.3 - Zona C2 - Edilizia residenziale stabile

24.3.1  - Definizione - Si tratta delle zone destinate all'edilizia residenziale stabile privata.

24.3.2 - Destinazione di zona - Insediamenti residenziali così come definiti all'art. 18.2 delle presenti norme.

24.3.3 - Attività edilizia consentita

Nessuna attività è consentita se non dopo l'approvazione di appositi piani esecutivi. Per le zone C2 i piani esecutivi dovranno essere redatti per comparti così come definiti nella tavola grafica di zonizzazione. Possono presentare il piano di lottizzazione anche i proprietari che detengono la maggioranza assoluta della superficie del singolo comparto. I proprietari di cui sopra, costituiti in consorzio, conseguiranno la piena disponibilità delle superfici, in cui è prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, mediante l'espropriazione delle superfici dei proprietari non aderenti e con le modalità previste dall'art. 11 della L.R. 71/78.

24.3.4 - Strumenti di attuazione - Gli strumenti attuativi di zona sono i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione che vanno estesi ad ogni singolo comparto individuato nella tavola di zonizzazione del P.R.G. Essi devono definire gli spazi da destinare a strade ed a parcheggi, la tipologia delle recinzioni, la tipologia delle pavimentazioni esterne, la sistemazione a verde complessiva dell'area con particolare riguardo alle alberature delle strade almeno da un lato, dei parcheggi e dei singoli lotti. Essi inoltre devono prevedere le modalità e i tempi di recupero ambientale di scarpate derivanti da eventuali sbancamenti.

Eccezionalmente, nei lotti residuali di comparti urbanizzati, quando la redazione del P.di L. risulta non producente, esistono le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete, idrica, viaria e fognante), le opere di urbanizzazione secondaria siano previste in sede propria dal P.R.G., e subordinatamente alla corresponsione del contributo di Concessione ex art. 3 Legge 10/77, potrà procedersi ad edificazione mediante concessione edilizia qualora il volume dell’intervento edilizio da insediare nel lotto non sia superiore a mc. 1000.

- I frazionamenti successivi al 01/01/2000 non sono rilevanti ai fini dell’applicazione del presente articolo.

- Nel lotto residuo è ammissibile un’unica iniziativa edilizia con asservimento dell’intero lotto alla cubatura da realizzare.

- Residuo è il lotto che confina con tutti i suoi lati con aree già edificate o con opere di Urbanizzazione Primaria, Urbanizzazione secondaria, P. di L. approvati o strumenti urbanistici attuativi o altra ZTO, ovvero con aree insuscettibili di edificazione.

- Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il confine comune con altre aree inedificate inferiore ad 1/8 del perimetro non è rilevante.

- Nei casi di aree residue ed esigue, che comunque non consentono una volumetria complessiva superiore a 1000 mc., eccezionalmente potrà essere rilasciata concessione a singolo proprietario previa localizzazione unitaria delle opere di urbanizzazione primaria.

- La volumetria realizzabile dal singolo proprietario deve essere proporzionale alla superficie posseduta rapportata al totale di 1000 mc..

24.3.5 - Convenzioni  - La convenzione riguardante i piani esecutivi dovrà attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 10.2 delle presenti norme e in particolare:

- Cessione gratuita delle aree necessarie

per l'urbanizzazione primaria come definita dall'art. 8 delle presenti norme. - Cessione gratuita delle aree previste dal P.R.G. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria qualora le stesse risultino ubicate all'interno delle stesse o della parte ricadente in dette aree. Poichè lo strumento urbanistico generale prevede in sede propria l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria, ove le stesse ricadono al di fuori della lottizzazione, l'aliquota delle aree da cedere al Comune può essere monetizzata, valutandola sulla base di quanto prescritto dall'art. 14 della Legge 28/1/1977 n. 10 e successive integrazioni.

Lo stesso criterio sarà seguito per i casi in cui le aree per l'urbanizzazione secondaria ricadono solo in parte nelle aree da lottizzare.

Le aree minime da cedere o monetizzare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono le seguenti:

1 - istruzione              3    mq/ab.

2 - att. collettive         3,5 mq/ab.

3 - parcheggi             3,5 mq/ab.

4 - verde pubblico   10    mc/ab.

24.3.6 - Contenuti del Piano Particolareggiato

L'elenco degli elaborati costituenti il piano particolareggiato è riportato all'art. 9.1 delle presenti norme.

24.3.7 - Contenuti del Piano di lottizzazione

L'elenco degli elaborati del piano di lottizzazione è riportato all'art. 10.1 delle presenti norme.

24.3.8 - Materiali da utilizzare Così come definiti al precedente art. 22.7 delle presenti norme.

24.3.9 - Priorità nell'esecuzione dei lavori

A garanzia della puntuale realizzazione della sistemazione esterna e degli elementi di facciata devono essere rispettate le norme previste nel precedente art. 17.8  che si ritengono qui di seguito interamente riportate .

24.3.10 - Indici di zona

Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,80 mc/mq

Altezza massima: mt.7,50

24.3.11 - Prescrizioni particolari

Sono consentite costruzioni in aderenza. Nel caso in cui le costruzioni non sono in aderenza  le distanze minime assolute tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti sono quelle dell'art. 9 del D.M. 2/4/1968 n. 1444.

Le aree non coperte da edificazione dovranno essere destinate a verde privato o condominiale attrezzato per il gioco e lo sport e/o parcheggi.

La copertura degli edifici, in questa zona, dovrà essere inclinata con la pendenza massima consentita pari al 35% e con sovrastante manto di tegole curve comuni.

Possono essere realizzati terrazzi in misura non superiore al 20% della superficie coperta. E' prescritta la distanza minima dal confine di m.5,00. Non è consentito di tutti gli interventi edilizi di cui agli artt. 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 -  mantenere o realizzare sopra la copertura o lateralmente o, in ogni caso, all'esterno della costruzione le riserve idriche, le cabine esterne e le tubazioni degli scarichi fognanti, idrici, telefonici, elettrici che dovranno essere opportunamente canalizzate e normalizzate sottotraccia.

ART. 24.4 - Zona C3 - Edilizia residenziale stabile

24.4.1 - Definizione - Si tratta delle zone destinate all'edilizia residenziale stabile privata.

24.4.2 - Destinazione di zona - Insediamenti residenziali così come definiti all'art. 18.2 delle presenti norme.

24.4.3. - Attività edilizia consentita

Nessuna attività è consentita se non dopo l'approvazione di appositi piani esecutivi.

Per le zone C3 i piani esecutivi dovranno essere redatti per comparti così come definiti nella tavola grafica di zonizzazione. Possono presentare il piano di lottizzazione anche i proprietari che detengono la maggioranza assoluta della superficie del singolo comparto.

I proprietari di cui sopra, costituiti in consorzio, conseguiranno la piena disponibilità delle superfici, in cui è prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, mediante l'espropriazione delle superfici dei proprietari non aderenti e con le modalità previste dall'art. 11 della L.R. 71/78.

24.4.4 - Strumenti di attuazione - Gli strumenti attuativi di zona sono i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione che vanno estesi ad ogni singolo comparto individuato nella tavola di zonizzazione del P.R.G. Essi devono definire gli spazi da destinare a strade ed a parcheggi, la tipologia delle recinzioni, la tipologia delle pavimentazioni esterne, la sistemazione a verde complessiva dell'area con particolare riguardo alle alberature delle strade almeno da un lato, dei parcheggi e dei singoli lotti. Essi inoltre devono prevedere le modalità e i tempi di recupero ambientale di scarpate derivanti da eventuali sbancamenti.

Eccezionalmente, nei lotti residuali di comparti urbanizzati, quando la redazione del P.di L. risulta non producente, esistono le opere di urbanizzazione primaria (almeno rete, idrica, viaria e fognante), le opere di urbanizzazione secondaria siano previste in sede propria dal P.R.G., e subordinatamente alla corresponsione del contributo di Concessione ex art. 3 Legge 10/77, potrà procedersi ad edificazione mediante concessione edilizia qualora il volume dell’intervento edilizio da insediare nel lotto non sia superiore a mc. 1000.

- I frazionamenti successivi al 01/01/2000 non sono rilevanti ai fini dell’applicazione del presente articolo.

- Nel lotto residuo è ammissibile un’unica iniziativa edilizia con asservimento dell’intero lotto alla cubatura da realizzare.

- Residuo è il lotto che confina con tutti i suoi lati con aree già edificate o con opere di Urbanizzazione Primaria, Urbanizzazione secondaria, P. di L. approvati o strumenti urbanistici attuativi o altra ZTO, ovvero con aree insuscettibili di edificazione.

- Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il confine comune con altre aree inedificate inferiore ad 1/8 del perimetro non è rilevante.

- Nei casi di aree residue ed esigue, che comunque non consentono una volumetria complessiva superiore a 1000 mc., eccezionalmente potrà essere rilasciata concessione a singolo proprietario previa localizzazione unitaria delle opere di urbanizzazione primaria.

- La volumetria realizzabile dal singolo proprietario deve essere proporzionale alla superficie posseduta rapportata al totale di 1000 mc..

24.4.5 - Convenzioni

- La convenzione riguardante i piani esecutivi dovrà attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 10.2 delle presenti norme e in particolare: - Cessione gratuita delle aree necessarie per l'urbanizzazione primaria come definita dall'art. 8 delle presenti norme.

- Cessione gratuita delle aree previste dal P.R.G. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria qualora le stesse risultino ubicate all'interno delle stesse o della parte ricadente in dette aree.

Poichè lo strumento urbanistico generale prevede in sede propria l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria, ove le stesse ricadono al di fuori della lottizzazione, l'aliquota delle aree da cedere al Comune può essere monetizzata, valutandola sulla base di quanto prescritto dall'art. 14 della Legge`28/1/1977 n. 10 e successive integrazioni. Lo stesso criterio sarà eseguito per i casi in cui le aree per l'urbanizzazione secondaria ricadono solo in parte nelle aree da lottizzare.

Le aree minime da cedere o monetizzare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono le seguenti:

1 - istruzione              3    mq/ab.

2 - att. collettive         3,5 mq/ab.

3 - parcheggi             3,5 mq/ab.

4 - verde pubblico   10    mc/ab.

24.4.6 - Contenuti del Piano Particolareggiato

L'elenco degli elaborati costituenti il piano particolareggiato è riportato all'art. 9.1 delle presenti norme.

24.4.7 - Contenuti del Piano di lottizzazione

L'elenco degli elaborati del piano di lottizzazione è riportato all'art. 10.1 delle presenti norme.

24.4.8 - Materiali da utilizzare

Così come definiti al precedente art. 18.7 delle presenti norme.

24.4.9 - Priorità nell'esecuzione dei lavori

A garanzia della puntuale realizzazione della sistemazione esterna e degli elementi di facciata devono essere rispettate le norme previste nel precedente art. 17.8  che si ritengono qui di seguito interamente riportate .

24.4.10 - Indici di zona

Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,50 mc/mq

Altezza massima: mt.7,50

24.4.11 - Prescrizioni particolari

Sono consentite costruzioni in aderenza.

Nel caso in cui le costruzioni non sono in aderenza  le distanze minime assolute tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti sono quelle dell'art. 9 del D.M. 2/4/1968 n. 1444. Le aree non coperte da edificazione dovranno essere destinate a verde privato o condominiale attrezzato per il gioco e lo sport e/o parcheggi.

La copertura degli edifici, in questa zona, dovrà essere inclinata con la pendenza massima consentita pari al 35% e con sovrastante manto di tegole curve comuni.

Possono essere realizzati terrazzi in misura non superiore al 20% della superficie coperta.

E' prescritta la distanza minima dal confine di m.5,00. Non è consentito di tutti gli interventi edilizi di cui agli artt. 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 -  mantenere o realizzare sopra la copertura o lateralmente o, in ogni caso, all'esterno della costruzione le riserve idriche, le cabine esterne e le tubazioni degli scarichi fognanti, idrici, telefonici, elettrici che dovranno essere opportunamente canalizzate e normalizzate sottotraccia.

ART. 24.5 – Zone B0, C0 e C01 – Edilizia residenziale pubblica

24.5.1 - Definizione - Si tratta delle aree individuate nelle tavole grafiche destinate ad edilizia residenziale pubblica, convenzionata, sovvenzionata, 167.

24.5.2 - Destinazione di zona - Insediamenti residenziali così come definiti al precedente art.18.2 delle seguenti norme.

24.5.3 - Attività edilizia consentita - Così come definito dall'art. 24.1.3 delle presenti norme.

24.5.4 - Strumenti di attuazione - Così come definito dall'art. 24.1.4 delle presenti norme.

24.5.5 - Convenzioni -  Così come definito dall'art. 24.1.5 delle presenti norme.

24.5.6 - Contenuti del Piano Particolareggiato

L'elenco degli elaborati costituenti il piano particolareggiato è riportato all'art.9.1 delle presenti norme.

24.5.7 - Contenuti del Piano di lottizzazione

L'elenco degli elaborati del piano di lottizzazione è riportato all'art.10.1 delle presenti norme.

24.5.8 - Materiali da utilizzare Così come definito dall'art. 17.7 delle presenti norme.

24.5.9 -  Priorità nella esecuzione dei lavori

A garanzia della puntuale realizzazione della sistemazione esterna e degli elementi di facciata devono essere rispettate le norme previste nel precedente art.17.8  che si ritengono qui di seguito interamente riportate.

24.5.10 - Indice di zona

Indice di fabbricabilità fondiaria:  3,00 mc/mq

Altezza massima: 9,00 ml

24.5.11 - Prescrizioni particolari

Sono consentite costruzioni in aderenza. Le distanze minime assolute tra pareti finestrate e pareti degli edifici antistanti sono quelle dall'art. 9`del D.M. 2/4/1968 n. 1444

Le aree non coperte da edificazione dovranno essere destinate a verde privato o condominiale attrezzato per il gioco e lo sport e/o parcheggi.

La copertura degli edifici, in questa zona, dovrà essere inclinata con pendenza massima consentita pari al 35% e con sovrastante manto di tegole curve comuni.

Possono essere realizzati terrazzi in misura non superiore al 20% della superficie coperta.

E' prescritta la distanza minima dal confine strada di m. 5,00.

Non è consentito in tutti gli interventi edilizi di cui agli artt. 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 -  mantenere o realizzare sopra la copertura o lateralmente o, in ogni caso, all'esterno della costruzione le riserve idriche, le cabine esterne e le tubazioni degli scarichi fognanti, idrici, telefonici, elettrici che dovranno essere opportunamente canalizzate e normalizzate sottotraccia.

24.5.12 – zone BO

Le zone denominate BO sono quelle per cui l’attuazione di precedente pianificazione (PEEP)è in avanzato corso di realizzazione.

Per queste zone valgono comunque le norme di cui ai precedenti articoli 18.2 – 18.3 – 18.4 - 24.5.8 -24.5.9 – 24.5.10 – 24.5.11.

24.5.13 – Zone CO1

Le zone denominate CO1 sono quelle di nuova localizzazione per le quali è prescritto un indice di fabbricabilità fondiaria di 1,5 mc/mq ed un’altezza massima di ml. 9,00 nonché l’obbligo di adeguare la tipologia edilizia al contesto edificato presente nella zona.

Per queste zone valgono comunque le Norme di cui ai precedenti articoli 24.5.2 – 24.5.3 – 24.5.4 – 24.5.5 – 24.5.6 – 24.5.7 – 24.5.8 – 24.5.9 – e 24.5.11.

TITOLO III - ZONE PRODUTTIVE

ART. 25 - Zone D - Artigianale - Commerciale

25.1 - Definizione - Si tratta delle parti del territorio comunale destinate ad insediamenti artigianali e commerciali di nuova costituzione.

Sono state individuate le seguenti sottozone:

D1 - Zona artigianale

D2 - Zona commerciale

25.2. - Zona Artigianale (D1)

25.2.1 - Destinazione di zona - Costruzione e installazione di capannoni, laboratori, sili, depositi con destinazione artigianale; edifici destinati ad uffici al servizio diretto delle attività; abitazioni per il personale addetto; attrezzature di uso comune quali negozi, mense e servizi annessi, impianti sportivi e attrezzature in genere per il tempo libero.

25.2.2 - Attività edilizia consentita

Nessuna attività è consentita se non dopo l'approvazione di apposito strumento esecutivo.

25.2.3 - Strumenti attuativi - Piano Particolareggiato (PIP). La concessione relativa a costruzioni ed impianti destinati ad attività artigianali o commerciali, qualora il Comune abbia predisposto apposito Piano particolareggiato della zona, è subordinata alla corresponsione di un contributo, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in rapporto all'incidenza delle stesse e secondo i criteri stabiliti ai punti i e l dell'art. 41 della Legge Regionale 27 dicembre 1978 n° 71, nonchè ai parametri di cui al Decreto Regionale 10 marzo 1980; nonchè al pagamento dei contributi sul costo di costruzione di cui alla Legge 28/01/1977 n° 10.

In ogni caso sono a totale carico dei concessionari gli oneri relativi alla realizzazione di appositi impianti di depurazione, dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi o all'adozione di tecniche particolari atte a garantire il limite di accettabilità delle acque di scarico, determinato dalla legislazione vigente in materia.

25.2.4 - Indici in zona

- Indice di fabbricabilità: 3 mc/mq

- Rapporto di copertura massimo: 40%

- Altezza massima consentita: 7,50 mt. con esclusione dei volumi tecnici e degli impianti tecnologici che non hanno limitazioni di altezza.

25.2.5 - Prescrizioni particolari - Nelle zone classificate D1 la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettiva, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 12% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.

In particolare detta superficie va distribuita come segue:

40% per parcheggi

40% verde pubblico

20% attività collettiva

Nella edificazione è prescritta la distanza minima dal confine di mt. 5,00.

Il volume destinato ad abitazione per il personale addetto all'azienda non potrà superare l'aliquota del 10% dell'intero volume realizzabile.

In ogni caso sono vietate l'attività di deposito, accatastamento di materiali, all'esterno dei fabbricati, e la preparazione e il confezionamento di calcestruzzi.

L'agibilità è condizionata, oltre che alla totale sistemazione degli edifici, alla verifica dell'attecchimento degli alberi e arbusti.

Non è consentito realizzare sopra la copertura o lateralmente o, in ogni caso, all'esterno della costruzione riserve idriche, cabine esterne di qualunque tipo e le tubazioni degli scarichi fognanti, idrici, telefonici, elettrici che dovranno essere opportunamente canalizzate e normalizzate sottotraccia.

In ogni caso deve essere prestata fidejussione assicurativa o bancaria a garanzia della esatta completa sistemazione esterna.

25.2.6 - Priorità nell'esecuzione dei lavori

A garanzia della puntuale realizzazione della sistemazione esterna degli elementi di facciata devono essere rispettate le norme previste nel precedente art. 17.8 che si ritengono qui di seguito interamente riportate.

25.3 - Zona commerciale (D2)

25.3.1 - Destinazione di zona

Costruzione a carattere commerciale; edifici destinati ad uffici al servizio diretto delle attività; alloggi per il personale addetto alla custodia; attrezzature di uso comune quali negozi, mense e servizi annessi, impianti sportivi e attrezzature in genere per il tempo libero.

25.3.2 - Attività edilizia consentita

Nessuna attività è consentita se non dopo l'approvazione di apposito strumento esecutivo.

25.3.3 - Strumenti attuativi : Piano Particolareggiato o a giudizio dell'Amministrazione Comunale - Piano di lottizzazione.

La convenzione che accompagnerà il piano esecutivo di lottizzazione seguirà i seguenti criteri:

- Cessione gratuita delle aree necessarie per l'urbanizzazione primaria come definita dall'art. 8 delle presenti norme.

- Cessione gratuita delle aree previste dal P.R.G.

per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria qualora le stesse risultino ubicate all'interno delle stesse o della parte ricadente su dette aree.

Poichè lo strumento urbanistico generale prevede in sede propria l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria, l'aliquota delle aree da cedere al Comune può essere monetizzata.

Lo stesso criterio sarà eseguito per i casi in cui le aree per l'urbanizzazione secondaria ricadono solo in parte nelle aree da lottizzare.

Le aree minime da cedere o monetizzare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono quelle descritte al successivo art. 25.3.5.

La concessione relativa a costruzioni ed impianti destinati ad attività artigianali o commerciali, qualora il Comune abbia predisposto apposito Piano particolareggiato della zona, è subordinata alla corresponsione di un contributo, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in rapporto all'incidenza delle stesse e secondo i criteri stabiliti ai punti i e l dell'art. 41 della Legge Regionale 27 dicembre 1978 n° 71, nonchè ai parametri di cui al Decreto Regionale 10 marzo 1980; nonchè al pagamento dei contributi sul costo di costruzione di cui alla Legge 28/01/1977 n° 10.

In ogni caso sono a totale carico dei concessionari gli oneri relativi alla realizzazione di appositi impianti di depurazione, dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi o all'adozione di tecniche particolari atte a garantire il limite di accettabilità delle acque di scarico, determinato dalla legislazione vigente in materia.

25.3.4 - Indici in zona

- Indice di fabbricabilità: 4 mc/mq

- Rapporto di copertura massimo: 60%

- Altezza massima consentita:  7,50 mt. con esclusione dei volumi tecnici e degli impianti tecnologici che non hanno limitazioni di altezza.

25.3.5 - Prescrizioni particolari

Nelle zone classificate D2 la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettiva, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore a 90 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, superficie che si riduce a mq. 45 nelle zone D2 contigue alle zone già edificate, (art. 5 D.M. 1444/68).

In particolare detta superficie va distribuita come segue:

50% per parcheggi

25% verde pubblico

25% attività collettiva.

Nella edificazione è prescritta la distanza minima dal confine di mt. 5,00.

Il volume destinato ad abitazione per il personale addetto all'azienda non potrà superare l'aliquota del 25% dell'intero volume realizzabile.

Le attività commerciali ivi presenti diverranno incompatibili con la zona, e pertanto dovranno essere allontanate, se non si adeguano entro un anno alle presenti norme.

In ogni caso sono vietate l'attività di deposito, e accatastamento di materiali, all'esterno dei fabbricati.

L'agibilità è condizionata oltre che alla totale sistemazione degli edifici alla verifica dell'attecchimento degli alberi e arbusti.

Non è consentito o realizzare sopra la copertura o lateralmente o, in ogni caso, all'esterno della costruzione le riserve idriche, le cabine esterne e le tubazioni degli scarichi fognanti, idrici, telefonici, elettrici che dovranno essere opportunamente canalizzate e normalizzate sottotraccia.

In ogni caso deve essere prestata fidejussione assicurativa o bancaria a garanzia della esatta completa sistemazione esterna. E' prescritta, a corredo del progetto, una valutazione paesaggistica - ambientale che dimostri il corretto inserimento dell'intervento nello ambiente circostante.

25.3.6 - Priorità nell'esecuzione dei lavori

A garanzia della puntuale realizzazione della sistemazione esterna degli elementi di facciata devono essere rispettate le norme previste nel precedente art. 17.8 che si ritengono qui di seguito interamente riportate.

TITOLO IV

ART.  26   - ZONA E – Agricola (interna al Parco dell’Etna)

26.1 - Definizione

Trattasi di parte del territorio comunale, dove, allo stato attuale, si svolge attività connessa all'uso agricolo del territorio.

26.2 - Destinazione di zona

In questa zona è consentito il mantenimento dei manufatti esistenti. Sono ammessi i sottoelencati manufatti o la trasformazione di quelli esistenti:

a) - case coloniche di abitazione per gli agricoltori e per i salariati agricoli, nonchè i relativi rustici di servizio utili all'attività agricola dell'azienda;

b) - impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici, ivi comprese le serre.

26.3 - Strumento di attuazione

Concessione edilizia.

26.4 – Indici di zona

- Indice di fabbricabilità fondiaria:

- If. 0,03 mc/mq

- altezza massima : mt. 7.50

- rapporto di copertura non superiore ad un decimo dell'area proposta per l'insediamento;

- distacchi fra i fabbricati non inferiore a mt. 20,00;

- distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall’art.26 del D.P.R. 16/12/92 n. 495.

- parcheggi in misura non inferiore ad un quinto dell'area interessata.

- rispetto delle distanze stabilite dall’art.15 della L.R.78/76, come interpretato dall’art.2 della L.R.15/91.

26.5 - Prescrizioni particolari

Nella zona "E" è vietata la costruzione e, ove già esistono, il mantenimento di costruzioni precarie in tutto o in parte in lamiera, plastica etc..

Tali costruzioni possono essere mantenute solo se ricostruite in muratura, preferibilmente con pietrame lavico a vista, e con tetto ricoperto con tegole curve comuni nel rispetto degli indici e delle norme di zona.

Sono consentiti gli interventi edilizi di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonchè il restauro conservativo.

La costruzione degli impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici, è subordinata alla realizzazione di appositi impianti di depurazione delle acque o all'adozione di tecniche particolari atte a garantire i limiti di accettabilità, per le acque di scarico, determinati dalla legislazione vigente in materia.

Quelli esistenti si dovranno adeguare alla norma di cui sopra.

ART. 27 - Zone E1 – (esterne al Parco dell’Etna)

Sono le zone agricole poste all’esterno del limite del Parco dell’Etna. In queste zone si applicano le norme di cui al precedente art. 26.

ART. 28. Zone E2  Verde privato contiguo alle residenze

28.1 - Definizione

Trattasi di piccole aree naturali con presenza di piante oppure di spazi esterni pavimentati.

28.2 – Prescrizioni particolari

Nessuna volumetria è consentita in queste zone. Tali aree devono essere oggetto di cura e di sistemazione da parte dei proprietari. Qualora i proprietari non provvedano alle previste sistemazioni il Sindaco può intervenire con le modalità di cui all'art. 34 del R.E.

PARTE TERZA

TITOLO I - ZONE DESTINATE A SERVIZI

ART. 29 - ZONA F0 - destinata alla PROTEZIONE CIVILE

29.1  - Definizione

Si tratta di una zona all'esterno dell' abitato destinata come centro per la protezione civile.

  - - Attività edilizia consentita

Sono consentite nuove costruzioni nel rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria di cui agli articoli seguenti.

29.3 - Strumenti di attuazione

### Piano Particolareggiato

29.4 - Rapporto di copertura

La supeficie coperta è pari al 10% della zona interessata anche se seminterrato.

Il rimanente 90%  dell'area dovrà essere destinato a piazzali, manovra di mezzi, parcheggi e sistemazione a verde.

29.5 - Altezza massima

L'altezza delle costruzioni è subordinata al rispetto delle norme della Legge n. 64 del 2/2/1974 (normativa per le zone sismiche) e successive modifiche e integrazioni. Comunque  l'altezza non può essere superiore a metri 5,00.

29.6 - Volumetria e Distanze

E' consentita la realizzazione di una volumetria non superiore a 400 mc per alloggio custode. La distanza minima dal confine e dalle strade è di ml 5.

29.7 - Prescrizioni particolari

Le  coperture devono essere a tetto con tegole curve comuni o con tetto giardino. L'agibilità è condizionata oltre che alla totale sistemazione degli edifici alla verifica dell'attecchimento degli alberi ed arbusti. Non è consentito in tutti gli interventi edilizi di cui agli artt. 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 mantenere o realizzare sopra la copertura o lateralmente o, in ogni caso, all'esterno della costruzione le riserve idriche, le cabine esterne e le tubazioni degli scarichi fognanti, idrici, telefonici, elettrici che dovranno essere opportunamente canalizzate e normalizzate sottotraccia.

E' prescritta, a corredo del progetto, una valutazione paesaggistica - ambientale che dimostri il corretto inserimento dell'intervento nell'ambiente circostante.

29.8 - Materiali da utilizzare

Così come definiti dall'art. 18.7 delle presenti norme.

ART. 30 – ZONE F - Aree destinate a servizi pubblici

30.1 - Definizione

Trattasi delle aree destinate dal P.R.G. alle attività collettive ed ai servizi urbani. Le stesse sono suddivise nelle seguenti categorie giusto D.M. 2 aprile 1968 n° 1444;

-  Zone F.1 - aree per l'istruzione

- Zone F.2 - aree per le attrezzature di interesse collettivo, religiose, culturali, sociali, assistenziali sanitarie, amministrative, per pubblici servizi, biblioteche, caserme, uff. postali etc.;

- Zone F.3a - verde attrezzato per lo sport;

- Zone F.3b - verde pubblico attrezzato;

- Zone F.3c - verde pubblico a parco;

- Zone F.3d - verde assoluto di rispetto

30.2 - Aree riservate ai servizi

L'indicazione nelle tavole di P.R.G. delle aree riservate ai servizi deve essere intesa in modo vincolante per ogni categoria di servizio.

In attesa del definitivo utilizzo di dette aree, le stesse possono essere provvisoriamente destinate a verde o parcheggio qualora acquisite al patrimonio del demanio comunale.

30.3 - Rapporti tra spazi

Ove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole di zonizzazione del P.R.G., i rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le aree per servizi sono così definiti, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444;

- - aree per l'istruzione:  mq. 3,00 per abitante;

b)  - aree  per attrezzature di interesse  comune: mq. 3,50 per abitante;

- - aree per verde attrezzato ed attrezzature sportive:  mq.10 per abitante;

- - aree per parcheggi:  mq. 3,50 per abitante;

30.4 - Strumenti di attuazione

Nell'ambito di tali zone l'Amministrazione Comunale individuerà le aree per le quali l'attuazione e la progettazione della definitiva sistemazione dovrà essere effettuata in modo unitario attraverso progetti esecutivi  estesi alla intera zona individuata nelle tavole di zonizzazione.

Nell'ambito della sottozona F.3a  (verde attrezzato per lo sport), l'attuazione può avvenire su iniziativa privata normata da apposita convenzione secondo le norme dettate dall'art. 10.3 delle presenti norme.

I progetti relativi alle zone F come sopra definite, devono essere corredati, in ogni caso, dall'analisi di compatibilità ambientale e dalla sistemazione a verde.

In particolare i muri in calcestruzzo devono essere rivestiti con pietra lavica.  L'U.T.C. deve controllare che tale norma sia rispettata.

Qualora il progetto sia realizzato a stralci è necessario che la sistemazione esterna sia prevista dal progetto generale e realizzata nel 1° stralcio.

Dalle strade, sia pubbliche sia private, deve essere lasciata una fascia sistemata a verde non inferiore a mt. 10.00.

Le scarpate, che a seguito di sbancamenti hanno subito modificazioni nella pendenza e nella composizione del terreno, devono essere recuperate con interventi di gradonamento mediante graticciate e sistemazione a verde.

E' vietato il cambiamento della destinazione d'uso prevista nella convenzione.

30.5 - ZONE F1 - Aree per l'istruzione

30.5.1 -  Definizione  - Si intendono quelle aree destinate all'istruzione.

30.5.2 -  Indici di zona

- Indice di fabbr. fondiario: 3 mc/mq.;

- Altezza massima: ml. 9,00;

- Distacchi tra corpi di edifici: mt.10;

- Distacchi dai confini mt. 5,00;

Sono fatte salve in ogni caso le norme dettate dalla legislazione specifica per le singole attrezzature.

30.5.3 - Prescrizioni particolari

Le aree non occupate dalla edificazione dovranno essere destinate a verde attrezzato, parcheggi, viabilità interna ed in ogni caso armonizzati architettonicamente ed integrati funzionalmente con la struttura edilizia.

30.6 – ZONE F2 - Attrezzature collettive

30.6.1 - Definizione

Si intendono quelle aree o fabbricati di interesse collettivo religioso culturale sociale ecc.

30.6.2 - Indici di zona

- Indice di fabbr. fondiario: 3 mc/mq.;

- Altezza massima: ml. 9,00;

- Distacchi tra corpi di edifici: mt.10;

- Distacchi dai confini mt. 5,00;

- Parcheggi da prevedere all'interno della area nella misura di 0,15 mq/mq.

30.6.3 - Prescrizioni particolari

Le aree non occupate dalla edificazione dovranno essere destinate a verde attrezzato, parcheggi, viabilità interna ed in ogni caso armonizzati architettonicamente ed integrati funzionalmente con la struttura edilizia.

30.7 - ZONE F3a - Verde attrezzato per lo sport

30.7.1. - Definizione

Si intendono quelle aree attrezzate per lo sport (campi di calcio, tennis, piscina, palazzetto dello sport, tiro a volo ecc.).

30.7.2 - Indici di zona

Indice di fabbr. fondiaria: 4,0 mc/mq.

Altezza massima: non indicata

30.7.3 - Prescrizioni particolari

Parcheggi da prevedere all'interno dell'area nella misura di 0,15 mq/mq

30.8 – ZONE F3b - Verde pubblico attrezzato all'interno  del centro edificato

30.8.1 - Definizione

Trattasi di aree naturali ubicate all'interno del tessuto urbano già pubbliche o da destinare a verde pubblico.  Rientrano in questa tipologia:

- Aree relativamente grandi, prevalentemente collinari che per le intrinseche caratteristiche geo-ambientali rappresentano delle emergenze da conservare e valorizzare.

- Aree  relativamente  piccole  residuali dell'edificato, già sistemate o da sistemare a verde pubblico.

- Aree adiacenti gli edifici scolastici ed impianti sportivi.

30.8.2 - Prescrizioni particolari

Gli interventi sul verde pubblico dovranno tenere conto delle specie vegetali esistenti; in particolare eventuali nuovi inserimenti vegetazionali devono avvenire con le stesse specie presenti.

Qualora si imponesse un reimpianto degli alberi e degli arbusti di un'area, si dovranno scegliere specie adatte al sito sia dal punto di vista pedoclimatico sia dal punto di vista paesaggistico. Nelle aree di grandi dimensioni da sistemare a verde pubblico, si prescrivono i seguenti interventi:

- uso prevalente di essenze vegetali autoctone o naturalizzate;

- muretti realizzati a secco o rivestiti di pietrame lavico;

- recinzione realizzate con ringhiere in ferro e siepi vive;

- opere di difesa del suolo secondo i criteri dell'ingegneria  naturalistica (palizzate, graticciate in legno, ecc.);

- arredo e attrezzature da gioco in legno trattato a lunga conservazione;

- impianti di irrigazione con sistemi a goccia o a spruzzo e condotte irrigue interrate;

- ringhiere all'interno dell'area in legno trattato;

- serbatoi di accumulo di acqua irrigua interrati.

In queste aree deve essere preservata la vegetazione arbustiva ed arborea esistente.

I progetti devono essere corredati, in ogni caso, dall'analisi vegetazionale e dall'analisi di compatibilità ambientale.

30.9 – ZONE F3c - Verde pubblico a parco

30.9.1 - Definizione

Trattasi di vaste superfici collinari limitrofe al centro abitato che includono anche le aree agricole non più coltivate e che conservano una notevole forza paesaggistica.

Sono aree molto suggestive, ricche di testimonianze, (monumentali muretti a secco, resti del paesaggio agrario storicizzato, ecc.) in cui è fondamentale il ruolo dell'Ente pubblico per promuovere il recupero e la valorizzazione.

30.9.2 – Prescrizioni particolari

Gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli relativi alla funzionalità del parco consistenti in manufatti in legno per servizi in genere, nonché interventi di sistemazione idraulico forestale, con il rispetto e la salvaguardia delle colture esistenti.

30.9.3 - Interventi di sistemazione a verde

E' prescritta la conservazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente e/o l'integrazione con essenze arboree autoctone o naturalizzate.

Queste aree, prevalentemente terrazzate, devono essere sistemate nel rispetto degli equilibri naturali.

L'eliminazione degli alberi esistenti é possibile nei seguenti casi:

- estirpazione seguita da contemporaneo reimpianto;

- estirpazione di alberi deperiti o pericolanti;

- estirpazione di alberi ammalati.

Le aree devono essere sistemate con muretti a secco in pietra lavica, alberature ed arbusti preferibilmente della flora mediterranea quali l'ulivo, il mandorlo, il fico, il ficodindia, il carrubo, la vite, la noce, il sorbo, il nespolo, il pesco, l'albicocco, il melograno, il gelso, il melo, il pero, etc..

Per motivi ecologici qualunque intervento di sistemazione a verde dovrà prevedere la costituzione di siepi vive formate da una densa vegetazione arbustiva.

30.10 – ZONE F3d - Verde assoluto di rispetto

Si tratta di aree naturali con presenza di piantumazione a rispetto di strade, piazze, attrezzature.  In queste aree non è consentita l'edificazione.

TITOLO II - ZONE TURISTICO RICETTIVE

ART. 31 - Zona G - Edilizia Ricettiva

31.1 - Definizione

Le aree comprese in questa zona sono destinate ad insediamenti costituiti da complessi ricettivi e ricreativi (alberghi, campings, attrezzature sociali, attrezzature sportive, pensioni, ristoranti, villaggi turistici anche di tipo chiuso, attrezzature per l'agriturismo).

31.2 –  Destinazioni di zona

In questa zona si possono insediare costruzioni per alberghi, ristoranti, villaggi turistici, pensioni, campings, attrezzature sociali, attrezzature sportive, attrezzature culturali.

31.3 - Attività edilizia consentita

Nessuna attività è consentita se non dopo l'approvazione di appositi piani esecutivi. Per le zone G i piani esecutivi dovranno essere redatti per comparti così come definiti nella tavola grafica di zonizzazione. Possono presentare il piano di lottizzazione anche i proprietari che detengono la maggioranza assoluta della superficie del singolo comparto.

I proprietari di cui sopra, costituiti in consorzio, conseguiranno la piena disponibilità delle superfici, in cui è prevista la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, mediante l'espropriazione delle superfici dei proprietari non aderenti e con le modalità previste dall'art. 11 della L.R. 71/78.

31.4 - Strumenti di attuazione

Gli strumenti attuativi di zona sono i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione che vanno estesi ad ogni singolo comparto individuato nella tavola di zonizzazione del P.R.G.

Essi devono definire gli spazi da destinare a strade ed a parcheggi, la tipologia delle recinzioni, la tipologia delle pavimentazioni esterne, la sistemazione a verde complessiva dell'area con particolare riguardo alle alberature delle strade almeno da un lato, dei parcheggi e dei singoli lotti. Essi inoltre devono prevedere le modalità e i tempi di recupero ambientale di scarpate derivanti da eventuali sbancamenti. Nell'ambito delle aree ricettive di P.R.G. vengono individuate tre zone:

- G.1  Turistico - ricettiva

-   G.2A Sportiva a carattere turistico – ricettivo.

31.5 - Convenzioni

La convenzione riguardante i piani esecutivi dovrà attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 10.2 delle presenti norme e in particolare:

- Cessione gratuita delle aree necessarie per l'urbanizzazione primaria come definita dall'art. 8 delle presenti norme. - Cessione gratuita delle aree previste dal P.R.G. per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria qualora le stesse risultino ubicate all'interno delle stesse o della parte ricadente in dette aree. Poichè lo strumento urbanistico generale prevede in sede propria l'ubicazione delle aree relative alle opere di urbanizzazione secondaria, ove le stesse ricadono al di fuori della lottizzazione, l'aliquota delle aree da cedere al Comune può essere monetizzata, valutandola sulla base di quanto prescritto dall'art. 14 della Legge 28/1/1977 n. 10 e successive integrazioni. Lo stesso criterio sarà seguito per i casi in cui le aree per l'urbanizzazione secondaria ricadono solo in parte nelle aree da lottizzare. Le aree minime da cedere o monetizzare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono le seguenti:

1 - istruzione             3    mq/ab.

2 - att. collettive        3,5 mq/ab.

3 - parcheggi            3,5 mq/ab.

4 - verde pubblico  10    mq/ab.

31.6 - Contenuti  del Piano Particolareggiato

L'elenco degli elaborati costituenti il piano particolareggiato è riportato all'art. 9.1 delle presenti norme.

31.7 - Contenuti del Piano di Lottizzazione

Il proprietario che intende lottizzare a scopo edificatorio deve presentare al Comune apposita domanda in cara da bollo, diretta al Sindaco.

Qualora l'area da lottizzare appartenga a più proprietari, essi devono unire alla domanda, oltre agli altri documenti di rito, un atto notarile nel quale dichiarino il loro consenso alla lottizzazione e si impegnino a sostenere gli oneri relativi in solido tra loro.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, redatta da un Architetto o da un Ingegnere iscritti all'Ordine Professionale:

- Cartografia nella scala di maggior dettaglio del P.R.G. con la perimetrazione della zona soggetta a lottizzazione in modo che risultino evidenti le connessioni con le adiacenze;

- Planimetria a scala 1:500 dello stato di fatto con rilievo planimetrico ed altimetrico;

- Planimetria del piano di lottizzazione a scala 1:500 dalla quale si possono rilevare i sottoelencati elementi:

- le strade veicolari, pedonali ed altri spazi riservati alla viabilità (sosta e parcheggi) con precisione degli allineamenti e delle principali quote altimetriche di progetto;

- la delimitazione e destinazione delle aree a servizi collettivi e a verde;

- gli schemi planimetrici degli edifici con l'indicazione delle relative destinazioni di uso;

- Schema planivolumetrico dell'insediamento;

- Grafici in scala opportuna e comunque non inferiore a 1:200 indicanti:

a)  profili regolatori (altimetrici) dell'edilizia lungo le vie principali e le piazze;

b)  le sezioni tipo delle sedi stradali;

c)  la sistemazione a verde con i tipi di alberi e arbusti da adottare;

d)  i particolari delle recinzioni;

- le pavimentazioni degli spazi liberi con indicazione dei materiali.

- Schemi tipologici in scala 1:200 degli edifici previsti dal progetto con indicazione dei materiali di finitura esterna (intonaci, coperture, infissi, pluviali etc.); e degli impianti tecnologici, telefonici, televisivi, gas, ecc.;

- I progetti di massima, planimetrici ed altimetrici, a scala appropriata, della rete fognante, idrica, telefonica, del gas ove prevista, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento e con l'indicazione dei recapiti;

- Almeno due profili altimetrici sia per lo stato di fatto che per il progetto, a scala 1:500;

- Estratto autentico di mappa catastale, rilasciato in data non inferiore a 3 mesi, corredato dai certificati catastali;

- Quanto occorra per consentire la corretta e completa interpretazione del piano, nonchè la valutazione economica della realizzazione del piano stesso;

- Relazione illustrativa dei criteri di impostazione urbanistica del piano con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalle presenti Norme, nonchè della legislazione vigente in materia;

- Norme tecniche di attuazione con la precisazione dei distacchi dei fabbricati dalle sede stradali e dai confini esterni, dell'indice di fabbricabilità, delle altezze massime, delle caratteristiche architettoniche esterne con particolare riferimento ai materiali da utilizzare nelle finiture esterne (intonaci, infissi, grondaie, ecc.) e degli impianti tecnologici esterni (fognanti idrici, elettrici telefonici, televisivi, gas, ecc.);

- Lo schema della convenzione che dovrà essere stipulata fra il Comune e i proprietari e della quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti.

31.8 - Materiali da utilizzare

I materiali che possono essere utilizzati in questa zona sono i seguenti:

- infissi esterni: essi devono essere in legno naturale o colorato; è ammesso l'uso di persiane in alluminio preverniciato o in ferro.

- prospetti: essi possono essere rifiniti con pietra lavica a vista, intonaco  tipo terranova o intonaco cementizio;

- coperture: devono essere a tetto con pendenza massima del 35% e sovrastante manto di tegole curve comuni. Possono essere realizzati terrazzi in misura non superiore al 20% della superficie coperta.

- Grondaie: le grondaie devono essere preferibilmente inserite nella struttura ed essere realizzate con cappuccina con tegole di cotto o comunque intonacate con lo stesso materiale del prospetto.  Qualora venissero utilizzate grondaie di tipo prefabbricato, queste devono essere in lamiera zincata verniciata od in rame e delle dimensioni non eccedenti cm. 30 x cm. 30.

- Pluviali: i pluviali possono essere realizzati in lamiera verniciata od in rame o in PVC di sezione quadrata o circolare nei colori beige e grigio e marrone o in tinta con il colore del prospetto.

31.9 - Priorità nelle esecuzione dei lavori

Così come definite dall'art. 24.1.9 delle presenti norme.

31.10 - ZONE G1 - Turistico ricettive

In queste zone è consentita la costruzione di attrezzature ricettive per il turismo con l'eccezione dei campings.

31.10.1 - Indici di zona

Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,40 mc./mq.;

Altezza massima: 7,50 ml;

Rapporto di copertura:

- per alberghi, pensioni, ristoranti, attrezzature sociali = 1/10

- per villaggi turistici = 1/20

#### 31.10.2 - Prescrizioni particolari

Le tipologie consentite sono: ad edifici isolati.

La copertura degli edifici, in questa zona, dovrà essere inclinata con pendenza massima consentita del 35% con tegole curve comuni.

Possono essere realizzari terrazzi in misura non superiore al 20% della superficie coperta.

E' prescritta la distanza  minima dal confine di m, 5,00 e dalle strade interne di m. 5,00. La distanza minima tra i diversi corpi edilizi deve essere di ml 10. Non è consentito in tutti gli interventi edilizi di cui agli artt. 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 mantenere o realizzare sopra la copertura o lateralmente o, in ogni caso, all'esterno della costruzione le riserve idriche, le cabine esterne e le tubazioni degli scarichi fognanti, idrici, telefonici, elettrici che dovranno essere opportunamente canalizzate e normalizzate sottotraccia.

31.11 -  ZONE G2A - Zone sportive a carattere turistico - ricettivo

In queste zone è consentita la realizzazione di manufatti quali teatro all'aperto, maneggio al coperto, scuderie, clubhouse, servizi, etc. con particolare riferimento ad attività sportive quali ippica e golf e di spettacolo.

E' altresì consentita la realizzazione di modesti insediamenti di complessi ricettivi destinati ad accogliere esclusivamente gli utenti delle attrezzature per lo sport e lo spettacolo.

31.11.1 - Indici di zona

Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,10 mc./mq.;

Altezza massima: 4,00 ml;

Rapporto di copertura: 3%;

31.11.2 - Prescrizioni Particolari

Le tipologie previste sono: case isolate

Le distanze minime assolute tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti sono quelle dell'art. 9 del D.M. 2/4/1968 n. 1444.

La copertura degli edifici in questa zona dovrà essere realizzata con la pendenza massima consentita del 35% e con tegole curve comuni.

Possono essere realizzati terrazzi in misura non superiore al 20% della superficie coperta. E' prescritta la distanza minima dal confine m. 5,00. Non è consentito in tutti gli interventi edilizi di cui agli artt. 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 mantenere o realizzare sopra la copertura o lateralmente o, in ogni caso, all'esterno della costruzione le riserve idriche, le cabine esterne e le tubazioni degli scarichi fognanti, idrici, telefonici, elettrici che dovranno essere opportunamente canalizzate e normalizzate sottotraccia.

##### PARTE QUARTA

TITOLO I - ZONE DI VINCOLO ASSOLUTO

ART.  32 - Zone di vincolo

32.1 - Definizione - Si tratta di quelle aree che, nel rispetto della legislazione vigente, sono vincolate, quali fasce di rispetto ferroviario, stradale, cimiteriale e quelle con vincolo idrogeologico e paesaggistico e Parco dell'Etna e P.A.R.F.

32.2 - Vincolo idrogeologico

Parte del territorio comunale è sottoposto a vincolo idrogeologico.

Pertanto, ai sensi dell'art. 1 del R.D. n. 3267 del 30/12/1923, ogni attività edilizia in tale aree è subordinata al preventivo parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.

32.2.1 – Zone di inedificabilità

In tutto il territorio, ai fini del recupero idrogeologico e forestale, sono state localizzate aree di inedificabilità. Queste sono evidenziate nelle tavole grafiche con una linea tratteggiata in rosso e con la scritta “limite di inedificabilità”.

32.2.2 – Vincolo alvei torrentizi

Oltre al limite di inedificabilità assoluta a cavallo delle aree di rispetto degli alvei torrentizi, si prevede la redazione di un piano di recupero degli equilibri idrogeologici gravemente compromessi dalla realizzazione di strade e costruzioni abusive nell’ambito del territorio compreso tra la C.da Monte Po, Tardaria, e i conetti eruttivi Tre Monti. Per consentire una sufficiente efficacia e agibilità a tale piano si prevede una fascia di rispetto, con vincolo di inedificabilità di 30 m., oltre il limite di inedificabilità, a protezione degli alvei torrentizi, di cui al comma precedente.

In questa zona sono permesse, prima della approvazione del piano di recupero di cui al comma precedente, solo opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Tale limite è evidenziato con linea tratteggiata grigio scuro nelle tavole grafiche.

32.3 - Vincolo paesaggistico

Tutto il territorio comunale è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della L. n. 1497 del 29/6/1939 e del successivo art. 1 della L. 431/85.

Ogni attività edilizia è soggetta alla preventiva autorizzazione della competente Sovrintendenza ai BB.CC.AA.

32.4 - Vincolo Parco dell'Etna

Parte del territorio comunale è sottoposta a vincolo del Parco dell'Etna ai sensi della Legge istitutiva D.P.R. n. 37 del 17/03/1987.

ZONE A.B.C.

Ogni attività edilizia in tale zona è sottoposta alla preventiva autorizzazione dell'Ente Parco dell'Etna.

###### Zona D

E' consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria così come definita all'art. 20 della L.R. 71/78 nelle costruzioni già in possesso di C.E. o che possono ottenerla (anche in sanatoria) previo l'acquisizione dei pareri prescritti per le zone sottoposte a vincolo.

Soltanto ai fini dell'adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario è consentito è consentito un aumento del volume esistente non superiore al 20%.

32.5 - Vincolo cimiteriale

Nelle aree ricadenti all'interno del vincolo cimiteriale sono consentite opere di manutenzione così come definite agli artt. 3.1, 3.2 e 3.3.

32.6 - Vincolo zone di rispetto risorse idriche

Nelle aree ricadenti all'interno delle zone di rispetto dei "pozzi" di cui allo studio geologico allegato al P.R.G. sono consentite opere di manutenzione così come definite agli artt. 3.1, 3.2 e 3.3. In tali aree l'attività edilizia viene regolamentata dal D.P.R. n. 236/88, così come modificato dal D.L.S. 4152 dell’11/05/99.

32.7 - Vincolo zone di rispetto aree boschive

A norma dell'art. 15 L.R. N°78/76 e della L. N°431/85 le costruzioni devono arretrarsi di 200mt dal limite dei boschi.

In tali aree ogni attività edilizia è soggetta all'autorizzazione della Sovrintendenza e dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competenti per territorio. In tali aree sono consentite le opere di manutenzione così come definite agli artt. 3.1, 3.2, 3.3.

TITOLO II - VIABILITA'

ART. 33 - Zona destinata alla mobilità

33.1 - Definizione

Le zone destinate alla viabilità comprendono:

1) - le sedi stradali;

2) - i nodi stradali;

3) - i parcheggi  sia di iniziativa pubblica sia privata;

4) - la rete stradale non indicata nelle  tavole di zonizzazione.

L'indicazione grafica delle zone destinate alla viabilità nelle tavole di zonizzazione del P.R.G. ha valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo.

Per le strade le piattaforme tipo dovranno essere quelle indicate dal C.N.R. (Norme sulle caratteristiche delle strade extraurbane - anno XIV n. 78 del 28/7/1980) e comunque almeno con le caratteristiche di seguito indicate:

- strade urbane di scorrimento (collegamenti direzione nord - sud ed est - ovest), ml 17,00 (carreggiata ml 11, fascia di rispetto comprendente marciapiedi, eventuali parcheggi a raso per la sosta di emergenza ed alberatura almeno da un lato, ml 3xn.2). Sono vietate le immissioni se non per le strade di tipo 2, ad eccezione dei casi in cui ne viene dimostrata l'assoluta necessità.

- strada urbana di accesso (collegamento tra le strade di tipo 1 e le strade interne alla residenza), ml 8,00, (carreggiata ml 5,50, fascia di rispetto e marciapiede alberato ed eventuali parcheggi a raso ml 2,50).

3) strade interne alla residenza Le nuove strade dovranno avere una larghezza complessiva di ml 6,00 (carreggiata ml 5,00 e marciapiede ml 1,00).

PARTE QUINTA

TITOLO I - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34  - Validità delle norme

Le presenti norme sono valide in tutto il territorio comunale.

Per tutto quanto non previsto e contemplato nelle presenti norme si fa riferimento alla normativa di settore emanata fino alla data delle presenti norme.