### I N D I C E

## PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO   I - NORME PRELIMINARI

Art.1 - Oggetto del Regolamento Edilizio			pag.	8

Art.2 - Limiti e validità del Regolamento Edilizio		pag.	8

Art.3 - Facoltà di deroga						pag.	8

TITOLO  II - COMMISSIONE EDILIZIA

Art 4 - Competenze della Commissione Edilizia	            pag.     9

Art.5 - Composizione della Commissione Edilizia		pag.   10

Art.6 -  Funzionamento della Commissione Edilizia		pag.   13

## PARTE SECONDA - NORME  PROCEDURALI

TITOLO   I - CONCESSIONE EDILIZIA

# Art.7 -  Opere soggette a Concessione Edilizia			pag.   14

Art. 8 -  Lavori eseguibili con autorizzazione			pag.   15

Art. 9 -  Lavori eseguibili senza Concessione			pag.   16

Art.10 - Lavori eseguibili d'urgenza                                          pag.   17

Art.11 - Immobili di valore storico, artistico ed ambientale     pag.   17

Art.12 -  Modeste modifiche in corso d'opera                           pag.   18

Art. 13 - Richiesta di concessione edilizia

e relativa documentazione                    		pag.   18

Art. 14 - Istruttoria preliminare dei progetti		            pag.   24

Art. 15 - Rilascio o diniego Concessione Edilizia                    pag.   25

Art. 16 - Effetti della Concessione-Responsabilità                   pag.   26

Art. 17 - Validità della Concessione Edilizia - Voltura            pag.   27

Art. 18 - Annullamento, revoca e decadenza

della Concessione Edilizia                                         pag.   28

Art. 19 -Varianti del progetto                                                    pag.   29

Art. 20 - Presa visione e rilascio di copie delle Concessioni    pag.   30

TITOLO  II - NORME SULLA ESECUZIONE

DELLE OPERE EDILIZIE

Art. 21 - Inizio dei lavori                                                           pag.   31

Art.  22 - Controllo sull'esecuzione dei lavori

e vigilanza sulle costruzioni                                       pag.   32

Art.  23 - Disciplina generale del cantiere di costruzione          pag.   33

Art.  24 -  Recinzioni provvisorie                                              pag.   33

Art.  25 - Strutture provvisionali                                                pag.   34

Art.  26 - Scavi                                                                           pag.   35

Art.  27 - Tutela di reperti archeologici, storici e artistici          pag.   35

Art.  28 - Lavori nel sottosuolo                                                  pag.   35

Art.  29 - Sgombero e trasporto dei materiali                             pag.   36

Art.  30 - Ultimazione dei lavori - Dichiarazione

di agibilità e di abitabilità                                            pag.   37

Art.  31 - Vincolo di destinazione                                               pag.   37

Art.  32 - Installazione di opere su spazio pubblico                    pag.   38

TITOLO III - CARATTERISTICHE ESTETICHE

DEGLI EDIFICI

# Art.  33 - Estetica degli edifici				              pag   39

Art.  34 - Opere esterne degli edifici			              pag.   39

Art.  35 - Serramenti - persiane                                                   pag.   40

Art.  36 - Iscrizioni - insegne				              pag.   40

Art.  37 - Numeri civici e indicatori stradali                               pag.   41

Art.  38 - Recinzione e manutenzione delle aree private

libere da edificazione                                                   pag.   41

Art.  39 - Caratteristiche delle strade private esistenti                pag.   42

PARTE TERZA - NORME DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE

TITOLO   I - PARAMETRI DIMENSIONALI

Art.  40 - Densità edilizia					             pag.   44

Art.  41 - Altezza degli edifici				             pag.   48

Art.  42 - Altezza dei fabbricati d'angolo                                   pag.   49

Art.  43 - Misurazione delle distanze fra fabbricati                   pag.   49

Art.  44 - Edificazione in prossimità di incroci

di strade al di fuori dei centri abitati                          pag.   51

Art.  45 - Spazi interni agli edifici			             pag.   51

45.1 Cortili					             pag.   51

45.2 Chiostrine				                         pag.   52

45.3 Pozzi di ventilazione                                          pag.   52

Art.  46 - Aggetti                                                                         pag.   52

TITOLO  II - REQUISITI DEGLI SPAZI

INTERNI

# Art.  47 - Classificazione dei locali			              pag.   54

Art.  48 - Caratteristiche funzionali

e parametriche dei locali                                             pag.   55

Art.  49 - Piani seminterrati interrati                                           pag.   55

49.1 Seminterrati				              pag.   56

49.2  Interrati				                          pag.   57

Art.  50 - Alloggi				                                   pag.   57

Art.  51 - Sottotetti abitabili - mansarde                                     pag.   58

Art.  52 - Soppalchi			                                   pag.   58

Art.  53 - Scale                                                                            pag.   59

Art.  54 - Cucine                                                                         pag.   59

Art.  55 - Servizi igienici                                                            pag.   60

55.1 Stanze da bagno                                                          pag.   60

Art.  56 - Bagni con aerazione forzata                                        pag.   60

Art.  57 - Aerazione ed illuminazione dei locali                         pag.   60

PARTE QUARTA - NORME TECNOLOGICHE ED IGIENICHE

TITOLO   I - REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art.  58 - Norme generali				                         pag.   62

Art.  59 - Smaltimento delle acque meteoriche                          pag.   62

Art.  60 - Smaltimento delle acque luride                                  pag.   63

Art.  61 - Smaltimento delle acque luride e meteoriche

nelle zone sprovviste di fognatura		             pag.   63

Art.  62 - Camini e scarichi di vapore o di gas                           pag.   63

Art.  63 - Efficacia delle Leggi e Regolamenti

in materia di igiene edilizia                                        pag.   64

Art.  64 - Isolamento termico degli edifici                                 pag.   64

Art.  65 - Temperatura e condizionamento                                 pag.   65

Art.  66 - Umidità e condensa                                                     pag.   65

Art.  67 - Ventilazione                                                                pag.   66

Art.  68 - Acustica                                                                       pag.   66

Art.  69 - Illumizione                                                                  pag.   67

# Art.  70 - Servizi tecnologici - impianti                                      pag.   67

TITOLO  II - REQUISITI TECNICO - COSTRUTTIVI

Art.  71 - Requisiti di buona costruzione                                    pag.   68

# Art.  72 - Prevenzione incendi                                                    pag.   68

Art.  73 - Stabilità delle costruzioni                                            pag.   69

TITOLO III - REQUISITI DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE SPECIALE

Art.  74 - Edifici per servizi pubblici                                          pag.   70

Art.  75 - Edifici per aziende industriali -

commerciali - artigianali ed agricole                           pag.   70

Art.  76 - Case rurali                                                                   pag.   71

# Art.  77 - Ricovero animali               			              pag.   72

Art.  78 - Concimaie                                                                    pag.   73

TITOLO  IV - SERVIZI A RETE PUBBLICA

Art.  79 - Norme generali                                                            pag.   74

Art.  80 - Competenza del coordinamento dei servizi a rete       pag.   74

Art.  81 - Convenzione tra il Comune e gli altri Enti

o Società Concessionarie                                           pag.   75

Art.  82 - Composizione e funzionamento della Commissione

dei servizi a rete pubblica                                            pag.    77

Art.  83 - Autorizzazione per esecuzione servizi a rete              pag.    79

Art.  84 - Criteri generali della normalizzazione

dei  servizi a rete                                                          pag.    80

Art.  85 - Sistemi di illuminazione pubblica –

Criteri progettuali generali                                           pag.    81

Art.  86 - Sistemi di illuminazione pubblica -

Criteri realizzativi generali                                           pag.    85

## PARTE QUINTA - NORME TRANSITORIE

Art.  87 - Adeguamento al regolamento

delle costruzioni preesistenti                                       pag.    93

Art.  88 - Adeguamento alla legislazione antisismica                pag.    93

## PARTE SESTA - DISPOSIZIONI FINALI

Art.  89 - Vigilanza sull'attività urbanistica - edilizia                 pag.    94

Art.  90 - Sanzioni amministrative                                              pag.    94

Art.  91 - Entrata in vigore del Regolamento

- Abrogazione del Regolamento precedente                   pag.    94

### PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO   I - NORME PRELIMINARI

ART.   1 - Oggetto del Regolamento Edilizio

Il presente Regolamento disciplina tutte le attività di costruzione o di demolizione di trasformazione dell'ambiente fisico, di utilizzazione o sistemazione del suolo o del sottosuolo ed i relativi controlli sull'esecuzione e sulla destinazione d'uso.

ART.   2 - Limiti e validità del Regolamento Edilizio

Il presente Regolamento ha applicazione nell'intero territorio comunale ed è parte integrante delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale nonchè delle disposizioni di leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

ART.   3 - Facoltà di deroga

E' consentito derogare dalle norme del presente regolamento edilizio e degli strumenti urbanistici esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico realizzati da enti istituzionalmente competenti. La deroga è consentita anche per edifici ed impianti di interesse pubblico realizzati da privati, previo convenzionamento dei rapporti con il Comune e sempre con l'osservanza dell'art. 3 della Legge 21 Dicembre 1955 n° 1357.

La concessione in deroga è subordinata al preventivo nulla osta da parte del Consiglio Comunale da esprimere mediante apposita deliberazione e sentito il parere della Commissione Edilizia e dell'Ufficiale Sanitario. Giusto art. 4 della L.R. 10 Agosto 1978 n° 35 la delibera di cui sopra va trasmessa, entro i termini previsti dallo stesso articolo, all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente. Non sono consentite deroghe, tranne quelle previste dall'art. 57 della L.R. 27 Dicembre 1978 n° 71, per le prescrizioni di cui all'art. 15 della L.R. 12 Giugno 1976 n° 78.

ART.   4 - Competenze della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è l'organo ordinario di consulenza tecnica del Comune per i progetti di interesse architettonico ed urbanistico. Essa esprime parere sulla qualità tecnica architettonica ed urbanistica delle opere progettate nonchè sulla loro rispondenza al presente Regolamento, agli strumenti urbanistici, alle disposizioni di legge ed altri regolamenti. Compiuta l'istruttoria da parte degli uffici competenti, da riportare su apposita scheda, la C.E. esprime parere:

- Sulle modifiche eventuali da apportare al presente regolamento;

- Sulle varianti al Piano Regolatore Generale, sui Piani Particolareggiati di esecuzione, sui Piani Convenzionati di Lottizzazione;

- Nei progetti delle opere soggette a concessione di costruzione di cui all'art.7;

- Sulle questioni di ambiente urbano o naturale onde salvaguardare e mettere in evidenza peculiari caratteri;

- Sull'inserimento di qualsiasi opera anche non edilizia che comunque interessi il territorio comunale;

- Sui progetti di nuovi edifici e di variante di edifici esistenti;

g) Sui monumenti di qualsiasi genere da edificare nel Cimitero o su aree pubbliche. In base all'art. 6 della L.R. n°19 del 31/03/1972 la Commissione Edilizia esprime il parere previsto dall'art.32, terzo comma, della legge 17/08/1942, n°1150.

ART.   5 - Composizione della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia  dura in carica cinque anni, così come previsto dall'art. 7 della L.R. 71/78.

La Commissione Edilizia è così composta :

A) Membri di diritto

- Sindaco o Assessore delegato - Presidente;

- Assessore all'Urbanistica od ai Lavori Pubblici;

- Tecnico Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale o altro Tecnico Comunale suo delegato;

4) Responsabile della U.S.L. o suo delegato.

B) Membri da nominarsi

5) Tre esperti in materia urbanistica e/o edilizia;

6) Un Ingegnere esperto in impianti, scelto da una terna, richiesta all'Ordine Professionale, fra quelli operanti nel Comune o Comuni contermini;

7) Un Architetto scelto da una terna richiesta all'Ordine Professionale fra quelli operanti nel Comune o nei Comuni contermini;

8) Un Geometra, scelto da una terna, richiesta all'Albo del Collegio dei Geometri, fra quelli operanti nel Comune o nei Comuni contermini;

9) Un Geologo, scelto da una terna richiesta all'Ordine Professionale, fra quelli operanti nel Comune o nei Comuni contermini.

10) Un agronomo forestale, scelto da una terna richiesta all'Ordine Professionale, tra quelli operanti nel Comune o nei Comuni contermini.

I componenti elettivi della Commissione durano in carica per tutta la durata del mandato stesso e sono rieleggibili. Essi saranno considerati dimissionari se assenti ingiustificati per tre sedute consecutive.

I componenti elettivi dichiarati dimissionari saranno sostituiti da altri, da eleggersi con le stesse modalità. Il Sindaco può invitare a partecipare ai lavori della Commissione, con voto consultivo, esperti in materia specifica, con incarico limitato alle sedute cui sono invitati. La funzione di segretario della Commissione sarà svolta dal Segretario Comunale o da altro impiegato del Comune all'uopo designato dallo stesso.

A norma dell’art. 10 della L.R. 25/97 i comuni per il rilascio delle concessioni edilizie sono autorizzati ad integrare le commissioni edilizie con un perito industriale, nonché con componenti delegati da ciascun ente o ufficio preposto ad esprimere parere sui progetti che necessitano di concessione edilizia.

Il parere della commissione edilizia è obbligatorio. Esso sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi parere di amministrazione attiva o corpi consultivi, i cui delegati integrano la commissione medesima. Si precisa che, come chiarito con il parere 4710 del 05/03/99 dell’Uff. Leg. e Legale della Presidenza della Regione, per componenti delegati si intendono soltanto quelli che debbono esprimere parere contestualmente alla concessione edilizia, essendo esclusi quelli che tale parere lo esprimono preliminarmente (Soprintendenza e/o Ente Parco) e quelli che lo esprimono successivamente. Qualora i soggetti che integrano la commissione edilizia esprimano motivato parere negativo sul progetto, l’approvazione tecnica dello stesso si intende negata.

ART.   6 - Funzionamento della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è presediuta dal Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore suo delegato. La Commissione si riunirà, su convocazione del Sindaco, una volta al mese, purchè esista almeno un progetto da esaminare, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario. Il Segretario redige i verbali su appositi registri con le pagine numerate e firmate dal Sindaco e dall'Assessore all'Urbanistica e provvede ad annotare il parere della Commissione sulle domande e sui grafici esaminati. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dai componenti presenti della Comm. Edil. e controfirmati dal Segretario. Le sedute della Comm. Edil. sono valide quando intervengano almeno cinque componenti;in ogni caso devono essere presenti almeno 3 componenti di cui alla lettera "B" dell'art.5 ed il Tecn. Com.I pareri sono resi a maggioranza di voti. A parità prevarrà il voto del Presidente. Quando la Commissione abbia a trattare argomenti che interessano direttamente alcuno dei suoi componenti questo, se presente, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativo all'argomento stesso.

Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota a verbale.

La Commissione ha facoltà di sentire i progettisti per avere chiarimenti ulteriori sui progetti sottoposti. In tal caso i progettisti dovranno allontanarsi prima della votazione.

PARTE SECONDA - NORME PROGETTUALI

TITOLO   I - CONCESSIONE EDILIZIA

ART.   7 - Opere soggette a Concessione Edificatoria

L'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, è soggetta a concessione edilizia. Le procedure per il rilascio della concessione edilizia sono quelle previdste dall'art.2 della L.R. 17 dell'08/06/'94.

In particolare sono soggette a concessione le seguenti opere:

- costruzione di nuovi edifici;

- ampliamento in piano o in verticale, riduzione, ristrutturazione, sia strutturale che estetica, demolizione e ricostruzione totale o parziale di edifici;

- esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

- opere pubbliche;

- cappelle, edicole e monumenti funerari in genere;

6) abbattimenti di alberi di valore ambientale;

ART.   8 - Lavori eseguibili con autorizzazione

L'autorizzazione del Sindaco, rilasciata con le modalità e procedure di cui allo art. 5 della L.R. 37/85 e seguenti, sostituisce la concessione edilizia per i seguenti interventi:

- Lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo (art. 20 L.R. 71/78);

2) Opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici a servizio di edifici già esistenti per l'impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti aduso abitativo;

3) Occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di materiale a cielo libero;

4) Costruzione, restauro, modifica, demolizione e ricostruzione di muri di cinta, cancellate ed altre recinzioni prospicienti su strade, piazze o aree di uso pubblico;

5) Apertura e modifica di accessi privati sui fronti stradali o su aree pubbliche.

La documentazione a supporto dell’autorizzazione, quali scavo di pozzi, sbancamenti e significative opere di rinterro in zona agricola che incidano significativamente sull’assetto geomorfologico di dettaglio e/o opere che per la loro incidenza sono soggette alla normativa sismica, dovranno essere supportate da uno studio geologico.

ART.  9 - Lavori eseguibili senza concessione

Non è richiesta concessione edificatoria per i lavori di manutenzione ordinaria qui di seguito specificati, che non comportino interventi su edifici che, a norma di legge, sono soggetti ai vincoli previsti dalla legge 01/06/1939 n° 1089 e 39/06/1939 n° 1497 e successive integrazioni e modificazioni;

1) rifacimento di pavimentazioni interne;

2) riparazioni e sostituzioni di impianti igienico-sanitari;

3) riparazioni agli impianti tecnologici interni quali elettrici, di riscaldamento e telefonici che non rientrino fra quelli previsti dalla L. 46/'90;

4) tinteggiature interne;

5) tutti gli interventi di riparazione, per una migliore fruizione degli alloggi;

- i lavori necessari per assicurare, anche sostituendo parti strutturali degli edifici, la stabilità e la conservazione degli stessi nella loro attuale destinazione, purchè non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

7)   tutte le opere previste dall'art. 6 della L.R. 37/85;

ART.  10 - Lavori eseguibili d'urgenza

Potranno essere eseguite, senza domanda preventiva, le opere provvisionali e tali da salvaguardare l'incolumità pubblica, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediatamente comunicazione al Sindaco per gli accertamenti del caso e di presentare entro quindici giorni dall'inizio dei lavori la domanda di concessione edilizia ai sensi del presente regolamento.

ART.  11 - Immobili di valore storico, artistico ed  ambientale

Qualsiasi intervento riguardante immobili vincolati ai sensi della legge sulla tutela delle cose di interesse storico ed artistico e sulla protezione delle bellezze naturali, nonchè immobili di particolare valore storico-ambientale, deve essere preventivamente approvato oltre che dalla Commissione Edilizia anche dalla Sovrintendenza competente. Gli interventi stessi sono sempre soggetti a concessione edilizia o ad autorizzazione nell'ipotesi di lavori di straordinaria e ordinaria manutenzione.

ART.  12 - Modeste modifiche in corso d’opera

Qualora in corso d'opera, si renda necessario apportare varianti alle opere concesse, consistenti in modeste modifiche correttive che non alterino la destinazione, la consistenza, la distribuzione e l'aspetto del fabbricato,  può essere ammessa l'esecuzione delle opere dandone tempestiva comunicazione. L'approvazione della variante dovrà comunque essere acquisita prima del rilascio del permesso di utilizzazione (abitabilità o agibilità) dell'edificio.

ART.  13 - Richiesta di concessione edilizia e relativa

documentazione.

La richiesta di concessione edilizia, redatta in carta bollata, firmata dal proprietario o da un suo legale rappresentante, deve essere indirizzata al Sindaco. Possono richiedere la concessione anche coloro che, pur non essendo proprietari, dimostrino di avere un valido titolo che consenta l'uso del bene in relazione alla concessione richiesta.

La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.

La richiesta di concessione edilizia deve avere a supporto uno studio geologico che evidenzi la fattibilità dell’opera sia per quanto riguarda la stabilità del sito, sia ai rapporti con le fondazioni degli eventuali edifici limitrofi e con la loro stabilità nel corso dei lavori di sbancamento e costruzione; inoltre, nelle aree non servite da pubblica fognatura lo studio dovrà accertare le condizioni di compatibilità sotto il profilo idrogeologico e geopedologico dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell’allegato 5 della delibera CITAI 4/2/1977.

Nella richiesta dovranno esplicitamente risultare:

- il domicilio legale dei firmatari;

2) il nominativo, o nominativi con relativo domicilio e con gli estremi di iscrizione all'Albo Professionale, del progettista o progettisti, secondo i limiti di competenza professionale a norma delle vigenti disposizioni di legge;

3) codice fiscale o partita IVA del richiedente e del progettista. Prima dell'inizio dei lavori devono essere comunicati, con le loro complete generalità, codice fiscale o partita IVA, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori che dovranno sottoscrivere per accettazione la comunicazione stessa. I firmatari sono responsabili, a norma di legge, per ogni inosservanza alle disposizione di legge e di regolamento ed alle prescrizioni e modalità esecutive fissate nella concessione.

L'eventuale sostituzione o dimissione dovrà essere notificata al Sindaco entro cinque giorni dalla sua effettuazione.

Per le opere edilizie le richieste di concessione dovranno essere corredate dai seguenti elaborati in quadruplice copia:

- relazione illustrativa delle opere che si intendono eseguire, con l'indicazione dell'estensione dell'area d'intervento e dei suoi estremi catastali, dell'uso cui l'edificio sarà destinato. La relazione dovrà contenere la descrizione delle strutture portanti, dei materiali da impiegare nelle finiture esterne (quali coperture, prospetti, infissi, grondaie, etc.), della sistemazione delle aree adiacenti al fabbricato che rimangono inedificate, degli impianti per l'approvvigionamento idrico e degli scarichi delle acque bianche e nere; dovrà altresì esprimersi sulla compatibilità del progetto alle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89) nonchè sulle norme sulla sicurezza degli impianti (Legge 46/90);

2) corografia in scala non inferiore a quella delle tavole dello strumento urbanistico per la zona interessata; rappresentante stralcio del P.R.G.; P.P. o Piano di Lottizzazione;

3) Planimetria d'insieme nella scala 1:500 o 1:200 per le opere da eseguire all'interno dei nuclei abitati esistenti e nelle zone di espansione previste dallo strumento urbanistico vigente.

Detta planimetria, quotata e orientata, dovrà essere estesa ad una fascia di almeno mt 50 esterna al lotto e dovrà contenere la precisa ubicazione dell'opera, la denominazione e la larghezza delle strade adiacenti, i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti dai confini nonchè la sistemazione degli spazi interni al lotto, suddivisi per destinazione a verde, arredo, parcheggi, etc..., con le prescrizioni delle Norme relative alla zona; 4) piante dei singoli piani e della copertura con l'indicazione delle finiture e strutture nella scala almeno di 1:100;

5) tutti i prospetti dell'edificio nella scala almeno di 1:100 con l'indicazione delle principali dimensioni orizzontali e verticali;

6) almeno due sezioni verticali in scala 1:100, di cui una in direzione della linea di massima pendenza del terreno riferita a punti di livello fissi (viabilità pubblica, piazze, piano di campagna, ecc.) con l'indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo l'inserimento dell'edificio;

7) schema, a scala adeguata, degli impianti tecnici con l'indicazione delle posizioni nell'edificio e immissione nelle reti esistenti o eventuale sistema sostituitivo;

8) estratto di mappa catastale e relativo certificato;

9) determinazione della volumetria e verifica con gli indici e le previsioni di P.R.G.; 10) computo metrico estimativo, con l'applicazione dei prezzi unitari regionali, per le richieste di interventi su edifici esistenti;

11) progetto dell'impianto di riscaldamento ai sensi del D.P.R. 26/08/1993 n°412 ove previsto; 12) relazione tecnica dimostrante la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico ai sensi della Legge 09/01/1991 n° 10  e del relativo regolamento di esecuzione;

13) verbale degli allineamenti e delle quote rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale;

14) istanza di autorizzazione degli scarichi ai sensi dell'art. 39 della L.R. 15 maggio 1986 n° 39, corredata da relazione tecnica ed elaborati grafici che descrivano l'impianto nel l'impianto nel suo complesso.

15) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi della Legge 15/68, dal richiedente e dal progettista sulla conformità delle previsioni progettuali alla normativa delle Leggi 13/89 e 46/90, con allegata relazione tecnica descrittiva ed eventuali elaborati grafici ai sensi dell'art. 10 del D.M. 14/6/89 n. 236.

16) il progetto degli impianti elettrici e tecnologici, quando necessario, così come previsto dall'art.4 del D.P.R. 06/12/91 n°447;

17) dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, così come previsto dall'art.9 della Legge 05/03/90 n°56; 18) fidejussione, bancaria o assicurativa, a garanzia della realizzazione della sistemazione esterna, commisurata al valore delle opere stesse. 19) fotografie dell'area; 20) programma dei lavori. Gli elaborati di cui ai punti 11, 12, 14, 15, 16 e 18, possono essere presentati prima del rilascio della Concessione Edilizia, mentre la dichiarazione di conformità di cui al punto 17 dovrà essere presentata, unitamente alla documentazione occorrente, all'atto della richiesta del certificato di abitabilità e/o agibilità. Gli elaborati di cui al punto 13 devono essere richiesti all'U.T.C. prima della presentazione del progetto. Il responsabile del procedimento deve provvedere sull'istanza entro gg. 20.

Ogni disegno dovrà essere quotato nelle principali dimensioni. In particolare dovranno essere indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell'edificio.

I disegni convenientemente piegati nelle dimensioni 21 x 29,7 e numerati dovranno essere datati e firmati dal progettista e dal proprietario o da un suo legale rappresentante. Nei progetti di modifiche, ampliamento, restauro o ristrutturazione dei fabbricati, nonchè di richiesta di cambiamento di destinazione d'uso, i disegni devono inoltre rappresentare lo stato attuale dell'edificio con tutte le necessarie indicazioni e con opportuna documentazione fotografica a colori. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere particolari costruttivi e decorativi, in scala adeguata, ritenuti necessari per l'esame dell'opera progettata.

I progetti di sistemazione urbanistica dovranno essere redatti in conformità alle Norme di Attuazione del P.R.G.

Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessione concernenti varianti di progetti già approvati.

L'Amministrazione Comunale  rilascerà al presentatore dell'istanza una ricevuta intestata al proprietario o all'avente titolo, nella quale sarà indicata la data di accettazione e ogni altro dato necessario per individuare e comprovare la presentazione dell'istanza stessa e dovrà rispettare le procedure previste dalla L.R. n. 17 dell'08/06/'94.

ART.  14 - Istruttoria preliminare dei progetti

L'istruttoria preliminare dei progetti sarà espletata dall'Ufficio Comunale competente che vi provvederà nei modi e nei tempi previsti dalla citata L.R. 17/'94.

In detta fase potranno essere richiesti eventuali elaborati o documenti insufficientio mancanti. L'interessato ha l'obbligo di fornire tutti gli elementi che risultino necessari per l'istruttoria, anche se non previsti dal presente regolamento compreso il parere e/o N.O. degli Enti preposti alla tutela dei vincoli gravanti nella zona. Nei casi in cui all'acquisizione di pareri e/o N.O. debba procedersi d'ufficio il progetto dovrà essere presentato in numero di copie sufficienti allo scopo. La presentazione della suddetta documentazione integrativa comporterà l'apposizione di una nuova data sulla domanda di concessione e sulla relativa ricevuta. Qualora siano decorsi inutilmente tre mesi dalla data della richiesta di documentazione integrativa, la domanda di concessione si considera a tutti gli effetti di legge come non presentata e l'Ufficio Tecnico provvederà all'archiviazione della pratica.

ART.  15 - Rilascio o diniego concessione edilizia

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, dichiara approvato o respinto il progetto, ai sensi delle Leggi Nazionali e Regionali, del presente Regolamento Edilizio, delle Norme di Attuazione e delle Tavole grafiche del P.R.G., della legge 10/77 e della legge 64/74 e successive modifiche ed integrazioni, dandone comunicazione all'interessato entro i termini di legge e motivandone l'eventuale diniego.  Per i progetti approvati autorizza l'esecuzione mediante il rilascio della con- cessione edificatoria, alla quale deve essere allegata una copia degli elaborati di progetto debitamente vistati.

Copia della concessione sarà pubblicata secondo le disposizioni vigenti e chiunque potrà prenderne visione presso gli Uffici Comunali.

Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della legge 28/01/1977 n°10 per la concessione gratuita, e quelli di cui all'art. 7 della stessa legge per l'edilizia convenzionata, la concessione é subordinata:

a) Alla corresponsione dei contributi di urbanizzazione e sul costo di costruzione;

b) Alla sottoscrizione, ove occorra, di convenzione, da trascriversi a cura e spese dell'interessato, per la cessione al Comune delle aree per l'urbanizzazione primaria;

c) Al versamento dei diritti di Segreteria di notifica nella misura stabilita dalla G.M..

d) A tutto quanto prescritto dalla L.R. 17/'94.

e) Alla presentazione dell'atto di asservimento del terreno ed a quello relativo alle aree destinate a sosta e parcheggio, debitamente registrati e trascritti.

ART.  16 - Effetti della concessione - Responsabilità

La concessione é sempre rilasciata con riserva dei diritti di terzi ed é condizionata alla piena osservanza di tutte le norme e regolamenti che  disciplinano  l'attività  edilizia.

La concessione é data al proprietario o a chi ne ha titolo.

Il Committente titolare della Concessione, il Direttore dei Lavori e l'Assuntore dei lavori sono responsabili dell'osservanza delle norme e delle eventuali modalità esecutive fissate nella stessa così come previsto dall'art. 6 della Legge 28/02/1985 n°47 e successive integrazioni e modifiche.

ART.  17 - Validità della concessione - Voltura

Le opere autorizzate con concessione edilizia devono essere iniziate entro un anno dalla notifica dell'avvenuto rilascio e ultimate entro tre anni dall'inizio dei lavori.

Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso dal Sindaco in relazione alla mole delle opere  da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive. E' ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario.

La proroga può essere sempre prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.

Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione per l'a- bitabilità o agibilità.

La voltura della concessione é ammessa purchè non comporti un frazionamento della stessa. La voltura non interrompe i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori stabiliti nella concessione. Alla domanda di voltura della concessione deve essere allegata copia autentica dell'atto di acquisto della proprietà o di altro diritto sull'immobile.

ART. 18 - Annullamento, revoca e  decadenza della concessione

edilizia

La concessione edilizia viene annullata o revocata:

1) Quando risultano alterati o non rispondenti al vero i dati della domanda, della documentazione o del progetto; 2) Quando il progetto approvato risulta non conforme a norme di legge o di regolamento o a previsioni urbanistiche o alle condizioni inserite nella concessione.

La concessione edilizia deve considerarsi decaduta, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge:

1) In caso di inosservanza dei termini stabiliti per l'eventuale rateizzazione dei contributi previsti dall'art.15;

2) Quando risulti che il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune.

3) Nei casi previsti dalle Norme di Attuazione del P.R.G..

ART.  19 - Varianti del progetto

Oltre alle modeste modifiche in corso d'opera di cui all'art.12, qualora si manifesti la necessità di apportare varianti al progetto approvato, il concessionario, prima dell'esecuzione, deve presentare gli elaborati richiesti dal presente regolamento.

Il progetto di variante sarà assoggettato alla medesima procedura seguita per il progetto originario.

Il rilascio della variante é subordinato al versamento del contributo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione in misura pari all'eventuale differenza tra i contributi dovuti per il progetto originario e quelli dovuti per il progetto variato. Per il calcolo dell'eventuale differenza si fa riferimento alle tariffe e ai valori applicabili alla data del rilascio della variante. Il medesimo ricalcolo dei contributi sarà effettuato anche per l'approvazione delle modeste modifiche di cui all'art.12 quando le stesse comportino variante alla classe di appartenenza dell'edificio, ai fini dell'applicazione del contributo sul costo di costruzione.

ART. 20  - Presa  visione e  rilascio di copie di concessioni

Chiunque ha diritto di prendere visione delle concessioni edilizie e dei relativi atti di progetto.

La domanda di visura é presentata al protocollo comunale e in calce alla stessa il tecnico comunale addetto prenderà nota della data, in cui il richiedente ha preso visione. Anche quest'ultimo dovrà firmare per conferma.

Il rilascio di copia della concessione dovrà essere richiesto con domanda presentata al protocollo comunale.

Il rilascio é subordinato al visto del Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale e all'anticipazione delle spese e diritti di copia e di bollo.

TITOLO  II - NORME  SULLA ESECUZIONE

DELLE  OPERE   EDILIZIE

ART.  21 - Inizio dei lavori

Prima di iniziare qualsiasi costruzione, il proprietario o l'avente titolo chiede all'Amministrazione Comunale la ricognizione della linea di confine con gli spazi pubblici e i capisaldi altimetrici.

Nella esecuzione dell'opera egli deve attenersi scrupolosamente ai punti fissi di linea e di livello, che gli sono comunicati e consegnati dall'Amministrazione Comunale. Le operazioni per l'assegnazione dei punti fissi vengono eseguite da personale messo a disposizione dal proprietario o dall'assuntore dei lavori, sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Di  dette  operazioni  viene  redatto  verbale  da sottoscrivere dalle parti interessate.

Prima dell'inizio degli scavi di nuove costruzioni che non confinano con spazi pubblici o da eseguire in base a Piano Particolareggiato o altro strumento di pianificazione esecutiva, l'Ufficio Tecnico  Comunale, su richiesta scritta dell'interessato, verifica la rispondenza sul terreno, rispetto ai progetti, delle costruzioni stesse, il cui perimetro deve essere indicato mediante opportune segnalazioni e picchettatura a cura e spese degli interessati. Il Comune provvede agli adempimenti di cui sopra entro venti giorni dalla richiesta.

Per ogni genere di costruzione in confine con spazi pubblici appena l'opera abbia raggiunto il livello stradale, il proprietario o l'avente titolo, prima di continuare i lavori, deve darne avviso scritto al Comune per gli opportuni controlli.

ART.  22 - Controllo  sull'esecuzione dei lavori e vigilanza

sulle costruzioni

La corrispondenza di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dal presente Regolamento o da quelle indicate nella concessione, nonchè ai disegni di progetto in base ai quali fu rilasciata la concessione originaria e le eventuali varianti, sarà assicurata da un costante controllo del Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

La concessione e i disegni recanti l'approvazione dovranno essere costantemente tenuti a disposizione sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata. Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa il proprietario o l'intestatario della concessione  dovrà darne avviso, entro le 48 ore successive, al Sindaco. Il Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità. Di tale provvedimento ne sarà data comunicazione scritta all'interessato.

ART 23.  - Disciplina generale delcantieredi costruzione

Nei cantieri, dove si eseguono gli interventi disciplinati dal presente regolamento, deve essere affissa in vista del pubblico una tabella chiaramente leggibile (di superficie non inferiore a metri quadrati due), recante l'oggetto dei lavori, il nominativo del titolare della concessione edificatoria, dell'assuntore dei lavori, del progettista, del direttore dei lavori, del calcolista ed il numero e la data di rilascio della concessione.

La tabella e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.

ART.  24 - Recinzioni provvisorie

Dovendosi procedere all'esecuzione di ma- nufatti edilizi prospettanti su via o spazio pubblico normati dal presente Regolamento, il titolare della  concessione edilizia deve recintare la zona ove dovrà svolgersi l'opera mediante assito tenuto da palizzate di sufficiente robustezza. Le recinzioni provvisorie devono essere a parete chiusa e costruite  secondo le linee e modalità indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale. Le porte che si aprono nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e sono da mantenere chiuse dopo l'orario di lavoro.

Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere vanno dipinti con vernice bianca a strisce nere riflettenti per tutta la loro altezza e muniti di segnale illuminato a luce rossa, che deve rimanere acceso dal tramonto al levare del sole.

In ogni caso devono essere sempre adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica, assicurando sempre la possibilità di transito ed evitando la formazione di ristagni d'acqua.

Quando le opere di chiusura comportano l'occupazione temporanea di area pubblica, il titolare della concessione edilizia deve preventivamente richiedere alla Amministrazione Comunale la relativa autorizzazione.

ART.  25 - Strutture provvisionali

Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione, atti a garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

ART.  26 – Scavi

La stabilità dello scavo deve essere assicurata in modo da:

1) resistere alla spinta del terreno circostante e degli eventuali  sovraccarichi fissi e mobili;

2) non compromettere la sicurezza di edifici e impianti preesistenti;

3) consentire, salva specifica concessione, la continuità del traffico stradale.

ART.  27 - Tutela di reperti archeologici, storici  ed artistici

I ritrovamenti di presumibile interesse storico, artistico o archeologico devono essere posti a disposizione delle autorità competenti dandone immediata comunicazione al Sindaco; i lavori devono restare nel frattempo sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

ART.  28 - Lavori nel sottosuolo

E' vietato eseguire scavi o tagli di pavimentazione di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o installare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne, o per qualsivoglia altro motivo, senza speciale autorizzazione del Sindaco. Per eseguire lavori nel sottosuolo pubblico é necessario chiedere ed ottenere preventiva autorizzazione del Sindaco il quale indicherà le norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni suindicate, il Sindaco sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, provvederà d'ufficio alla esecuzione di tutte le opere di ripristino a spese del proprietario.

ART.  29 - Sgombero e trasporto dei materiali

I materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano riutilizzabili, debbono essere trasportati a rifiuto, a cura e spese dell'interessato. Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente pulita su tutta la estensione dei suoi lavori e sulle immediate vicinanze. Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve togliere gli steccati, i ponti e le barriere, per restituire alla circolazione il suolo pub- blico. Eventuali opere di ripristino del suolo stradale, ove  non  effettuate dal Costruttore, saranno  eseguite a cura dell'Amministrazione Comunale a totale spesa del proprietario. Il proprietario che sospenda per qualsiasi ragione l'esecuzione delle opere deve far eseguire quelle necessarie per l'eliminazione di pericoli, per l'incolumità e l'igiene pubblica.

ART. 30 -   Ultimazione  dei  lavori - Autorizzazione

dell'abitabilità, di collaudo e di iscrizione al

catasto

Ai fini di ottenere l'autorizzazione dell'abitabilità il titolare della concessione dovrà provvedere nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento emanato con D.P.R. n. 425 del 22/04/'94 e della L.R. n. 17 dell'08/06/'94.

Nel caso che le opere risultino eseguite in maniera difforme alle norme ed alle prescrizioni inserite nella concessione edificatoria, il Sindaco comunicherà all'interessato il rigetto della domanda, avviando le procedure conseguenziali previste dalla legge.

ART.  31 - Vincolo di destinazione

Nessun fabbricato può essere destinato ad usi diversi da quelli indicati nella concessione edificatoria.

Anche le aree di pertinenza dell'edificio non possono essere utilizzate a scopi diversi da quelli indicati nei grafici che accompagnano la richiesta di conces- sione edilizia.

L'atto di concessione deve essere trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del richiedente, nei registri immobiliari, in modo da risultare sia la destinazione dell'immobile che le aree di pertinenza asservite all'immobile stesso. Eventuali cambiamenti di destinazione, ove ammessi dal P.R.G., potranno essere consentiti con rilascio di autorizzazione da parte del Sindaco. Ogni mutamento di destinazione in contrasto con quanto disposto nel presente articolo rende la costruzione, o la parte di essa interessata, abusiva a termini di legge.

ART.  32 - Installazione di opere su spazio pubblico

Tutte le installazioni o costruzioni di suolo o sottosuolo pubblico, sono subordinate all'autorizza- zione del Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale. Tali opere non debbono, in alcun modo, alterare o celare gli elementi architet- tonici degli edifici. La richiesta di autorizzazione, redatta su carta legale, va accompagnata da un progetto dal quale si possano rilevare tutti gli elementi tecnici ed architettonici dell'opera da realizzare.

TITOLO III - CARATTERISTICHE ESTETICHE DEGLI

EDIFICI

ART.  33 - Estetica degli edifici

Tutti gli edifici, nonchè ogni altro manufatto comunque soggetto alla pubblica vista, debbono presentare un aspetto architettonico ed estetico consono al carattere ed alla località in cui sorgono, armonizzati con l'insieme di cui sono parte. Nelle pareti esterne é vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazione in genere a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e fun- zionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico.

ART. 34 - Opere esterne degli edifici

Le opere di consolidamento e straordina- ria manutenzione, comprese le coloriture, anche parziali, il restauro conservativo e la ristrutturazione edilizia concernente i prospetti degli edifici esistenti, dovranno essere eseguite in modo da non turbare l'unità e l'armonia del complesso stesso. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare il rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura, e di tutte quelle sovrastrutture di quei prospetti di edifici e della sistemazione esterna che non rispondono alle norme suddette e siano causa di deturpamento dell'ambiente, e l'esecuzione in danno nel caso di inerzia del proprietario.

ART.  35 - Serramenti - Persiane

Le porte dei negozi, ingressi di abita- zione prospettanti su vie o spazi pubblici, dovranno aprirsi ove non espressamente prevista diversamente da norme di legge verso l'interno e non presentare, aperti o chiusi, alcun risvolto o sporgenza fuori dalla linea del muro.

Le finestre al piano terreno, avente quota inferiore a mt. 3,50 dal piano di marciapiede non potranno essere munite di persiane aprentesi verso l'esterno.

ART.  36 - Iscrizioni - Insegne

L'installazione di insegne, vetrine di botteghe, inferriate, tende o tettoie aggettanti, cartelli indicanti ditte ed esercizi di arti, mestieri, professioni, industrie, é subordinata al rispetto dell'apposito regolamento comunale. Tali opere non debbono, in alcun modo, alterare o celare gli elementi architettonici degli edifici.

La richiesta di autorizzazione, redatta su carta legale, va accompagnata da un progetto dal quale si possano rilevare tutti gli elementi tecnici ed architettonici dell'opera da realizzare. Dovrà inoltre essere presentata una documentazione grafica tale da dimostrare l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico.

Gli aggetti dell'iscrizione e delle insegne non debbono oltrepassare cm.25 dall'allineamento del fabbricato.

Le vetrine non possono aggettare su spazi pubblici.

ART.  37 - Numeri civici e indicatori stradali

Agli edifici é imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe indicanti il nome delle vie e delle piazze nonchè lampade ed attrezzature per impianti per la pubblica illuminazione e/o altri servizi pubblici così come normato nell'art.83 del presente regolamento.

La conservazione dei numeri civici é curata dai proprietari, i quali sono tenuti in caso di danneggiamento, per fatto ad essi imputabile, al loro ripristino.

ART 38 - Recinzione  e  manutenzione  delle  aree private

libere da edificazione

Nel caso si intenda recintare le aree libere da edificazione, i parchi nonchè le zone interposte fra i fabbricati visibili da strade e piazze pubbliche, tali recinzioni non devono superare l'altezza di mt. 2,20 salvo diverse disposizioni contenute nelle norme di  attuazione per le singole zone omogenee.

Le recinzioni delle aree libere dovranno essere eseguite:

- la parte inferiore, per un'altezza di ml 0.70 dal piano del marciapiede di muratura opportunamente rifinita nelle facce viste;

- le parti superiori sino all'altezza di metri 2.20 con una cancellata in metallo o in legno.

Le aree debbono essere mantenute costantemente in modo tale da rispettare il decoro e l'estetica della zona e da non cagionare alcun inconveniente igienico e secondo le prescrizioni delle Norme di zona.

ART.  39 - Caratteristiche   delle  strade  private  esistenti

Le strade private già esistenti, non aperte al pubblico transito, dovranno essere chiuse al loro imbocco verso lo spazio pubblico con cancello.

Le strade private già esistenti saranno considerate accesso comune agli edifici ed ai lotti edificabili che le fronteggiano ed i proprietari di esse saranno tenuti agli oneri inerenti. In particolare i proprietari dovranno provvedere:

- alla chiusura degli accessi verso la via pubblica;

2) agli scarichi delle acque meteoriche e luride secondo le prescrizioni tecniche del Comune;

3) alla pavimentazione e sistemazione della strada secondo le prescrizioni tecniche dell'Amministrazione Comunale;

4) all'impianto ed al funzionamento dell'illuminazione;

5) alla nettezza stradale ed alla manutenzione. L'Amministrazione Comunale potrà intervenire, in caso di inadempienza di tutti o di parte dei proprietari, per far eseguire i lavori necessari addebitandone le spese ai proprietari.

#### PARTE TERZA - NORME DI PROGETTAZIONE DELLE

#### OPERE

TITOLO   I - PARAMETRI DIMENSIONALI

ART.  40 - Densità edilizia

L'indice di fabbricabilità fondiaria è il rapporto tra la cubatura complessiva edilizia e la superficie del lotto di pertinenza.

In tutto il territorio comunale, l'indice di fabbricabilità fondiario massimo è statilito dalle norme edilizie delle singole zone. E' considerata cubatura complessiva di una unità edilizia la somma delle cubature dei singoli corpi che, raccordati o uniti o separati, la compongono: cioè dell'edificio principale e di quelli accessori, comunque siano ubicati nell'area di pertinenza dell'edificio principale. La cubatura di un fabbricato è il risultato della somma della cubatura di ogni singolo piano, ottenuta moltiplicando la massima superficie, definita dal perimetro formato dal filo esterno perimetrale di ogni singolo piano, per l'altezza relativa.

A)  Piani interrati - Sono considerati piani interrati quelli totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato.

Non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici od a qualsiasi altro uso che comporti la permanenza, anche solo diurna, di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimesse.

Il volume dei piani interrati non va computato in nessun caso.

B) Piani seminterrati - Sono considerati piani seminterrati quelli chiusi, almeno da un lato, da terrapieno (fig. 1). Per i piani seminterrati vanno osservate le seguenti regole:

a)  ove il piano seminterrato sia destinato ad abitazione:

1)  va computato il 50% del volume complessivo nei casi in cui tutto il piano risulti al di sotto del piano di campagna o sede stradale o marciapiede posto nella parte più alta; (fig. 2/A)

- nel caso in cui esiste parte del piano seminterrato al di sopra del piano di calpestio (strada o terreno a sistemazione avvenuta) posta più in alto, questa va computata integralmente nel calcolo dei volumi (fig. 2/B);

3)  ove esiste parte del piano seminterrato al di sotto del piano di calpestio (strada o terreno a sistemazione avvenuta) più basso, questa, risultando interrata, non va computata tra i volumi (fig. 2/C);

b) ove il piano seminterrato non è destinato ad

abitazione:

il volume non va computato. (figg. 3/A e 3/C).

Nel caso in cui esiste una parte di detto piano seminterrato al di sopra del piano di calpestio (piano stradale o terreno a sistemazione avvenuta) posto più in alto, il volume di questa parte va integralmente computato (fig. 3/B). Ai fini del computo dei volumi non può in ogni caso essere considerato più di un piano seminterrato.

C) Ultimo piano - Per l'ultimo piano il volume sarà definito dalla quota pavimento alla quota calpestio della terrazza.

Nel caso di copertura a tetto, il volume sarà definito dalla quota pavimento alla linea di gronda per tetti aventi l'altezza massima pari o minore ad 1/3 della larghezza del corpo edilizio, ed in ogni caso mai superiore ai m 4.00. (fig. 4). Nel caso di tetti la cui altezza massima dalla linea di gronda supera i limiti del comma precedente, il volume sarà definito alla media dell'inclinante. Per altezza massima s'intende quella tra la linea di gronda e l'estradosso del punto più alto del tetto.

D) Piano sottotetto - I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni o uffici se l'altezza media utile è di  mt. 2.70 e l'altezza minima non inferiore a mt. 2.30, e se l'isolamento delle coperture è realizzato con camere d'aria o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale dei piani sottostanti. In questo caso ai fini del calcolo del volume va computata l'altezza media.

Nei casi di sottotetto non destinato ad abitazione valgono le norme contenute nella lettera C) che precede.

I volumi tecnici vanno computati nel calcolo delle cubature realizzabili sul lotto, con esclusione delle parti dei vani scala ed ascensore, eccedenti l'altezza massima degli edifici, nonchè dei locali destinati a deposito vasche per riserva idrica aventi una superficie netta massima pari  a 1.3% del volume dell'edificio così come definito al successivo art. 41 e locale da adibire a lavanderia avente una superficie netta pari allo 0.9% del volume dei piani abitabili con un minimo consentito di mq 2.40 per ogni appartamento.

E) Garage

Quando non vengono previsti garages nei piani interrati e/o seminterrati, ovvero quando non si prevedono scivole di accesso ai detti piani, la cubatura dei garages realizzati al piano terra, sia staccati che uniti al corpo principale dell'edificio, non viene computata nel calcolo della cubatura con le seguenti limitazioni:

Per alloggi compresi tra mc. 150 e mc. 250 non si considera cubatura un garage di volume fino a mc. 50;

Per alloggi di cubatura superiore a mc. 250 non si considera cubatura un garage di volume non superiore al 20% del volume degli alloggi.

ART.  41 - Altezza degli edifici

In tutto il territorio comunale l'altezza massima ammissibile per gli edifici è stabilita dalle norme edilizie delle singole zone. L'altezza dei fabbricati va misurata dalla quota stradale (se l'edificio è costruito in margine stradale o in ritiro stradale) o dalla quota del terreno a sistemazione avvenuta (se la posizione dell'edificio è indipendente dall'allineamento stradale), alla quota di calpestio della terrazza o, nel caso di copertura a tetto, alla linea di gronda.

Nel caso di tetto la cui altezza massima della linea gronda superi i limiti di 1/3 della larghezza del corpo edilizio, ovvero il massimo di m 4.00, l'altezza va misurata alla media della inclinante (fig. 4). Tali altezze vanno intese in senso assoluto.

I volumi tecnici ( torri scale, extra corsa ascensori, camini) non vengono computati nella misura delle altezze. Tali volumi, decorosamente finiti, ed architettonicamente armonizzati con l'edificio, non debbono mai superare, sopra la quota di gronda del tetto o di calpestio della terrazza, l'altezza di m 2.60, e comunque debbono avere un'altezza netta interna inferiore o uguale a m 2.40. Se i fabbricati sorgono su terreni in pendio trasversale, estesi o meno allo spazio compreso fra due strade parallele o assimilabili, la massima altezza consentita sulla strada più bassa (o sul piano di spiccato più basso) potrà essere superata da costruzioni in arretro rispetto al filo della facciata più bassa purchè contenute nella sagoma che si ottiene conducendo dal piano di gronda della facciata a valle l'inclinata a 45° fino all'incontro del piano orizzontale passante per la linea di gronda della facciata a monte, ovvero fino all'incontro del piano verticale sulla mezzeria tra i due fronti (figg. 5 e 6).

ART. 42 - Altezza dei fabbricati in angolo di strada

Nel caso di fabbricati ad angolo fra due strade o spazi pubblici di diversa larghezza, anche sulla strada o spazio pubblico di minore larghezza, l'altezza dell'edificio deve rispettare le norme di zona.

ART. 43 - Misurazione delle distanze tra fabbricati

Le distanze minime tra i fabbricati sono prescritte dalle Norme di Attuazione del P.R.G. La distanza tra due edifici è quella minima, alle differenti quote, misurata in proiezione orizzontale, fra le facciate prospicienti.

Fermo restando il distacco minimo dal confine, stabilito dalle Norme di Attuazione per ciascuna zona territoriale omogenea, le costruzioni al confine con altra zona, dovranno osservare la distanza tra fabbricati nella misura maggiore determinata dalle Norme di Attuazione per le due zone.

Vanno computate le sporgenze che costituiscono parte integrante dell'edificio e che siano comprese nella superficie lorda ai fini del calcolo della volumetria. Non vanno considerati, ai fini del distacco tra due edifici, modesti sporti di natura complementare ed ornamentale (cornicioni, gronde, ecc.) e/o balconi aperti purchè non sporgenti oltre m 1.50. Non sono considerate pareti finestrate quelle facciate che presentino esclusivamente finestre di vani accessori definiti all'art. 47 ai punti S1 e S2.

Fanno eccezione le fronti prospettanti su cortili chiusi e chiostrine aperte ove consentiti e le sporgenze o rientranze quando la larghezza dell'incasso sia almeno pari alla profondità. Qualora nella rientranza si vogliano inserire aperture contrapposte, la larghez- za dell'incasso dovrà essere almeno il doppio della sua profondità. Nel caso che un edificio fronteggi in tutto o in parte scarpate naturali, terrapieni o muri di sostegno, si deve distaccare dagli stessi almeno di ml.3,00. Distacchi e distanze vanno osservati in valore assoluto, e cioè tra i punti a minore distanza fra i fabbricati o fra fabbricati e confini.

ART.  44 - Edificazione in prossimità di incroci al di fuori dei

centri abitati

In corrispondenza di incroci di strada al di fuori dei centri abitati, l'edificazione è soggetta all'osservanza della zona di rispetto indicata nelle norme o nelle tavole del P.R.G.

Tale zona sarà determinata secondo quanto fissato dall'art. 5 del D.M. 1 Aprile 1968 n° 1404.

ART.  45 - Spazi interni agli edifici

Per spazi interni agli edifici si intendono quelle aree scoperte circondate da edifici.

Si distinguono i seguenti tipi:

45.1 - Cortili

Si definiscono cortili gli spazi interni delimitati da fabbricati e dai quali prendono aria e luce i locali dei fabbricati stessi. Si distinguono in cortili aperti o in cortili chiusi. La luce libera davanti ad ogni finestra sulla normale ad essa non dovrà mai, in nessun caso, essere inferiore a hmetri dieci. La luce libera si considera computata dalla proiezione verticale dei balconi, corpi chiusi a sbalzo e di ogni altro aggetto inclusa la gronda qualora superi la sporgenza di metri uno. La superficie di pavimento dei cortili chiusi dovrà essere non inferiore ad un quarto della superficie complessiva delle pareti che lo delimitano.

45.2 - Chiostrine

Si definiscono chiostrine gli spazi interni come definiti al precedente art. 45.1 ma con una superficie di pavimento non inferiore ad un decimo della somma della superficie delle pareti che delimitano la chiostrina stessa e con distanza minima, tra pareti opposte, non inferiore a metri tre. La costruzione di chiostrine è ammessa esclusivamente per diretta illuminazione ed aerazione di locali igienici, scale, ripostigli, cucine, corridoi di disimpegno con esclusione di tutti gli ambienti di abitazione.

Ogni chiostrina deve essere aperta in alto per la sua intera superficie.

Nelle chiostrine non sono ammesse rientranze nel perimetro né balconi in nicchie nè aggetti di qualsiasi altro tipo.

45.3 - Pozzi di ventilazione

Si definiscono pozzi di ventilazione gli spazi interni come definiti agli artt. 45.1 - 45.2.

Nei pozzi di ventilazione non sono consentite aperture di finestre di qualsiasi tipo. Nei pozzi di ventilazione sono consentiti passaggi di condotti verticali per eventuali ventilazioni forzate.

ART.  46 - Aggetti

Negli edifici fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, sono vietati:

a) sporgenze dei balconi superiori a cm 40, rispetto all'allineamento stradale, sino all'altezza di mt. 4.00 dal piano di marciapiede o sino a mt. 4.20 dalla sede stradale; b) porte, gelosie e persiane, sportelli o chiusure di altro tipo che si aprono all'esterno, ad un'altezza inferiore a  mt. 4.00 dal marciapiede o a mt. 4.20 dalla sede stradale.

I balconi o terrazzini pensili aperti, distanti dall'asse stradale non meno di mt. 1.50, non potranno comunque superare mt. 1.00 di aggetto sugli spazi pubblici.

Sono consentite sporgenze o aggetti non superiori a 1/10 della larghezza della strada.

TITOLO  II - REQUISITI DEGLI SPAZI INTERNI

ART.  47 - Classificazione dei locali

I locali di abitazione o ad esse assimilati sono quelli in cui si svolge la vita, la permanza o l'attività delle persone. I locali vengono così classificati:

A1) Soggiorni, pranzo, cucine e camere da letto, locali pluriuso posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva; uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici;

A2) negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre;

A3) laboratori scientifico - tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;

A4)  officine meccaniche, laboratori artigianali;

A5) parti di autorimesse non destinateal solo parcheggio delle macchine ma dove vengano effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite, ma non verniciature;

A6) magazzini, depositi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico scarico e pulizia.

Sono locali accessori in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni e di breve durata:

S1) servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale e collettiva nei complessi scolastici o di lavoro;

S2) A - vani scala; B - magazzini e depositi in genere; C - corridoi e disimpegni; D - autorimesse per solo parcheggio; E - locali per macchinari che necessitano solo di operazioni di avviamento o di scarsa sorveglianza; F - lavanderie private, stentitoi. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio del Comune e su parere della Commissione edilizia.

ART.  48 - Caratteristiche funzionali e parametri che dei locali

Tutti i locali di Categoria A devono ricevere aria e luce direttamente da spazi esterni. Il rapporto tra le superfici finestrate ed il pavimento deve essere non inferiore a quanto fissato negli articoli seguenti.

I locali di categoria S possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da chiostrine. I locali di categoria S 1 non possono avere accesso diretto da locali di categoria A se non attraverso disimpegno, salvo il caso di unità edilizie (appartamento, ufficio, albergo, ecc.) con più servizi igienici di cui almeno uno, deve avere le caratteristiche precedenti e gli altri l'accesso da locali cui sono specificatamente annessi.

ART. 49 -  Piani seminterrati ed interrati

Si definisce seminterrato il localeche per parte della sua altezza si trova  parzialmente interrato. I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del piano di campagna, vengono definiti locali interrati. Sia i locali seminterrati che interrati non possono essere destinati all'abitazione permanente, a meno che le caratteristiche di pendenza del suolo o speciali tipologie abitative, uniti agli accorgimenti e disposititvi tecnici eventualmente necessari, non rendano detti locali soddisfacenti agli stessi requisiti cui devono rispondere i locali fuori terra e perciò, salvo casi particolari, da ritenersi abitabili.

Deve, comunque, essere assicurata idonea soluzione ai problemi di ventilazione e circolazione d'aria.

49.1 - Seminterrati

I locali seminterrati possono essere destinati ad uso che comporti la permanza di persone nei seguenti casi:

1) cucina e servizi facenti parte di abitazioni altrimenti ubicate;

2) pubblici esercizi, magazzini di vendita, uffici, mense, laboratori, autorimesse pubbliche o di uso pubblico, fatte salve le particolari norme vigenti per singoli casi.

Detti locali seminterrati devono avere i seguenti requisiti minimi:

a) altezza interna utile m 2.70 riducibile a m 2.40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli;

b) dispositivi  tecnici tali da assicurare sia lateralmente che inferiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici, in modo che le condizioni ambientali risultino assimilabili a quelle dei locali abitabili normali.

Detti requisiti sono da considerarsi assicurati se i locali presentano le seguenti caratteristiche: vespaio aerato, muri protetti contro l'umidità del terreno mediante intercapedine ventilata di almeno m 0.50 di larghezza e profondità fino al piano di pavimento del locale a tale da consentire l'aerazione del vespaio.

La finestratura deve aprirsi a non meno di m 0.20 dal piano del suolo circostante ed avere superficie di 1/10 di quella del pavimento.

49.2 - Interrati

I locali interrati corrispondenti integralmente alle caratteristiche fissate per i seminterrati possono essere destinati ad usi che comportino la permanenza di persone limitatamente a quelli indicati al punto 2 del precedente art. 49.1, qualora presentino i seguenti requisiti oltre a quelli strutturali di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 49.1: - condizionamento a norma delle vigenti disposizioni in materia; - possibilità di sgombero dei locali in condizioni di sicurezza secondo le specifiche caratteristiche di cui alle norme vigenti sia in materia di prevenzione incendio che sanitarie.

L'altezza netta dei piani interrati destinati esclusivamente a cantine degli alloggi e ricovero macchine non deve essere inferiore a m 2.40.

ART.  50 - Alloggi

Negli alloggi devono potersi svolgere le attività proprie del nucleo familiare (quali cucinare, mangiare, soggiornare, ecc.) ed i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio.

Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate al dormire, se l'alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina ed ai servizi, devono garantire il controllo dei sottoprodotti delle attività che vi si svolgono (vapori, odori, umidità, rumori). In particolare negli alloggi devono essere riconoscibili i locali di soggiorno, stanze da letto, cucina e servizi igienici. L'altezza massima interna netta dei locali, misurata dal pavimento al soffitto e dalla media delle due dimensioni laterali in caso di soffitto non orizzontale, adibiti ad abitazione, è fissata in m 3.00 e quella minima in m 2.70 riducibili fino a m 2.40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i gabinetti ed i ripostigli. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di mq 16.00. Se trattasi di alloggio monostanza deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28.00 e non inferiore a mq 38, se per due persone.

ART.  51 - Sottotetti abitabili

I sottotetti  abitabili dovranno avere un'altezza minima tra pavimento e soffitto di mt.2.20, misurata alle pareti d'imposta del tetto, e un'altezza media di mt. 2.70. L'aero-illuminazione deve avvenire mediante finestre verticali di superficie non minore di 1/8 di quella dei vani.

Le finestre ricavate lungo le falde del tetto sono ammesse per l'illuminazione complementare.

Dal punto di vista tecnico - costruttivo i sottotetti abitabili dovranno essere munite di adeguato isolamento termico.

ART.  52 - Soppalchi

I soppalchi non devono superare in superficie il 60% del locale interessato sul quale si aprono. L'altezza fra il pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che sovrastante non deve essere inferiore a m 2.20.

ART.  53 - Scale

Tutti gli edifici a più elevazioni dovranno essere muniti di scale continue. Le scale dovranno essere areate da finestre praticate nelle pareti esterne ed aventi una luce netta non inferiore a mq 1.00 per ogni ripiano. Tuttavia le stesse, potranno essere areate a mezzo di aperture situate nel torrino di copertura delle scale.

La dimensione minima di tali aperture non dovrà essere inferiore ad 1/5 della superficie del vano scala. Nelle abitazioni unifamiliari, costituite da non più di due piani fuori terra, l'illuminazione e ventilazione potranno avvenire attraverso i vani di abitazione. Tutte le suddette norme varranno anche per gli edifici aventi destinazione diversa da quella di abitazione, qualora non esistano particolari disposizioni più restrittive di legge o regolamento. Nei casi previsti dalla Legge 13/89 le scale devono uniformarsi alle prescrizioni della stessa.

ART.  54 - Cucine

Ogni alloggio destinato ad abitazione deve comprendere una cucina avente una superficie minima di mq 8.00. Sono consentite cuocivivande, posti di cottura, vani cuocivivande anche senza illuminazione diretta, di superficie inferiore a mq 8.00 a condizione che comunichino ampiamente a tutta altezza, senza infissi, con altro locale regolare e che sia munito di impianto di aspirazione forzata.

ART.  55 - Servizi igienici

55.1 - Stanze da bagno

Ogni alloggio, anche se costituito da un solo locale, dovrà essere provvisto di lavabo, vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, opportunamnete collocati. L'accesso alla stanza da bagno avverrà da disimpegno o antibagno e mai direttamente da locali di abitazione o da cucina. E' consentito l'accesso diretto per altri bagni o servizi annessi a singole camere da letto.

ART.  56 - Bagni con aerazione forzata

E' consentita l'installazione di servizi igienici non direttamente aerati ed illuminati dall'esterno per alberghi, locali di ritrovo, per il secondo servizio negli alloggi e per il primo servizio soltanto negli edifici vecchi da risanare, restaurare e ristrutturare a condizioni che: 1) ciascuno di detti ambienti sia dotato di ventilazione forzata che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti e di una canna sussidiaria di ventilazione naturale di sezione quadrata (30 x 30), con tutti gli accorgimenti per evitare il ritorno delle esalazioni;

2) in detti ambienti non vengano installati apparecchi a fiamma libera.

ART.  57 - Aerazione ed illuminazione dei locali

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati i disimpegni, i corridoi, i vani scala ed i ripostigli debbono usufruire di aerazione ed illuminazione naturale diretta, adeguate alla destinazione d'uso. La superficie netta di illuminazione e di aerazione delle finestre (parte apribile del serramento) deve essere almeno pari ad 1/8 della superficie utile del locale su cui le stesse insistono.

PARTE QUARTA - NORME TECNOLOGICHE ED IGIENICHE

TITOLO I - REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

ART.  58 - Norme generali

Gli edifici destinati al soggiorno e alle attività delle persone devono essere, nel loro complesso e in ogni locale, confortevoli, funzionali, salubri, sicuri. Essi inoltre non devono provocare localmente e altrove l'inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo.

Le seguenti norme sono vincolanti per gli edifici di nuova costruzione.

Per i rifacimenti di parti di edifici esistenti, per i risanamenti conservativi, per i restauri, sono vincolanti le norme compatibili con le esigenze di tali interventi e richiedenti soluzioni tecniche realizzabili nell'ambito delle opere previste.

Sono altresì vincolanti per tutti gli edifici le disposizioni di legge specifiche vigenti e da ritenersi prevalenti laddove più restrittive.

ART.  59 - Smaltimento delle acque meteoriche

Le acque pluviali raccolte dai tetti, dalle terrazze e dalle coperture in genere dovranno essere convogliate in apposite tubazioni verticali e predisposte per il successivo allacciamento alle condutture comunali.

E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla eventuale riparazione di dette tubazioni in caso di rottura.

ART. 60 - Smaltimento delle acque luride

Nelle zone ove esiste la fognatura é fatto obbligo ai proprietari, sia delle nuove costruzioni che di quelle esistenti, di allacciarvisi per lo smaltimento delle acque di rifiuto previa interposizione di pozzetti di ispezione, a chiusura idraulica, approvati dalla autorità sanitaria comunale.

ART 61 -Smaltimento delle acque luride e meteoriche nelle zone sprovviste di fognatura

Per lo smaltimento delle acque luride e meteoriche nelle zone rurali, o nelle zone non fornite da rete fognante pubblica, é obbligatoria la costruzione di fosse stagne di depurazione biologica, a più comparti, distante almeno mt. 1,00 dalle pareti perimetrali degli edifici, e con recapito finale a mezzo sub-irrigazione anche a doppio strato.

Per il centro abitato sono vietati i pozzi neri. Sono consentite le fosse biologiche costruite in loco o prefabbricate tipo Imhoff a tre scomparti per la sedimentazione e un quarto per la depurazione totale. Il recapito finale può avvenire tramite infiltrazione nel sottosuolo quando tale sistema non sia dannoso all'igiene del sottosuolo. La norma di cui sopra dovrà intendersi avente carattere di provvisorietà e pertanto i proprietari sono tenuti ad allacciare gli scarichi delle proprie abitazioni alla fognatura comunale quando questa sarà realizzata.

ART.  62 - Camini e scarichi di vapore o di gas

Ogni focolare, caldaia e apparecchio di combustione in genere, dovrà disporre di una canna fumaria opportunamente isolata, prolungata al di sopra del tetto in modo da assicurare il tiraggio. Le canne fumarie connesse ad apparecchi di combustione su impianti industriali devono essere dotate di idoneo sistema per la depurazione del fumo. I condotti del fumo debbono essere di materiale incombustibile, inalterabile al calore. Ne é vietata la costruzione in vista sulle pareti esterne dei muri, a meno che detti condotti non costituiscano elemento architettonico armonizzato con l'edificio. Per i gas provenienti da lavorazioni di particolare nocività debbono essere usati opportuni accorgimenti ed apparecchiature atti ad evitare danni alle persone e alle cose, sia nell'ambiente di lavoro che nelle zone circostanti. Si richiamano per questi ultimi le norme contenenti provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

ART.  63 - Efficacia delle leggi e regolamenti in materia di igiene

edilizia

Per quanto attiene alle norme igienico- sanitarie non contemplate negli articoli precedenti si rimanda alla normativa specifica in vigore.

ART.  64 - Isolamento termico degli edifici

I nuovi edifici devono essere progettati e realizzati nel rispetto della Legge 09/01/1991 n°10 e dei successivi regolamenti d'esecuzione. Spetta alla Commissione Edilizia, nel caso di ristrutturazione di edifici già dotati o da dotare di impianto di riscaldamento, determinare circa l'obbligo di attuazione globale o parziale dei seguenti provvedimenti: - isolamento termico delle coperture e dei solai su spazi aperti (porticati); - isolamento termico delle pareti; - isolamento termico dell'impianto di riscaldamento. La relazione tecnica prevista dalle disposizioni vigenti deve essere presentata prima del rilascio della concessione edilizia.

ART.  65 - Temperatura e condizionamento

Gli impianti di riscaldamento centrale e collettivo devono assicurare nei locali di abitazione una temperatura minima interna di 18°C, quando quella esterna é 0° C.

Tali impianti devono risultare rispondenti alle prescrizioni di cui alla legislazione vigente in materia.

L'impianto di riscaldamento, i cui componenti devono risultare omologati a norma di legge, deve essere inoltre coibentato in tutte le tubazioni e munito degli apparecchi per la regolamentazione automatica della temperatura, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia. Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le migliori condizioni termiche, igrometriche, di ventilazione e di purezza dell'aria

.

ART.  66 - Umidità e condensa

Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche, sufficientemente impermeabili all'aria, intrinsecamente asciutte.

Gli elementi costruttivi non devono poter essere imbibiti irreversibilmente dalle acque meteoriche e da eventuali acque fluenti o stagnanti.

L'uso degli intonaci impermeabili,esteso a tutte le pareti, é ammesso solo se il locale é munito di mezzi di ventilazione sussidiaria. Requisito fondamentale delle pareti dei locali di abitazione é che sia realizzata una sufficiente permeabilità delle pareti stesse per gas e vapori in modo da evitare umidità per condensazione in superficie.

ART.  67 - Ventilazione

Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che nei locali non vengano superate le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo compatibili con il benessere e la salute delle persone.

ART.  68 - Acustica

I materiali utilizzati per la costruzione degli alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianto, rumori o suoni provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

ART.  69 – Illuminazione

Gli edifici devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che in ogni locale si abbiano condizioni di illuminazione adeguate agli impegni visivi richiesti e compatibili con il benessere delle persone.

ART.  70 - Servizi tecnologici - Impianti

Gli edifici devono essere dotati di impianti permanenti i quali, assieme con gli altri elementi costitutivi degli edifici medesimi, assicurano il benessere delle persone e i servizi necessari alla loro igiene, alla loro sicurezza e alla loro attività.

Gli impianti o i loro componenti comuni a più punti di utilizzazione, compresi i contatori, devono essere ubicati in locali appositi, opportunamente dimensionati e finiti, facilmente accessibili alle persone. Gli edifici devono essere dotati di impianti permanenti che possono assicurare in misura sufficiente almeno i seguenti servizi:

- distribuzione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica;

- raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, dei

liquami, dei rifiuti solidi;

- protezione degli incendi;

- protezione dai fulmini;

- telecomunicazioni interne ed esterne.

Per tutti gli impianti valgono le norme in materia esistenti ed in particolare quelli della L. n. 6/'90.

TITOLO II - REQUISITI TECNICO-COSTRUTTIVI

ART.  71 - Requisiti di buona esecuzione

Il direttore dei lavori e gli imprenditori che eseguono lavori di costruzione, modifiche o ristrutturazione di edifici, devono provvedere, sotto la loro responsabilità, affinchè le opere siano compiute a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni di legge. Per le strutture in conglomerato cementizio semplice, armato o precompresso debbono essere scrupolosamente osservate le apposite prescrizioni di legge vigenti all'atto della loro esecuzione. Per gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme fissate, per la loro accettazione, dal Ministero dei Lavori Pubblici. Le strutture e gli impianti elettrici dovranno rispondere alle prescrizioni di sicurezza C.E.I.. Anche per gli impianti di riscaldamento dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia.

ART.  72 - Prevenzione antincendio

Gli edifici adibiti ad uffici, depositi commerciali, officine industriali, alberghi, scuole, assistenza sanitaria e in generale di uso collettivo, dovranno essere provvisti di almeno due scale continue, opportunamente distanziate l'una dall'altra, quando l'area coperta dell'edificio é superiore a 450 mq e fino a 700 mq.

Se l'area coperta é superiore al limite di 700 mq dovrà essere predisposto un numero maggiore di scale in proporzione alla eccedenza, e cioè una scala in più ogni 350 mq.

Il vano ascensore dovrà essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco e cioè con mattoni laterizi pieni per uno spessore  di due teste o in cemento armato per uno spessore minimo di cm.16.

Si intendono quì riportate le norme in materia vigenti.

ART.  73 - Stabilità delle costruzioni

I proprietari o gli occupanti di edifici o di parti di essi che constatano uno stato di pericolo per l'incolumità pubblica sono obbligati a darne immediata notizia al Comune e, nei casi di somma urgenza, provvedere ad un primo tempestivo intervento per scongiurare il pericolo di eventuali crolli.

Il Comune, ricevuta notizia della pericolosità di un edificio, dopo un accertamento tecnico, indica al proprietario o a chi per esso i provvedimenti più urgenti da prendere, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori. In caso di mancata osservanza delle disposizioni suindicate, il Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale e salvo i provvedimenti urgenti richiesti a tutela della pubblica incolumità, provvederà d'ufficio all'esecuzione di tutte le opere urgenti a spese del proprietario dell'edificio interessato.

TITOLO III - REQUISITI DEGLI EDIFICI DESTINAZIONE

SPECIALE

ART.  74 - Edifici per servizi pubblici

Gli edifici destinati a servizi pubblici o più in generale di uso collettivo dovranno rispettare le prescrizioni dettate dalle vigenti norme, che li regolamentano nonchè le disposizioni di pubblica sicurezza e prevenzione antincendio.

ART. 75 - Edifici per aziende industriali - commerciali -

artigianali e agricole

Gli edifici per aziende industriali, commerciali, artigianali e agricole, nei quali il numero degli addetti sia superiore a cinque, dovranno adeguarsi al D.P.R. n°303 del 19/03/1956 che detta norma in materia di igiene del lavoro. Dovranno pertanto essere previsti adeguati servizi igienici distinti per sesso, nonchè locali areati e ventilati.

Particolare cura dovrà dedicarsi allo smaltimento dei rifiuti.

I progetti relativi a qualsiasi attività industriale, commerciale, artigianale e agricola devono essere accompagnati da una relazione contenente la descrizione dei cicli di lavorazione dei prodotti liquidi o gassosi con la illustrazione degli accorgimenti per evitare qualsiasi inquinamento sia del sottosuolo che dell'atmosfera (L. 10/05/1976 n°319 e successive integrazioni; L. 13/07/1966 n°615 e successive integrazioni).

ART.  76 - Case rurali

Sono considerate case rurali le costruzioni ubicate nelle zone classificate come agricole e destinate al funzionamento delle aziende agricole, mentre non saranno considerate tali le case che, pur sorgendo in dette zone, abbiano carattere residenziale anche se stagionale.

Le case rurali dovranno corrispondere alle seguenti norme:

a) I dormitori dei lavoratori avventizi addetti al raccolto dei prodotti agricoli devono essere di almeno mc. 15,00 per ogni lavoratore, ben asciutti e con aperture che permettano facilmente la rinnovazione dell'area dall'esterno.

Detti locali devono avere vani per servizi igienici, divisi per sesso;

b) Impianto fognante scaricante in apposite fosse di depurazione biologica così come descritto all'art. 62 del presente regolamento.

Il Sindaco potrà far eseguire dai funzionari del Comune ispezioni e rilievi per constatare la rispondenza alle norme vigenti;

c) Eventuali pozzi devono essere realizzati a monte delle abitazioni;

d) Le concimaie e le fosse di depurazione biologica dovranno essere realizzate a valle delle abitazioni.

ART.  77 - Ricoveri per animali

Non sono ammessi, al di fuori delle zone E e delle zone previste dal P.R.G., ricoveri per gli animali anche da cortile.

In dette zone é consentito costruire tali ricoveri purchè siano mantenute le seguenti distanze dalle eventuali abitazioni ricadenti ugualmente in dette zone:

- stalle per ricovero animali   mt. 20,00

- allevamenti di qualsiasi tipo mt. 50,00

Qualunque locale adibito a ricovero di animali dovrà essere costruito in maniera da impedire assolutamente il disperdimento nel terreno circostante dei liquami e delle materie di rifiuto, ed essere bene illuminato e ventilato. La cubatura dovrà essere di almeno mc. 20,00 per ogni capo di bestiame grosso, di almeno mc. 30,00 per ogni bovina lattiera e di almeno mc. 15,00 per ogni altro tipo di bestiame. I pavimenti, le cunette di scolo e le mangiatoie saranno costruite con materiale impermeabile.

Le cunette devono consentire il deflusso del liquame in apposito pozzetto, pure a pareti impermeabili, collegato fuori dal ricovero.

Le stalle per vacche da latte devono essere separate dagli ovili, porcili, pollai mediante tramezzi in muratura eseguiti fino a soffitto e non devono essere in comunicazione con essi a mezzo di porte o finestre.

ART.  78 - Concimaie

Le concimaie possono essere consentite solo nelle zone E di P.R.G.. Per la tenuta del letame o per la costruzione delle concimaie dovranno osservarsi le prescrizioni delle Leggi Sanitarie vigenti.

TITOLO IV - SERVIZI A RETE PUBBLICA E SISTEMI DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE

ART.  79 - Norme generali

Per servizi a rete pubblica in ambito urbano si intendono

- rete di distribuzione idrica interna comunale

- rete di distribuzione energia elettrica da parte dell'Ente erogatore (ENEL)

-    rete di distribuzione telefonica (SIP)

- rete di distribuzione gas metano (Ente concessionario).

Le presenti prescrizioni di regolamento riguardano la normalizzazione, in ambito urbano, della tipologia impiantistica distributiva dei servizi pubblici relativa alle reti menzionate ed avendo quale obiettivo la progressiva costituzione di tali vie impiantistiche nel sottosuolo della viabilità interna urbana e sino ai punti montanti di consegna per l'utilizzo finale.

ART.  80 - Competenza del coordinamento dei servizi  a

rete

Il Comune é l'Ente competente nel proprio territorioai fini del coordinamento dei lavori inerenti la realizzazione di reti di sottosuolo urbane così come definite precedentemente e la relativa normalizzazione di esecuzione.

ART.  81 - Convenzioni tra il Comune e gli altri  Enti o

Società  concessionarie

I rapporti fra il Comune e gli Enti e Società concessionarie competenti territorialmente per la realizzazione in ambito urbano di servizi a rete dovranno essere regolati attraverso la stipula di convenzioni finalizzate alla normalizzazione dei sistemi distributivi. Il Comune é l'Ente competente a predisporre tali convenzioni che saranno stilate a seguito di un coordinamento tecnico-amministrativo con il singolo Ente o Società concessionarie titolare dello specifico servizio a rete.

Le convenzioni con i singoli Enti o Società concessionarie oltre a contenere il concordamento tecnico sulle tipologie esecutive delle vie impianti da realizzare nonchè a regolarizzare le competenze e la prassi amministrativa con il Comune relativamente alla normalizzazione impiantistica, dovranno, al fine di consentire l'attivazione della normalizzazione in oggetto, essere corredate, a cura dell'Ente o Società, della seguente documentazione necessaria al coordinamento: - elaborati planimetrici generali relativi alle aree urbane contenenti le indicazioni della dotazione di predisposizioni per servizi a rete di sottosuolo necessaria all'Ente o Società, in relazione alle tipologie tecniche concordate, e per ogni percorso viario al fine di ricondurre o costituire nel sottosuolo i propri servizi a rete e nella previsione dello sviluppo di un ventennio;

- aggiornamento annuale dei programmi attuativi degli Enti o Società con indicazione dei tratti soggetti a prossima o urgente esecuzione e dei tempi per essi previsti. In ogni caso qualsiasi nuovo programma che preveda nuove realizzazioni di reti urbane di servizio da parte di Enti e Società concessionarie territorialmente competenti, dovrà essere sottoposto al parere degli organi di controllo del Comune per accettazione con un anticipo di sei mesi sull'inizio dei lavori al fine di consentire la predisposizione del necessario coordinamento con il programma generale di normalizzazione. Il Comune, attraverso una propria commissione coordinatrice, provvederà a predisporre un programma generale di normalizzazione impiantistica relativo alle dotazioni di sottosuolo in ambito urbano redatto sia sulla base delle proprie esigenze di servizi a rete che in relazione alle convenzioni stipulate con Enti o Società concessionarie, nonchè successivamente i programmi annuali di coordinamento, contenenti specificatamente i tratti viari interessati alle opere di normalizzazione nel semestre successivo. Il Comune fornirà ad ogni progettista esterno incaricato di progettazione di opere pubbliche ricadenti nell'ambito urbano la seguente documentazione: - programma generale aggiornato relativo alle dotazioni esistenti e previste per il sottosuolo; - programma annuale di coordinamento vigente;

- copie delle convenzioni stipulate con gli Enti o Società competenti a realizzare servizi a rete in ambito urbano; - copia di regolamento tecnico interno comunale per il coordinamento della normalizzazione.

ART. 82  -   Composizione e funzionamento della Com-

missione dei servizi a rete pubblica

La commissione dei servizi a rete pubblica è l'organo ordinario di consulenza tecnica del Comune per la programmazione ed il coordinamento della normalizzazione e sviluppo dei servizi a reti pubbliche.

Essa ha i seguenti compiti organizzativi:

- coordinamento tecnico con Enti o Società concessionarie di servizi a reti pubbliche al fine del concordamento e stipula delle convenzioni di normalizzazione;  -  predisposizione   delle

convenzioni; - predisposizione dei programmi di coordinamento generale e attuativi annuali; ed inoltre supporta la commissione edilizia in merito ai pareri di cui alle voci a), c), d), ed e) dell'Art. 4 quando oggetto dei pareri stessi siano anche i servizi a reti pubbliche.

La Commissione dei servizi a rete pubblica, parimenti a quella Edilizia, viene eletta dal Sindaco e dura in carica cinque anni. La Commissione dei servizi a rete pubblica è composta dai seguenti membri eletti dal Sindaco:

- un Ingegnere od un architetto del settore urbanistico;

2) un Ingegnere del settore impiantistico;

3) un Geometra, scelto tra gli iscritti all'Albo del Collegio dei Geometri;

la nomina a membro sia della commissione edilizia che della commissione in oggetto sono cumulabili.

Appartengono di diritto alla commissione dei servizi a rete pubblica i membri indicati alla voce A) dell'Art. 5. Le ulteriori modalità di regolamentazione generale e di funzionamento della  commissione dei  servizi a rete  pubblica sono analoghe  a  quanto  previsto  agli Artt. 5 e 6 del presente regolamento diversificandosi per la cadenza di riunione, che diverrà trimestrale, a seguito del completamento della fase di approntamento e stipula delle convenzioni con Enti o Società concessionarie titolari di servizi a rete pubblica.

ART.  83 - Autorizzazioni per esecuzioni servizi a  rete

La realizzazione di ogni nuova rete urbana di servizio da parte di Enti o Società territorialmente competente dovrà essere inserita, ai fini dell'autorizzazione ad eseguire i lavori, nel programma generale comunale per la normalizzazione dei servizi a rete pubblica nonchè in quello di attuazione annuale.

Non possono essere approvati progetti di pertinenza comunale e rilasciate autorizzazioni ad eseguire i lavori a Enti o Società quando vengano previsti servizi a rete pubblica con esecuzione "a vista" attestata sui prospetti di edifici pubblici e privati.

Si dovrà comunque provvedere ad inserire opere di normalizzazione dei servizi a rete, oltre che in specifici interventi comunali o di altri Enti o Società nelle seguenti opere pubbliche di pertinenza comunale:

- realizzazione di nuove opere di urbanizzazione primaria in zone di espansione o di recupero di aree abusive;

b) realizzazione di reti fognarie

c) interventi di recupero urbano del centro storico.

ART.  84 - Criteri generali della normalizzazione dei servizi

a rete

La normalizzazione dei servizi di rete pubblica con distribuzione nel sottosuolo seguirà il criterio di costituire prevalentemente sistemi che non privilegino il passaggio di un servizio per volta al fine di ridurre al minimo la saturazione progressiva incontrollabile dello stesso sottosuolo relativo alle sedi stradali con incroci, sottopassi e sovrapassi. I sistemi di sottosuolo così realizzati dovranno consentire ai vari Enti titolari di reti di distribuzione pubblica interventi agevoli e che quindi riducano al minimo  nuovi lavori di scavo, relativi a posa in opera di nuove reti e derivazioni utenza o per la ricerca e riparazione di guasti.

In generale la normalizzazione dei servizi di rete pubblica dovrà essere attuata attraverso la costituzione lungo i percorsi viari urbani di cunicoli superficiali polifunzionali. Essi saranno composti da manufatti modulari prefabbricati in cemento armato vibrato con altezze limitate e corredati di elementi di copertura scoperchiabili. I cunicoli dovranno occupare gli spazi esistenti appena al di sotto del livello stradale e saranno prevalentemente posizionati in aderenza o sotto i marciapiedi. La dimensione dei cunicoli sarà anch'essa normalizzata prevedendone tre tipologie in relazione alla destinazione d'uso per:

- Direttrici principali;

- Derivazioni secondarie;

- Derivazioni terminali.

Le indicazioni nella planimetria urbana dei cunicoli e delle loro dimensioni sarà oggetto del programma generale da formulare dopo la stipula delle convenzioni con gli altri Enti o Società concessionarie. Sarà infine concordata, nell'ambito della convenzione, la tipologia esecutiva dei tratti terminali montanti da costituire tra i cunicoli ed i punti terminali di consegna utenza, pubblica e privata.

ART. 85 - Sistemi  di  illuminazione pubblica - Criteri

progettuali generali

I sistemi di illuminazione serale e notturna dell'ambiente urbano pubblico dovranno essere previsti in relazione alle seguenti finalità principali:

- la sicurezza dei cittadini intesa come:

- condizione inerente gli spostamenti a piedi  e con veicoli nell'ambito urbano;

b) elemento deterrente per l'instaurarsi di possibili eventi lesivi nei confronti dei cittadini stessi; - la comunicazione visiva affidata alle varie componenti del tessuto urbano, che dovranno essere presenti, anche se in parte, nella visione serale e notturna: essi infatti fanno parte del patrimonio visivo e quindi della realtà conoscitiva diurna dell'ambiente; - la valorizzazione estetica degli elementi architettonici ed ambientali qualificanti dell'ambiente urbano, con finalità di arricchimento della cultura inerente il recupero dell'ambiente stesso. Nel particolare contesto urbano in oggetto, ed in relazione alla tipologia degli spazi pubblici presenti, essendo predominanti le esigenze visive dell'utenza pedonale rispetto all'utenza che si serve di veicoli, predominante a sua volta dovrà risultare il soddisfacimento, con la realizzazione dei sistemi di illuminazione, di esigenze prettamente contemplative e di confort visivo, e quindi sistemi curati nell'aspetto qualitativo della luce oltre che soddisfacimento dei livelli illuminotecnici prescritti. Nella visione serale e notturna dell'agglomerato urbano dovranno quindi adottarsi soluzioni illuminotecniche che pur prevedendo elementi moderatamente scenografici, rispettino ed esaltino l'identità ambientale diurna rappresentando un aiuto per l'orientamento e il riconoscimento delle parti salienti del paese (colori, forme, tessiture del selciato, dei muri, delle cose e delle masse arboree). In definitiva sarà necessario assicurare alla vista alcune immagini di scena urbana memorizzata dal fruitore in presenza di luce naturale e quindi si dovranno rischiarare convenientemente una selezione di riferimenti architettonici ed ambientali che ricreino la percezione dello spazio: ai fini dell'illuminazione questa dovrà mettere in risalto e valorizzare tutto ciò che contribuisce a conservare l'identità urbana. Nel promuovere, con la costituzione dei sistemi di illuminazione pubblica destinati all'ambiente urbano, l'arricchimento della comunicazione di se stesso nelle ore serali e notturne, si dovrà nel contempo "impoverirlo" di segnali artificiali sovrapposti; a tal fine la tipologia costruttiva autorizzabile per la costituzione ed installazione su spazio pubblico di iscrizioni ed insegne é normalizzata da apposite prescrizioni facenti parte delle norme di attuazione dei piani particolareggiati; non é comunque consentita la evidenziazione serale e notturna delle stesse mediante sistemi di illuminazione a retroilluminazione, ma questa dovrà avvenire con illuminazione diretta dal basso verso l'alto con sistemi posti sul bordo inferiore delle superfici o degli elementi da illuminare e nel rispetto dei valori illuminotecnici massimi consentiti indicati.

Al fine dell'assegnazione ad elementi costituenti i sistemi di illuminazione pubblica della funzione aggiuntiva di arredo degli spazi urbani, si evidenzia come tale possibilità é in generale da evitare limitandone l'applicazione ad alcune tipologie realizzative così come esplicitato più avanti, specificando che si intende assegnata funzione di arredo urbano alla previsione di utilizzo dell'apparecchio di illuminazione in unione o meno con sostegni a parete o al suolo, quando al di là della necessità strettamente tecnico-funzionale di illuminare superfici ed ambienti si preveda il contemporaneo utilizzo degli apparecchi di illuminazione stessi come elementi aggiuntivi di "arricchimento" nella visione urbana preesistente.

Tale finalità, come già detto, non é in generale consentita, nelle tipologie urbane e con le distinzioni specificate più avanti, non potendosi utilizzare in tali ambiti, elementi, che al di là di una funzione strettamente tecnologica inseriscano specifici stili del passato, "interpretando" realtà stilistiche e tecniche non appartenute all'ambiente stesso o ne impongono forzatamente di attuali esteticamente non inseribili.

ART.  86 - Sistemi  di illuminazione pubblica -

##### Criteri realizzativi generali

Si indicano qui di seguito i criteri realizzativi generali consentiti per la realizzazione di sistemi di illuminazione pubblica progettati secondo i principi informatori generali tracciati, specificando che la puntuale normalizzazione degli elementi e parametri tecnici utilizzabili sono contenuti nelle norme di attuazione dei piani particolareggiati.

Si definiscono, in relazione ai criteri illuminotecnici e realizzativi dei sistemi di illuminazione, le seguenti tipologie di spazi pubblici da illuminare:

A - Tratti di strade extraurbane di accesso al perimetro urbano destinate a traffico veicolare

B1 - Strade urbane a traffico misto (veicolare-pedonale) appartenenti alla circuitazione principale senza edificazione o con edificazione unilaterale

B2 - Strade urbane a traffico misto appartenenti alla circuitazione principale con edificazione sui due lati

C1 - Strade urbane interne a traffico misto

C2 - Strade urbane in aree di espansione

D - Strade e piazze principali del centro storico chiuse occasionalmente al traffico veicolare

E - Vicoli prettamente pedonali

F - Aree a verde e parchi urbani.

1 - Strade a tipologia A

Possono essere previsti centri luminosi su palificazioni disposte unilateralmente sul lato valle della strada e con altezze fuori terra non superiori alla larghezza della carreggiata stradale; i pali dovranno essere del tipo conico a stelo diritto su cui saranno installati a testa-palo apparecchi di illuminazione carenati con vano ottico chiuso ed emissione del flusso luminoso schermato (emissione cut-off) nelle direzioni ortogonali all'asse stradale corredati di lampade a vapori di sodio alta pressione con potenza unitaria non superiore a 250 W.

2 - Strade a tipologia B1

Saranno utilizzati anche in questo caso centri luminosi su palificazioni unilaterali sul lato valle ed apparecchi di illuminazione con emissione schermata ma armonizzati con soluzioni congiunte di maggior pregio estetico pur dovendosi adottare sobrietà di linee e stile neutro; in questo caso non dovrà superarsi per i centri luminosi l'altezza fuori terra di mt.8,00; gli apparecchi saranno corredati di lampade a vapori di sodio con elevata resa cromatica (superiore a R.A. 70) e potenza sino a 250 W.

3 - Strade a tipologia B2

Si dovranno prevedere centri luminosi dal minimo impatto ambientale ridotti a semplici elementi tecnici, che risultino poco visibili tanto di giorno che di notte (e quindi adeguatamente schermati) posti ad un'altezza non superiore alla larghezza delle strade ed all'altezza dei fabbricati e in posizione tale da risultare, per l'osservatore che rivolga lo sguardo verso i fabbricati, in posizione periferica rispetto l'asse visuale, e quindi posti o alla sommità dei fabbricati o nella posizione più bassa possibile, in pratica in corrispondenza del primo marcapiano; con ottiche orientabili ed intercambiabili in relazione al tipo di sorgente luminosa impiegata e soprattutto alla configurazione geometrica dell'ambiente. Le sorgenti luminose da utilizzare dovranno essere, in ordine decrescente sia di qualità che di oneri annui:

1) - lampada ad alogenuri da 150 e 70 W con resa colore Ra= 80-85 colore della luce caldo (Tk=3000 k)

2) - lampada a vapori di mercurio tipo da luxe o confort da 80 o 125 W, resa del colore Ra=55 colore della luce caldo (Tk=3000 k).

Le prerogative essenziali delle apparecchiature di iluminazione da utilizzare dovranno essere le seguenti:

a) - Essenzialità formale: forma ridotta a semplice struttura tecnica atta a garantire la funzione e quindi senza ricalcare le fogge di apparecchi di illuminazione in uso in alcun periodo;

b) - Modularità: le varie funzioni degli apparecchi in relazione alle diverse geometrie e caratteristiche delle zone da illuminare e quindi della diversa forma dei componenti da utilizzare non dovranno alterare la forma dell'apparecchio allo scopo di:

- consentirne la ripetitività nella struttura urbanistica e richiamarne la sua caratteristica di elemento tecnico con il risultato di diminuirne ulteriormente l'impatto ambientale,

- poterne prevedere l'installazione in gruppi, laddove le esigenze di illuminazione siano multiple (ad esempio l'illuminazione del piano di calpestio e dell'edificio di fronte) ottenendo un insieme ordinato il cui aspetto non si discosti da quello dell'elemento singolo,

c) - Versatilità: gli apparecchi da utilizzare dovranno potere incorporare ottiche diverse in relazione al tipo di lampada e per lo stesso tipo di lampada alle caratteristiche di emissione del flusso luminoso richieste dalla zona da illuminare;

d) - Schermatura: gli apparecchi debbono poter essere equipaggiabili con schermature idonee ad evitare la vista diretta della sorgente luminosa da posizioni aperte al pubblico, allo scopo di garantire le necessarie condizioni di confort visivo.

4 - Strade a tipologia C1

La tipologia realizzativa prevista per i sistemi di illuminazione destinati a queste strade é assimilabile a quanto già descritto per la tipologia B2, differenziandosene per la necessità, in relazione alle larghezze generalmente inferiori delle strade ed al traffico veicolare lento che vi si svolge, di ridurre per dimensioni (e quindi impatto ambientale) i centri luminosi diminuendone nel contempo la potenza unitaria delle sorgenti luminose da utilizzare ed in particolare:

1- lampada ad alogenuri da 35 e 70 W con resa colore Ra=80-85 colore della luce caldo (Tk=3000 k)

2- lampada fluorescente compatta da 13 a 26 W a luce calda (Tk=3000 k).

5 - Strade a tipologia C2

Le caratteristiche realizzative saranno le stesse della tipologia B1 ma la potenzialità della lampada sino a 150 W ed altezza non superiore ai 7,00 mt.

6 - Strade e piazze a tipologia D

La tipologia realizzativa di riferimento é la C1 che in questo caso sarà particolarmente arricchita nella funzione di valorizzazione scenografica dell'ambiente urbano dovendosi prevedere dei sistemi tecnici modulari che consentano oltre alla evidenziazione luminosa generalizzata dei piani di calpestio e delle cortine degli edifici, la sottolineatura di riferimenti architettonici ed ambientali qualificanti nella finalità di ricreare l'identità urbana diurna dei luoghi.

A tal fine é consentito, in virtù delle finalità proposte che risultano predominanti rispetto a parametri di massima economia gestionale, l'utilizzo in alcuni casi di sorgenti luminose ad alogeni di bassa potenza (50-100 W) a servizio di riflettori a fascio stretto, per la evidenziazione di particolari architettonici. In generale le sorgenti luminose da utilizzare dovrebbero essere:

- Lampada al sodio "a luce bianca" con potenze di 35, 50 e 100 W avente una buona resa del colore (Ra=80), un colore caldo di luce (Tk=2500 k)

2- Lampada fluorescente compatta da 13 a 26 W a luce calda (Tk=3000 k). I sistemi tecnici modulari potranno essere integrati, in particolare per le piazze, da elementi di illuminazione con funzione di arredo e vincolati alle seguenti caratteristiche:

- Ricorso a sistemi di illuminazione (corpi illuminanti, pali e mensole a parete) aventi uno stile semplice e correlabile con quanto presente in ambito urbano sino agli anni '40-50.

- Utilizzo per le piazze di pali aventi altezza limitata (max 8 mt) e corredati con un massimo di 4 luci.

- Gli apparecchi di illuminazione dovranno utilizzare lampade a vapori di sodio "a luce bianca" di potenza max 150 W ed essere corredati di calotte diffondenti al fine di evitare la visione diretta della lampada.

- Per i tratti stradali l'utilizzo delle apparecchiature stradali di arredo dovrà essere limitato a pochi elementi da posizionare solamente in corrispondenza di unità architettoniche selezionate fra quelle più antiche.

5- Per slarghi e piazze, ai fini della evidenziazione generale e di dettaglio architettonico delle cortine, si consiglia la predisposizione di elementi mobili di arredo, quali fioriere o gruppi di fioriere da ubicare in posizione ravvicinata alle superfici da illuminare, che includono al loro interno, opportunamente occultati, sistemi a proiezione dal basso verso l'alto

7 - Strade a tipologia E

Per i vicoli prettamente pedonali e le scalinate si potranno utilizzare elementi del sistema di illuminazione della tipologia C1 ubicandoli solamente in corrispondenza di slarghi, incroci e piazzuole intermedie; per i tratti rimanenti si utilizzeranno apparecchi di illuminazione radente posizionati ad un'altezza da terra non superiore ai 70 cm ed utilizzanti lampade fluorescenti compatte sino a 18 W.

###### PARTE QUINTA - NORME TRANSITORIE

ART. 87 A - Adeguamento al regolamento delle struzioni

preesistenti

Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la Commissione Urbanistica, e, se é il caso, la Commissione Edilizia, ordinare l'adeguamento delle costruzioni esistenti alle norme del presente regolamento ed alle Norme di Attuazione del P.R.G..

ART. 87 B - Tutti i piani di lottizzazione per i quali i lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria non sono stati iniziati, dovranno essere adeguati alle previsioni del presente P.R.G.

Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la Commissione Consiliare Urbanistica e la Commissione Edilizia, ordinare l'adeguamento dei piani di lottizzazione in corso di realizzazione alle previsioni del P.R.G

ART. 88 - Adeguamento alla legislazione antisismica

Ogni opera di consolidamento, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento e sopraelevazione, nonchè ogni nuova costruzione dovrà avere requisiti tali da corrispondere alle prescrizioni antisismiche contenute nelle vigenti leggi nazionali e regionali.

PARTE SESTA - DISPOSIZIONI FINALI

ART.  89 - Vigilanza sull'attività  urbanistico - edilizia

La vigilanza sull'attività urbanistico- edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni dello strumento urbanistico ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione, viene esercitata dal Sindaco. Il Sindaco, qualora accerti irregolarità, provvede a norma dell'art.2 e seguenti della L.R. 10 agosto 1985 n°37.

ART. 90 - Sanzioni amministrative

Per mancato o ritardato versamento del contributo per il rilascio della concessione si applicano le sanzioni previste all'art. 50 della L.R.71/78.

Art. 91 -   Entrata in vigore del Regolamento : Abrogazione del Regolamento precedente

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, dopo l'avvenuta approvazione regionale.

Nella medesima data cesserà di trovare applicazione il regolamento edilizio precedentemente vigente.